内部资料

注意保密

信息安全实验室

（通用及车辆专用信息安全检测工具）

建设方案

实验室名称：信息安全实验室

（通用及车辆专用信息安全检测工具）

实验室负责部门：   军品民航事业部

实验室建设负责人：    冯英杰

建设周期：     2024年 10月  至2026年12月

二〇二五年二月

目  录

1. 实验室建设背景和目标	5

1.1 背景	5

1.1.1 行业现状	5

1.1.2 发展前景	6

1.1.3 企业转型	8

1.2 建设目标	10

1.2.1 总体目标	10

1.2.2 技术目标	10

1.2.3 运行目标	11

1.2.4 服务目标	11

1.2.5 检测目标	11

2 信息安全实验室现状分析	14

2.1 襄阳达安汽车检测中心有限公司	14

2.2 长春汽车检测中心有限责任公司	15

2.3 上海机动车检测认证技术研究中心	15

2.4 SGSBrightsight信息安全实验室	16

3 实验室建设内容	16

3.1 公司现有能力情况	16

3.2 实验室建设内容	17

3.2.1 实验室建设总体设计	17

3.2.2 实验室建设仪器设备	26

3.2.3 仪器设备采购方案	68

3.2.4 仪器设备安装调试	69

3.2.5 实验室运行流程图	69

3.2.6 实验室设备布局图	70

3.3 实验室试运行	72

3.3.1 试运行时间范围	72

3.3.2 参与试运行的人员及职责	72

3.3.3 试运行内容及步骤	73

4 实验室建设风险分析	77

4.1 技术风险	77

4.1.1 检测设备工具的适配与更新风险	77

4.1.2 检测技术数据积累与应用风险	77

4.2 运营风险	77

4.2.1 团队建设与人才流失风险	77

4.2.2 业务拓展与市场竞争风险	78

4.2.3 管理制度执行与优化风险	78

4.3 法律风险	79

4.3.1 标准合规与法律责任风险	79

4.3.2 数据合规与隐私保护风险	79

5 实验室投资收益分析	80

5.1 实验室建设预算	80

5.2 实验室收益分析	80

6 实验室建设运行管理	81

6.1 实验室运行团队建设	81

6.1.1 团队建设思路	81

6.1.2 团队建设方案	83

6.2 实验室运行管理和操作规范	89

6.2.1 人员管理	89

6.2.2 设备管理	89

6.2.3 检测流程管理	90

6.2.4 质量管理	91

6.2.5 安全与环境管理	92

6.2.6 数据管理	93

7 实验室建设规划	93

7.1 实验室建设组织机构	93

7.1.1 牵头部门	93

7.1.2 外部专家	94

7.2 实验室建设计划	94

信息安全实验室建设方案

- 实验室建设背景和目标

背景

行业现状

工业和信息化部、科技部等四部门于2023年发布了《新产业标准化领航工程实施方案（2023─2035年）》，方案聚焦新兴产业与未来产业标准化工作，提出了“8+9”的新产业标准化重点领域，其中低空经济、智能网联汽车等是重点技术应用方向。

目前，以无人机为代表的低空经济和智能网联汽车产业正处于产业蓬勃发展期，根据权威机构的分析预测，2023年我国低空经济市场规模已突破5000亿元大关，预计2030年将有望超过2万亿元；汽车方面，我国智能网联汽车产业到2025年仅汽车部分新增产值将超1万亿元，到2030年，汽车部分新增的产值达到2.8万亿元。随着产业市场规模、设备数量、产业应用的高速增长，行业在技术先进性、产品覆盖度和应用成熟度等方面得到巨大提升，为开展标准化工作奠定了良好基础。

信息安全是维护国家信息主权、增强国家网络空间防御能力、推动产业健康安全发展和保障关键信息基础设施安全运行的关键要素，也是标准化工作中的重点组成内容。针对低空经济、智能网联汽车等产业，我国自2023年陆续出台多项强制性、推荐性标准用于指导低空经济、汽车信息安全规范化生产，为后续标准第三方评估提供依据。在低空经济方面，我国首个无人驾驶航空器领域的强制性技术标准GB42590-2023《民用无人驾驶航空器系统安全要求》于2024年6月1日起正式实施，其中在信息安全方面特别提出了数据链安全要求；在智能网联汽车方面，2024年我国发布GB44495-2024《汽车整车信息安全技术要求》、GB44496-2024《汽车软件升级通用技术要求》和GB44496-2024《汽车软件升级通用技术要求》三项强制性国家标准，是国内专门针对汽车信息安全的各项技术要求和管理规范。同时根据《无人驾驶航空器系统标准体系建设指南》、《国家车联网产业标准体系建设指南（2023版）》、《国家汽车芯片标准体系建设指南》发展规划，在2025年至2030年期间将陆续发布无人机、汽车领域一系列信息安全标准。

基于以上情况分析，随着行业发展、政策推动和标准化工作的落实，未来在低空经济、汽车信息安全领域存在巨大的检测认证市场发展空间，通过提前布局相关业务能力，在稳固公司现有检测认证业务的基础上，逐步向低空经济和汽车领域的上下游产业延伸，可抓住当前时机实现业务的多元化发展，扩大市场份额和业务增长点。

发展前景

随着无人机、无人车等智能装备在物流、农业、安防、军事等领域的规模化应用，其信息安全问题已成为制约行业发展的核心瓶颈。智能装备高度依赖芯片、通信链路与数据交互，任何环节的安全漏洞都可能引发设备失控、数据泄露甚至系统性网络攻击。在此背景下，专注于智能装备信息安全的实验室将迎来广阔的发展空间，成为推动行业安全化、合规化发展的关键力量。

（1）市场需求驱动：检测需求爆发式增长

全球智能装备市场正以年均20%以上的速度扩张，但安全能力滞后于功能创新。各国法规（如欧盟《网络弹性法案》、中国《智能网联汽车准入指南》）明确要求智能装备通过芯片安全认证、通信加密合规性测试及数据隐私保护评估，第三方检测认证成为市场准入门槛。实验室凭借权威资质与全栈检测能力，可面向制造商、运营商及政府机构提供“研发-生产-运营”全周期安全服务，市场需求将持续攀升。

（2）技术发展前景：聚焦核心领域突破

芯片安全检测：针对智能装备专用芯片的硬件漏洞（如侧信道攻击、固件篡改）、可信执行环境（TEE）可靠性等开展检测，保障底层硬件抗逆向工程与物理攻击能力；

通信安全验证：覆盖5G、V2X、低空通信等场景，验证通信协议加密强度、抗干扰能力及中间人攻击防御机制，确保指令传输与协同作业的安全性；

数据安全评估：构建数据采集、存储、传输、销毁的全流程评估体系，防范敏感信息泄露（如地理测绘数据、用户行为轨迹），满足GDPR、中国《数据安全法》等合规要求。

（3）政策与标准红利：抢占行业制高点

全球智能装备安全标准体系尚处建设期，实验室可通过主导或参与国际国内标准制定（如ISO 21434延伸标准、低空经济安全规范），输出技术话语权。同时，政府对新基建、低空经济等领域的政策扶持，将催生安全检测服务采购需求，实验室可通过承接国家级科研项目、地方产业试点工程，建立技术标杆地位。

（4）生态协同潜力：构建产业安全共同体

实验室可联合芯片厂商、通信服务商、云平台企业及安全技术公司，打造“检测-修复-认证”一体化生态。例如，通过漏洞共享平台推动产业链协同防御，利用攻防演练基地培训行业安全人才，或与保险机构合作开发基于检测结果的风险定价模型。此类生态合作将增强实验室的行业粘性与商业附加值。

（5）未来增长点：新兴场景与技术创新

低空经济安全：随着城市无人机物流、载人飞行器商业化落地，实验室可扩展低空通信安全、空域数据隔离等特色检测能力；

企业转型

作为国家级车辆检测认证机构，中机认检扎根认证检测领域40余年，在汽车、工程机械、民航地面设备、军用装备领域质量保障体系构建、完善方面累计了丰富的经验，深度参与了工程机械、民航地面设备领域领域的质量保障体系构建工作。近年来，深刻洞察低空经济对检测行业的技术重构需求，无人机、无人车等新型智能装备的规模化商用，催生出全新的检测维度：从传统机械性能、能耗测试向通信安全、数据合规、系统抗干扰能力等数字化指标延伸。

当下，公司投资5.8亿元建设“智能应急装备检测产业园”，面向军品装备、航空航天、汽车、低空经济产业等领域的需求，突破检验检测核心技术，应用智能化、数字化技术，以实战环境为研究基础，满足极限环境模拟试验、软件测评、芯片测试、智能化无人化性能试验及可靠性试验等试验需求，其中对于以国产芯片为基础构建的军品装备、航空航天、汽车、低空经济等对象，需要通过构建信息安全检测服务能力，具备面向相关检测对象的信息安全检测认证服务能力，实现智能应急装备检测能力的闭环构建。通过建设信息安全检测实验室，补充和升级公司现有信息安全方向检测技术能力与架构，从而具备面向军品装备、航空航天、汽车、低空经济等行业相关装备、标准检测服务能力。

同时，为响应国家推动检验检测智能化及健全标准化服务评价机制和标准化服务业统计分析报告制度相关工作落实，实验室将立足打造一个行业级智能化信息安全标准检测平台，旨在为我国多个重要产业的高质量发展筑牢安全防线，提供坚实的技术支撑。在平台建设方面，通过精心构建具有自动化、智能化、统一化的检测工具体系，充分运用先进的人工智能算法、机器学习技术以及物联网技术等，让检测流程中的各项操作得以自动执行、智能判断以及标准化实施，极大地提高检测效率与精准度。结合具备大数据分析、可视化监管的实验室管理平台，实现对整个检测过程全方位、实时化的管控。管理人员可通过可视化界面，直观地了解各个检测项目的进度、资源分配情况以及设备运行状态等关键信息，一旦出现异常情况，能迅速做出响应并进行有效协调。平台具备检测业务、检测结果、检测技术等多维度数据分析能力，在实现内部数据价值挖掘的同时，可向行业、区域输出统计分析报告数据，为相关产业制定发展战略、完善标准规范以及政府部门进行宏观调控、行业监管等提供极具参考价值的数据支撑。

通过打造一个智能化、规范化、全面化的信息安全标准检测实验室，在为中机认检提供全方位能力提升、业务持续化增长的同时，对我国重点设备、芯片技术领域高质量发展贡献积极力量，助力众多新兴产业在安全保障的前提下实现快速腾飞。

建设目标

总体目标

- 建成“检测认证—技术研发—成果转化”三位一体的行业级信息安全实验室，打造行业权威认证/检测平台，填补区域性无人机检测能力空白，完成CNAS实验室认可、CMA资质认定，主导制定2项以上行业/国家标准，年检测能力覆盖1000+架次无人机，形成10项以上自主知识产权检测方法，检测服务收入占比达到康庄产业园总营收10%，挂牌国家/地方无人机检测中心。

技术目标

在技术能力方面，通过对标国际先进水平实验室建设思路和内容，构建包括芯片安全、数据安全、通信安全等多维度的专业检测与研究体系，配备行业先进指标、可扩展的检测设备工具，支持芯片、模组、设备到应用系统的全面检测，满足国内外多个新领域信息安全检测认证标准；同时结合信息安全实验室管理平台对工具进行统一管控和数据流转，构建出智能化、数据化、流程化于一体的检测体系，在实现检测业务自动化、检测流程规范化、检测分析智能化的同时持续积累业务、技术、风险态势等各类数据，为检测技术科学化发展优化提供依据和分析支持，面向行业、社会提供相关领域标准化工作统计分析数据共享。

运行目标

在运行管理上，打造一支高素质、专业化且具备行业前沿视野的实验室队伍，通过业务开展、持续培训、实训演练、技术交流、新领域创新等多种方式不断提升团队整体专业素养和技术服务能力，产出一批具有行业领先、国内一流的检测创新技术成果，同时结合规范化的管理制度体系保证实验室的高效、稳定、可控运行。

服务目标

服务范围方面，面向低空经济、智能网联汽车、国产芯片等关键产业提供全面标准化的信息安全检测认证服务，同时积极参与国家及行业信息安全标准的制定，在短期内建设成为行业信息安全实验室的标杆，长期内逐步缩小与国内、国际一流实验室的差距，并在特种装备等特色领域形成独特优势，展现公司服务水平、增加行业影响力同时实现业务的持续性增长和新领域开拓。

检测目标

覆盖汽车信息安全、低空经济、芯片、商用密码、军品、IoT等多种安全标准，具备提供从芯片到设备的全体系检测服务能力。

基于对现有市场、热点领域及国家标准化工作的分析，结合实验室建设目标和工具技术能力，本实验室将具备覆盖汽车信息安全、低空经济、芯片等多种安全标准，具备提供从芯片到设备的全体系检测服务能力，支持检测认证、安全评估等服务。

标准覆盖

（1）汽车检测标准

| 标准名称 | 覆盖率 |
| --- | --- |
| GB44495-2024汽车整车信息安全技术要求 | 100% |
| GB44496-2024汽车软件升级通用技术要求 | 100% |
| UN/WP.29R155法规网络安全与网络安全管理体系 | 100% |
| UN/WP.29R156软件更新及软件更新管理系统 | 100% |
| GB/T40861-2021汽车信息安全通用技术要求 | 100% |
| GB/T38628-2020信息安全技术汽车电子系统网络安全指南 | 100% |
| GB/T40855-2021电动汽车远程服务与管理系统信息安全技术要求及试验方法 | 100% |
| GB/T40856-2021车载信息交互系统信息安全技术要求及试验方法 | 100% |
| GB/T40857-2021汽车网关信息安全技术要求及试验方法 | 100% |
| GB/T41578-2022电动汽车充电系统信息安全技术要求及试验方法 | 100% |
| GB/T44464-2024汽车数据通用要求 | 100% |
| GB/T41871-2022信息安全技术 汽车数据处理安全要求 | 100% |
| GB/T44778-2024汽车诊断接口信息安全技术要求及试验方法 | 100% |
| 备注：某些标准中不全是信息安全测试项目，只该标准覆盖信息安全部分。 |  |

（2）低空经济装备检测标准

| 标准名称 | 备注 |
| --- | --- |
| GB42590-2023民用无人驾驶航空器系统安全要求 | 目前除42590外，并没有正正意义上的无人机信息安全标准，当前的可以全覆盖。 |
| GJB 6703-2009无人机测控系统通用要求 |  |
| GB/T 38058-2019民用多旋翼无人机系统试验方法 |  |
| GB/T38997-2020轻小型多旋翼无人机飞行控制与导航系统通用要求 |  |
| GB/T38931-2020民用轻小型无人机系统安全性通用要求 |  |
| GJB5433-2005无人机系统通用要求 |  |
| 系统—反无人机系统—制造商的质量与安全要求 |  |
| GB/T44778-2024汽车诊断接口信息安全技术要求及试验方法 |  |

- 芯片、密码、IoT、军品等检测标准

| 标准名称 | 备注 |
| --- | --- |
| GB/T 39786—2021信息安全技术 信息系统密码应用基本要求 | 100% |
| GB/T20271-2006信息安全技术信息系统通用安全技术要求 | 100% |
| GB/T18336-2024网络安全技术信息技术安全评估准则 | 100% |
| GB/T22186-2016信息安全技术具有中央处理器的IC卡芯片安全技术要求 | 100% |
| GB/T29244-2024网络安全技术办公设备安全规范 | 100% |
| GM/T0008-2012安全芯片密码检测准则 | 100% |
| GM/T0028-2014密码模块安全技术要求 | 80% |
| GM/T0039-2015密码模块安全检测要求 | 80% |
| JR/T0098.2-2012中国金融移动支付检测规范第2部分：安全芯片 | 50% |

产品覆盖

| 序号 | 产品 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 信息设备零部件 | 汽车通信网关、汽车交互式信息系统、汽车充电系统、汽车关键接口、无人机关键信息部件等。 |
| 2 | 无人机 | 微型无人机、轻型无人机、小型无人机、中型无人机、大型无人机。 |
| 3 | 汽车 | M类、N类及至少装有1个电子控制单元（ECU）的O类车辆、电动汽车。 |
| 4 | 关键基础设施设备 | 能源、水利、水务、电力、关键制造业工控设备、传输设备、智能控制设备等。 |
| 5 | 办公设备 | 涉密打印、扫描、传真、复印设备等。 |
| 6 | 物联网设备 | 民用、政务、特种物联网设备。 |
| 7 | 军品 | 军品信息安全标准检测。 |
| 8 | 民航地面设备 | 民航地面设备信息安全检测。 |

市场覆盖

实验室建成后，可以覆盖以下市场：

- 汽车信息安全类检测认证业务市场，覆盖整车、零部件等国家强制性标准、推荐性标准；

- 覆盖无人机、机器人等智能设备通用信息安全检测；

（4）关键基础设施智能终端设备信息安全检测业务市场；

（5）物联网、智能终端、涉密办公设备安全检测业务市场。

信息安全实验室现状分析

| 机构名称 | 介绍 |
| --- | --- |
| 上海机动车检测认证技术研究中心 | 整车及车载零部件，主要针对车类，迎合强标和推标。 |
| 国家智能网联汽车创新中心 | 主要针对车类，迎合强标和推标。可提供定制化解决方案，有强大的研发能力。 |
| 招商局检测车辆技术研究院有限公司 国家智能网联汽车质量检验检测中心（重庆） | 70人，13000平方米，测试设备300台（套），主要针对车类，迎合强标和推标。 |
| 襄阳达安汽车检测中心有限公司 | 车联网、信息安全、软件升级、数据安全 |
| 长春汽车检测中心有限责任公司 | 主要针对车类，迎合强标和推标。 |
| 北京市产品质量监督检验研究院 | 信息技术安全检测研究所。软件测试、商用密码应用安全性评估、安全技术服务。 |
| 广东汽车检测中心有限公司 | 官网没信息。 |
| 中汽研汽车检验中心（天津）有限公司 | 率先建立了国内一流的智能网联汽车测试平台，成为智能网联汽车整车测试领域首家通过资质认定授权的国家质检中心。 |
| 中机寰宇（山东）车辆认证检测有限公司 | 主要针对车类，迎合强标和推标。 |
| 中国通信研究院 | 整车已全部满足，无人机已经布局。 |

襄阳达安汽车检测中心有限公司

襄阳达安汽车检测中心有限公司，构建了完备的智能网联开发及合规测试服务能力，在襄阳和武汉建立了车联网信息安全实验室，拥有行业主流试验设备，获得相关标准的资质授权，具备车联网、信息安全、软件升级、数据安全四大专业方向，可为企业提供智能网联汽车咨询、检测、检查、认证、运营服务。

长春汽车检测中心有限责任公司

长春汽车检测中心有限责任公司，智能网联与电磁兼容部，没有调研到信息安全实验室情况，但是根据自研测试工具箱可以看出，可以应对车辆信息安全检测。

上海机动车检测认证技术研究中心

上海机动车检测认证技术研究中心，整车标准测试，整车及车载零部件渗透测试，整车TARA工程、零部件TARA工程，SMS 咨询、SUMS 咨询、软件升级备案（工信部、市管局）咨询。

SGSBrightsight信息安全实验室

SGSBrightsight是一家全球领先的基于安全支付系统，安全身份验证解决方案和物联网、芯片安全评估实验室。实验室拥有超过35年评估不同行业IT产品的经验，面向汽车、消费物联网、医疗技术、工业、支付、政府身份证、太空、电信和网络等行业提供产品的开发环境、生产环境、供应链、漏洞管理、人员安全等多个维度全面测试和评估。实验室具备55种以上的实验室设置，包括侧信道分析、扰动攻击、逆向工程与物理攻击、IT漏洞分析等，拥有超过170名分布在不同国家的安全评估人员，每年能够为全球100多家客户完成700多个安全项目。

实验室建设内容

公司现有能力情况

公司目前支持的信息安全检测且有CNAS授权的标准包括：

GB 44495-2024汽车整车信息安全技术要求部分检测项；

GB 44496-2024汽车软件升级通用技术要求部分检测项；

GB/T 44464-2024汽车数据通用要求；

GB/T 40855-2021电动汽车远程服务与管理系统信息安全技术要求及试验方法；

GB42590-2023民用无人驾驶航空器系统安全要求 部分检测科目。

实验室建设内容

实验室建设总体设计

图1 实验室建设总体设计

参考国际一流信息安全实验室建设思路，以覆盖当前无人机、整车等信息安全相关的GB 42590、GB 44495、GB 44496等国内强标及R155等国际标准为基础，充分考虑不同检测业务在技术上的共性和扩展能力，设计构建可面向无人机、汽车信息安全、国产芯片、密码产品机器人、无人装备等提供检测认证、试验鉴定、科研支撑等服务能力的国内领先信息安全实验室。

通过采用可扩展、持续更新先进工具形成基础检测能力体系，结合实验室检测管理平台的自动处理能力和数据追踪分析能力，建立智能化、数字化的检测业务体系，实现检测能力与业务创新的同时具备向新业务领域的快速扩展能力，实现业务连续增长与开拓。

实验室总体布局

信息安全实验室分为管理区和测试区。

（1）管理区

作为实验室的核心管控区域，主要用于实验室管理人员开展日常管理工作，包括项目调度、人员安排、检测流程监控以及数据汇总分析等，确保整个实验室的有序运行。

实验室管理工作台区位于1#实验楼二层，共占2个房间，每个房间约80㎡。房间1为管控区域，终端设备如服务器、监控、汽车台架等设备展厅（包括试验教学）等在此房间，用来进行日常的项目调度，数据分析和报告出具等。房间2为办公试验区，此房间用来工作人员日常办公，无人机、芯片机密码检测等。

图2 实验室管理工作台区

（2）检测区

检测区主要用于开展试验，可针对汽车整车及各关键零部件进行信息安全相关检测工作；针对无人机整机、关键零部件，聚焦飞行控制系统、数据传输、远程操控等关键信息安全检测要求提供检测验证；对各类芯片进行加密性能、数据存储安全、抗干扰能力等多维度的安全检测，为芯片的可靠性和安全性提供准确评估；用于检测智能应急装备等智能设备的信息安全状况，包括设备间通信安全、数据交互安全以及系统防护能力检测等内容。

检测区位于2#实验楼，共占两个房间（实验室02和实验室04），此区域北部为无人机结构强度试验区（约32m×13m），可将整车/机开入此区域进行整车/机试验。

实验室02为工具区，包括芯片及零部件安全工具区，涵盖了针对不同产品零部件、芯片进行安全检测所需的工具，如物理接口检测工具、芯片安全侧信道泄露检测工具等，便于细致检测各部件的安全性能；数据及通信安全工具区，主要存放数据存储、通信、使用等过程中相关安全性及风险检测工具，如无线安全检测工具、汽车总线安全检测工具等，支持检测通信过程中数据传输安全、完整性保护安全功能设计等检测验证项目；应用及系统安全工具区，专注于检测应用程序（APP等）的安全性，配备相应的漏洞扫描工具、权限管理检测工具等。

实验室04为样品存放区，包括：待检样品区，存放客户送来的待检测认证的样品，对样品进行分类、编号和登记，确保样品的完整性和可追溯性，为后续的检测工作做好准备；已检样品区，存放已经完成检测认证的样品，按照检测结果和处理意见对样品进行分类存放，便于客户领取和实验室对样品的管理。

图3 检测区

实验室内部组成

（1）管理区—房间1

此区域包含实验室检测管理平台、汽车/无人机展示台架、大屏幕（用于整体任务的监管及调度）、服务器、实验桌、展示柜等。

（2）管理区—房间2

此区域包含芯片检测工具（侧信道和多为故障注入）、应用及系统安全测试工具、办公区（办公桌及办公椅，用于实验室人员报告编写、数据分析等）。

（3）检测区—实验室02工作区

此区域主要放置测试工具（便携式和机柜式），包括通信、数据安全、无线接口等测试工具，是主要测试区域。

(1)检测工具及配套基础设施

- 设备运行技术设施

包括工控机、服务器、网络设施等基础设备。

- 设备摆放台面及储存设施

包括实验桌、设备存储台架。

- 实验室检测管理平台及基础设施

实验室检测内容

（1）数据及通信安全检测

数据采集安全：审查数据采集设备、传感器等源头环节的合法性、合规性以及安全性，确保采集的数据未被篡改、伪造，同时验证采集过程中的授权机制和身份认证措施是否有效，防止非法数据的注入；

数据存储安全：检查数据存储介质（如硬盘、固态硬盘、云端存储等）的物理安全防护措施，检测存储系统的访问控制策略、用户权限管理以及数据加密存储情况；

数据传输安全：分析数据在网络传输过程中的协议安全性、加密机制的有效性；

通信协议安全：检测低空经济、智能网联汽车等领域应用的通信协议（如CAN总线协议、飞行器遥控协议、车联网通信协议等）是否存在安全漏洞，验证协议在身份认证、数据完整性校验、加密传输等方面的设计是否合理，能否有效防止协议被破解、篡改或伪造。

无线信号安全：针对无线通信链路，检查无线信号的强度、频段、覆盖范围等参数是否符合规定，评估无线通信过程中的加密认证机制、防窃听能力以及抵御非法接入和干扰的能力，确保无线通信的保密性、可靠性和稳定性。

通信抗干扰能力：通过模拟不同类型和强度的电磁干扰环境，测试通信设备和链路在复杂电磁环境下的抗干扰性能，检测通信中断、误码率等指标，保障通信系统在实际复杂工况下能够正常工作，不出现因干扰导致的信息安全事故。

（2）应用及系统安全检测

应用系统安全：对应用系统进行全面审查，查找代码中存在的常见漏洞（如缓冲区溢出、格式化字符串漏洞、跨站脚本攻击漏洞等）；

安全配置检测：审查应用系统的服务器端和客户端的安全配置情况，包括操作系统、数据库、中间件等的配置参数是否符合安全最佳实践要求，如关闭不必要的端口、启用访问控制列表等，避免因配置不当引发安全隐患。

抗攻击能力检测：模拟各类渗透手段（如黑客攻击、恶意软件注入、分布式拒绝服务攻击等）对应用系统进行渗透测试，检测系统的安全防护机制能否有效识别和抵御攻击。

（3）芯片安全检测

物理安全性检测：检查芯片的封装结构是否具备防篡改、防克隆等物理防护能力；

逻辑安全检测：对芯片内部的逻辑电路进行分析，验证其是否存在硬件漏洞、设计缺陷或隐藏的后门；

芯片安全检测：评估芯片所采用的加密算法是否符合国际国内标准要求，加密密钥的生成、存储、管理以及使用过程是否安全可靠，检测芯片在加密和解密操作中的性能和安全性，确保数据在芯片层面的保密性和完整性。

实验室检测项目

- （1）低空经济

1）无人机飞行控制系统信息安全检测项目

检测无人机飞行控制系统的芯片安全、与地面站通信安全、飞行控制算法的代码安全以及数据记录与传输的安全性，确保无人机在飞行过程中的信息安全，防止被劫持、失控等安全事故。

2）无人机通信链路安全检测项目

聚焦低空飞行器与地面控制中心、其他飞行器之间通信链路的安全性，检测通信协议、无线信号加密、抗干扰能力等方面，保障通信链路稳定可靠，避免信息泄露和通信中断影响飞行安全。

3）无人机数据管理平台信息安全检测项目

对低空经济运营过程中产生的数据管理平台进行检测，涵盖数据采集（如气象数据、飞行轨迹数据等）、存储、处理以及共享环节的数据安全情况，确保平台符合相关法规和信息安全标准要求，保护用户隐私和运营数据安全。

2）智能网联汽车产业

1）整车信息安全检测项目

检测整车信息系统是否按照GB44495-2024整车信息系统安全、GB44496-2024汽车软件升级安全要求等标准进行设计；

2）车载芯片信息安全检测项目

针对智能网联汽车使用的各类芯片（如自动驾驶芯片、车机芯片等），检测其物理安全、逻辑安全以及在车辆复杂电磁环境下的工作稳定性和信息安全性能，保障芯片作为汽车关键部件的安全性和可靠性。

3）车联网通信系统信息安全检测项目

检测车联网通信模块（如V2X通信模块）之间以及车辆与外部网络（如云端服务器、交通基础设施等）通信的安全性，包括通信协议的合规性、无线信号传输安全、应对网络攻击的防护能力等，确保车联网通信的顺畅与安全。

4）汽车零部件及自动驾驶应用系统安全检测项目

对车载信息娱乐系统、自动驾驶辅助系统等应用系统进行全面安全检测，涵盖代码安全审查、功能安全测试、用户权限管理检测以及抗攻击能力评估等项目，保障车内应用系统在使用过程中的稳定性和信息安全，防止因系统漏洞导致驾驶安全事故或用户隐私泄露。

（3）芯片及密码

1）芯片通用信息安全检测项目

对国产芯片进行基础性的信息安全检测，包括芯片的物理封装、内部逻辑电路、加密功能以及与外部设备通信接口等方面的安全性检测，为芯片产品的质量和安全性提供基本评估，满足国内市场及部分出口需求的信息安全认证要求。

2）特定领域芯片设备标准检测项目

根据芯片在不同应用领域（如涉密办公、工业控制、物联网、关键基础设施等）的特定需求，开展针对性的信息安全检测项目，评估其是否符合相关国标等要求。

3）商用密码检测

开展商业密码检测评估。

（4）其他智能设备信息安全检测

包括机器人、民航地面设备（无人类）、智能家居等智能设备相关标准类的信息安全检测。

实验室水电要求

（1）电力供应

本实验室所投入的检测工具均采用220V交流电供电。

实验室检测一般功率：1000~3000W。

最大并发峰值功率：7000W。

（2）通风与空调系统

考虑到部分检测设备运行时会产生热量以及实验室人员的工作舒适度，安装高效的通风设备，确保室内空气流通良好；并配备精密空调系统，对温度和湿度进行精准控制，满足不同检测设备对环境温湿度的要求，保证检测结果的准确性。

（3）消防与安全设施

按照消防规范要求，安装火灾自动报警系统、灭火设备（如灭火器、消火栓等），确保疏散通道畅通无阻；同时在各功能区设置监控摄像头、门禁系统等安全设施，严格限制无关人员进入实验室，保障实验室的人员与财产安全。

（4）地面与墙面处理

地面采用防静电、耐磨且易清洁的材料铺设，以满足电子设备的使用要求并便于日常的卫生维护；墙面进行防火、防潮处理，部分检测区可根据实际需要安装隔音材料，减少噪音干扰以及防止检测过程中的信号泄漏等问题。

实验室建设仪器设备

设备清单

| 类别 | 工具 | 组成 | 数量 | 金额（万） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测配套器材 | 笔记本 | Windows笔记本电脑 | 10 | 8 |
|  | 交换机 | 交换机 | 4 | 1 |
|  | 配套硬件器材 | Android手机 | 7 | 1.5 |
|  |  | IOS手机 | 2 | 2 |
|  |  | 鸿蒙手机 | 2 | 1.2 |
|  |  | 内存卡128G | 30 | 0.17 |
|  |  | 路由器 | 6 | 0.4 |
|  |  | 树莓派 | 10 | 0.6 |
|  |  | 移动硬盘 | 10 | 1 |
|  |  | NAS | 1 | 1.5 |
|  |  | 开发板 | 10 | 1.8 |
| 汽车数据安全检测工具 | 汽车数据安全检测平台 | —— | 1 | 180 |
| 导航通信安全检测工具 | GNSS欺诈信号源 | 干扰、压制、欺骗 | 1 | 25 |
| 应用隐私合规检测工具 | APP隐私合规检测工具 | —— | 1 | 25/年 |
| 总线通信检测工具 | 汽车外部接口安全检测工具 | 车载以太网分析仪 | 1 | 16 |
|  |  | CAN总线检测仪 | 1 |  |
|  |  | 汽车诊断接口测试工具 | 1 |  |
|  |  | 车载以太网分析仪+上位机软件 | 1 | 28.9 |
|  | 汽车内部总线安全检测工具 | 汽车总线安全检测软件（平台、用例） | 1 | 30 |
| 汽车网络检测工具 | V2X、蜂窝场景安全测试工具 | 大唐联议（2G通信实验室购买的罗德施瓦茨） | 1 | 160 |
|  | 汽车蜂窝通信安全测试工具 | —— | 1 |  |
| 无线接口安全检测工具 | Wi-Fi安全检测工具 | Wi-Fi干扰测试主机 | 1 | 30 |
|  |  | Wi-Fi安全性测试仪 | 2 |  |
|  |  | Wi-Fi安全测试软件 | 1 |  |
|  | 蓝牙安全检测工具 | 蓝牙漏洞测试工具 | 1 | 50 |
|  |  | 蓝牙空口安全测试主机 | 2 |  |
|  |  | 蓝牙干扰测试主机 | 1 |  |
|  |  | 蓝牙安全测试软件 | 1 |  |
|  | 射频安全检测工具 | 射频信号发生器 | 2 | 20 |
|  |  | 射频渗透测试设备 TPMS 射频钥匙 NFC必须要 包含SDR（）硬件 | 2 |  |
| 通用固件安全检测工具 | 通用固件安全检测工具 | 固件动静态安全检测工具（白皮书，漏洞库） | 1 | 90 |
|  |  | 固件动态分析组件 | 1 |  |
| WEB漏洞检测工具 | 国产 | WEB漏洞扫描系统 | 1 | 50/3年 |
|  | NESSUS Pro版 | —— | 1 | 6/年 |
| 系统安全检测工具 | 主机漏洞扫描系统 | 侵入式，不需要提取固件，接入终端设备进行扫描 | 1 | 20/3年 |
| 应用安全检测 | APP安全检测工具 | —— | 1 | 20/年 |
|  | 应用渗透测试套件 | BURP suite | 1 | 1.5/3年 |
|  |  | JEB PRO | 1 | 7.5/3年 |
|  |  | IDA PRO | 1 | 6/3年 |
| 物理拆卸及芯片提取工具 | 芯片及零部件拆卸工具套件 | 芯片读取器 | 1 | 10 |
|  |  | NAND FLASH 编程器 | 1 |  |
|  |  | NOR FLASH 编程器 | 1 |  |
|  |  | freescale BDM仿真器 | 1 |  |
|  |  | AVR JTAG ICE仿真器 | 1 |  |
|  |  | JLINK V8仿真器-arm仿真器 V11（SEGGER） | 1 |  |
|  |  | RT809H编程器+BGA153/169烧录座 | 1 |  |
|  |  | DSLogic U3Pro16 USB逻辑分析仪 | 1 |  |
|  |  | UART转接器 | 1 |  |
|  |  | jtagulator调试口针脚识别器 | 1 |  |
|  |  | 调试仿真器-TRBI200（高通） | 1 |  |
|  |  | NXP U-CYCLONE（飞思卡尔） | 1 |  |
|  |  | 英飞凌Infineon原装DAPMiniwiggler V3)0（英飞凌） | 1 |  |
|  |  | V850-YXMICRO RENESAS EZ-CUBE（瑞萨） | 1 |  |
|  |  | VVDIPROG超级编程器及配套线束与不少于10个烧录座 | 1 |  |
|  |  | VVDI超级编程器 第二代及配套线束和不少于10个烧录座 | 1 |  |
|  |  | 拆解工具 | 3 |  |
|  |  | 可编程稳压电源 | 5 |  |
|  |  | 杜邦线 | 60 |  |
|  |  | 绝缘胶带 | 10 |  |
|  |  | 万用表 | 2 |  |
|  |  | 焊台+烧焊配件 | 3 |  |
|  |  | 电动螺丝刀 | 5 |  |
|  |  | 小型切割机 | 5 |  |
|  |  | 防护手套 | 20 |  |
|  |  | 护目镜 | 20 |  |
|  |  | 夹式放大镜 | 5 |  |
| 物理接口安全检测工具 | 物理接口安全检测工具 | 物理接口安全检测软件 | 1 | 1.5 |
|  |  | 嵌入式接口协议转换触发设备 | 1 | 10 |
| 其他 | 辅助材料 | 相关耗材及劳保设备（根据甲方要求进行配置，桌子柜子，收纳等） | —— | 2 |
| 总计 |  |  |  | 809.07 |

设备参数

- （1）基础硬件

| - 序号 | - 名称 | - 功能 | - 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 笔记本 | - 现场测试、移动办公、数据采集、数据分析、软件开发、模拟测试、网络通信、远程控制等。 | - 处理器：16线程，英特尔酷睿Ultra 9 285H，5.4Ghz。 - 屏幕：14.5英寸（3072 X 1920）显示屏 - 内存：32G运行内存 - 硬盘：1TB固态硬盘 - 显卡：核心显卡（Intel® Arc™ 140T） - 操作系统：Windows11家庭中文版 - 有线网络RJ45：10/100/1000Mbps - USB-A接口数：≥3。 - 雷电/USB4接口：≥1。 - 显示端口：HDMI 2.0接口 - USB-C接口数量：≥1。 - 内存频率：8533MHz及以上 - 双天线Wi-Fi7 - 支持蓝牙 |
| - 2 | - 交换机 | - 数据传输、网络分段、流量监控、安全管理、网络管理等。 | - 下行接口类型：以太网交换机 - 上行端口速率：万兆 - 网管类型：网管 - 下行端口速率：千兆 - 端口数量：24口 - 散热方式：自然散热 - 端口类型：电口&光口 - 端口供电功能：非POE供电 - 备注：华为S5735S-L24T4S-QA2 |
| - 3 | - 手机 | - 检测手机，用于检测对象中APP操作交互相关检测 | - Google Pixel 4*3，无锁 - Google Pixel 7*2，无锁 - 国产其他安卓手机*2（2022年以后版本） |
|  |  |  | - iphone 12*3 - iphone 16*2 |
|  |  |  | - 华为Pura 70*1（鸿蒙系统） |
|  |  |  | - 其他鸿蒙系统手机*2 |
| - 4 | - 内存卡 |  | - 128G - 读取速度≥140MB/s - 写入速度≥30MB/s |

续上表：

| - 序号 | - 名称 | - 功能 | - 参数 | - 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 5 | - 路由器 | - 网络连接、数据转发和分段隔离，具备防火墙、访问控制、入侵检测等安全功能，支持网络监控、QoS、无线网络和DHCP服务，同时提供VPN远程访问和网络扩展功能，是保障网络安全和高效管理的核心设备。 | - 适用频段：2.4GHz & 5GHZ - WAN接口：3个及以上2.5G网口 - LAN接口：4个及以上 - FEM信号放大器数量：8个 - 空间流数：8条 - 无线速率：7000M - 总带机量：>500终端 - 支持Mesh | - 5 |
| - 6 | - 树莓派 | - 树莓派在信息安全实验室中用途广泛，可作为网络监控、防火墙、渗透测试平台和数据收集节点，实时分析流量、检测入侵、过滤非法访问、扫描漏洞和管理日志。在物联网安全中，它可作为网关保护设备。树莓派还适用于教育和培训，提供教学和实训环境。 | - 树莓派5 8GB - 铝合金外壳（带散热风扇/铝合金散热片） - 5.1V 5A电源（PD协议Pi5 专用电源） - Micro-HDMI线 - 千兆网线（≥1m） | - 10 |
| 7 | 移动硬盘 | 数据存储 | - 2T固态，支持TYPE-C | 10 |
| 88 | - NAS | - 网络附加存储 | - 双核 6GHz以上 - 4GB DDR4以上 - 4x3.5"或 2.5"SATA HDD/SSD - 支持 E10G22-T1-Mini 扩展万兆 - M.2 硬盘插槽2(NVMe) - 最大盘位数接口 9 - 接口至少2 x1GbE RJ45，1 xeSATA2 x USB 3.2 Gen 1 - 32T以上 | - 1 |
| 99 | - 开发板 | - 集成了硬件组件、接口和开发环境的电子电路板，主要用于学习、原型开发、测试和验证电子系统或软件应用 | - ESP32-S3-LCD-EV-Board*2 - ESP32-S3-BOX-3*2 - ESP32-S3-Korvo-2*2 | 6 |

- 物理拆卸及芯片提取工具/物理接口安全检测工具

| - 序号 | - 名称 | - 功能 | - 参数 | - 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 汽修工具套装 | - 拆卸工具套件，用于无人机、汽车等检测对象外壳拆卸 | - 世达09931综合套装，368件通车机修汽修工具，含车。 | - 1 |
|  | - 螺丝刀套装 | - 拆卸工具套件，用于无人机、汽车等检测对象外壳拆卸 | - 155合一 | - 1 |
|  | - 精密电钻 | - 用于无人机、汽车等检测对象外壳拆卸。 | - 定档变速 - 具备升降装置 - 行程40mm - 转速0~11000r/min - 可以搭配不同配件 - 具备安全限位圈 | - 1 |
|  | - 电动切割机套装 | - 用于无人机、汽车等检测对象外壳拆卸 | - 单手圆锯+电锤+角磨机+电动扳手+电钻+8寸电链锯 | - 1 |
|  | - BGA拆焊台 | - 芯片拆卸工具，用于对被检测芯片进行拆卸操作 | - 独立加热温区不少于3个，上部热风加热功率不低于1200W，下部热风加热功率不低于1200W，下部预热采用不低于2700W红外线加热； - 支持芯片类型不少于3种，支持接口类型不少于5种，支持拆解方式不少于3种； - 支持根据芯片尺寸调整风力大小； - 光学对位系统支持≥500万像素，贴装精度不低于±0.01mm； - 芯片角度调节千分尺配有步进电机，贴装精度不低于±0.01mm | - 1 |
|  | - 控温热风枪 | - 芯片拆卸工具，辅助拆卸操作 | - <750W - 100℃~480℃ - 风机≤120L/min | - 1 |
|  | - 控温焊台 | - 芯片拆卸工具，辅助拆卸操作 | - 加热功率 72W - Type-C接口快充协议 - 加热功率(Type-C供电) - 控温范围 80°C~500°C | - 1 |
|  | - 便携PD焊台 | - 芯片拆卸工具，辅助拆卸操作 | - 加热功率65W - 控温范围 - 80°C~420°C - 输入接口 - Type-C - 快充协议PD/QC | - 1 |

续上表：

| - 序号 | - 名称 | - 功能 | - 参数 | - 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 空气净化器 | - 实验室器材 | - 颗粒物净化能效 高效级 - 颗粒物累积净化量 P4 - 甲醛洁净空气量 200m'/h - 颗粒物洁净空气量 310m'/h - 甲醛净化能效 高效级 - 额定电压 220VAC,50Hz | - 1 |
|  | - 桌面吸尘器 | - 实验室器材 | - 1、200W无刷电机 - 2、54000pa吸力 - 3、吸吹充抽刷，一机多用 - 4、纳米图层滤芯 | - 1 |
|  | 防毒面具 | 实验室器材 | 过滤非油性颗粒物效率≥95%,如粉尘、PM2)5等 | - 1 |
|  | 芯片读取器 | 芯片读写设备，对芯片中的固件、敏感数据进行读写操作辅助测试 | - 支持对被检测芯片的自动型号识别 - 支持常见MCU、EMMC、NOR、FLASH、EEPROM、EPROM、EC芯片读写 - 支持在线和离线方式EMMC 识别，BOOT/USER/RPOM/GPP区域读写 | - 1 |
|  | NAND FLASH 编程器 | 芯片读写设备，对芯片中的固件、敏感数据进行读写操作辅助测试 | 1、支持通过USB2.0接口进行烧录操作 2、支持自动识别芯片型号 3、支持定义新的芯片型号和参数以支持更多设备 4、支持读取、编程、验证或擦除NAND 闪存芯片 5、支持修改或删除坏块标志 6、支持从源芯片读取数据并将其复制到另一个新芯片中 | - 1 |
|  | NOR FLASH 编程器 | 芯片读写设备，对芯片中的固件、敏感数据进行读写操作辅助测试 | 1、支持通过USB2.0接口进行烧录操作 2、支持基于 UID 功能的数据加密功能 3、支持 SPI FLASH 的 QUAD,DUAL 模式 4、支持脱机，联机自动烧录 6、支持IO接口保护 | - 1 |
|  | 台式稳压电源 | 测试对象供电 | 输入电压：220V+10%、输入频率：50HZ 输出电压：0-V可调、输出电流：0-A可调 工作方式：恒流恒压自动转换 750W | - 1 |
|  | 便携式PD稳压电源 | 测试对象供电 | 1500W 9V52Ah | - 1 |
|  | 车用移动电源 | 汽车测试供电 | 电池组能量30.4Ah/41)6V DC(1264)64Wh)； 支持 AC 输出、DC 输出； 支持 USB 输出、Type-C 输出； DC额定输出能量1012Wh； 2*DC扩容口输入/输出：32)5V-46)8V==68A Max | - 1 |
|  | 可编程直流稳压源 |  | 输入电压 220V±10%，50HZ； 电压范围： 0-80V； 电流范围：0-25A； 输出功率：0-2000W； | - 1 |
|  | 仿真调试设备（专用芯片读写工具，用于测试数据的读取、刷写操作） | JLINK V8仿真器-arm仿真器 V11（SEGGER) | 1、支持标准JTAG接口和2线SWD调试接口 2、支持ARM所有芯片的调试，支持MDK或者IAR，以及标准其他标准JLink支持的编译环境IDE 3、原装固件，固件全自动升级 4、支持ETB Trace ARM7/9 ETB 跟踪 ARM7/9 | - 1 |
|  |  | JTAGULATOR | 1、支持检测 JTAG/IEEE 1149.1、ARM SWD 和 UART/异步串行 2、支持直接连接到 sigrok 和 OpenOCD 3、支持通道带输入保护电路 4、USB 接口，用于从主机进行基于菜单的控制 | - 1 |
|  |  | 调试仿真器-TRBI200（高通) | 对美国高通公司qcc302x、qcc303x、qcc512x系列蓝牙产品开发的专用烧录、调试器。利用本产品可以实现对蓝牙目标板进行程序烧录、参数设置、修改，以及程序在线调试 | - 1 |
|  |  | NXP U-CYCLONE（飞思卡尔) | 1、支持基于 PC 的 SDK、控制台和 GUI 控制、Gang 编程、动态数据编程 2、支持USB 2.0、以太网和串行接口 3、支持电源管理，能够为目标提供和切换电源 4、支持基于以太网的调试 5、支持自动计数和共享序列号 | - 1 |
|  |  | 英飞凌Infineon原装DAPMiniwiggler V3.0（英飞凌) | 1、兼容英飞凌DAP和SPD兼容JTAG/IEEE 1149.1，支持调试、Flash 编程 2、DAP/SPD热插拔和拔下DAP1/SPD引脚上提供UART功能， 3、支持BSL和BMI烧录 | - 1 |
|  |  | V850-YXMICRO RENESAS EZ-CUBE（瑞萨) | 1、支持片上调试和Flash编程 2、支持瑞萨电子8位到32位的内置Flash存储器微控制器 3、支持源代码调试 4、支持断点设定 5、支持监视变量、内存信息和CPU寄存器 | - 1 |
|  |  | VVDIPROG超级编程器及配套线束与不少于10个烧录座 | 1、支持读取各种EEPROM,FLASH,MCU等存储芯片,支持ECU数据读取 2、支持汽车发动机ECU读写、汽车变速箱TCU读写克隆、汽车防盗模块读写、发动机数据计算和处理、自动化芯片批量编程、汽车仪表等常见单片机读写、其他模块读写 | - 1 |
|  |  | VVDI超级编程器 第二代及配套线束和不少于10个烧录座 | 1、支持读取各种EEPROM,FLASH,MCU等存储芯片,支持ECU数据读取 2、支持汽车发动机ECU读写、汽车变速箱TCU读写克隆、汽车防盗模块读写、发动机数据计算和处理、自动化芯片批量编程、汽车仪表等常见单片机读写、其他模块读写 | - 1 |
|  | 物理接口安全检测软件 | 对无人机、汽车、物联网设备上存在的USB、串口等重要物理接口进行安全性测试，评估接口的安全是否合规 | 1.支持针对单个检测任务进行项目管理、项目创建、项目编辑； 2.支持通过软件进行接口断电测试、接口断电异常测试； 3.支持未知命令字/异常指令安全测试； 5.支持基于C#的脚本编辑 | - 1 |
|  | 嵌入式接口协议转换触发设备 |  | 1) 支持不少于5种接口协议转换，包括USB、UART、LIN、MODBUS、7816等； 2)支持协议通信字段智能触发功能； 3)支持被测产品 0-5V 可配置稳压输出供电； 4) 支持触发延时可配置：4ns-400ms； 5) 支持触发电平可调设计：0V-5V； 6) 至少支持2路智能触发输出信号； 7) 可编程控制被测样品的硬件复位程序功能 | - 1 |

- 汽车数据安全检测工具

| 组成 | 汽车数据安全检测工具包括检测管理平台、试验记录设备、匿名化分析系统、便携式试验终端。 |
| --- | --- |
| 功能介绍 | 针对汽车摄像头、传感器数据在采集、传输、使用过程的合规性进行检测，包括检测数据采集、图像AI检出和合规性计算等，自动生成测试结果。 |
| 具体要求 | - 汽车数据安全检测工具满足GB/T 44464—2024《汽车数据通用要求》所有匿名化测试项目 |
|  | - 汽车数据安全检测工具满足《智能网联汽车时空数据传感系统安全基本要求等标准要求》中关于数据的测试项目。 |
|  | - 汽车数据安全检测工具可进行二次开发，可扩展数据安全相关检测标准，可扩展测试用例及测试项目。 |
|  | - 试验记录设备 - 至少包括采集摄像头、设备主机（识别、处理、存储系统）、管理软件及其他组件。 1、试验记录设备应支持记录试验时间轴、试验时长以及试验车辆周边环境视频等信息； 2、采集摄像头分辨率应不小于(1920×1080)像素，视频采样帧率应至少为30fps； 3、设备主机在16路摄像头同时采集（2路8MP，14路3MP）视频60分钟，并且每路存储的视频帧率均为≥30fps的条件下不掉帧； 4、试验记录设备的安装、运行不应影响试验车辆原有配置及其个人信息收集和传输功能的正常运行； 5、设备主机存储容量≥2TB（可扩展）； 6、设备应支持高效的数据传输功能，确保数据能够及时、准确地传输到分析系统； 7、采集管理软件用于配置、管理和监控采集任务。 |
|  | - 检测管理平台 1、内置GB/T 44464-2024 《汽车数据通用要求》、《智能网联汽车时空数据传感系统安全基本要求》检测模板； 2.支持送检样件的入库登记管理、对测试任务的建立和执行管理、对测试结果的集中管理、对所用到测试工具的统一管理； 3.支持测试任务新建、测试任务编辑、测试标准(法规)选择、测试用例自动勾选、测试用例一键清除、任务暂停、用例跳过、中止测试、继续测试等功能，同时在用例选择界面展示出用例名称、对应测试工具、对应标准条目、自动化程度和用例描述 4. 在测试执行过程中，支持展示测试用例详情，包括但不限于标准名称、技术要求、试验方法、前置条件、用例描述、判断标准等。 5. 支持测试结果统计分析，包含已通过、未通过、未测试、不涉及等，支持测试结果以出报告形式导出为 doc/docx/pdf/excel，测试结果内容可支持导出测试任务过程数据 6. 支持数据对外传输API接口，支持数据共享管理 7. 支持数据定期执行备份，支持增量备份、全量备份功能、数据回档功能、 数据导出冷备功能 8. 支持检测数据在线/离线导入 9. 数据存储处理量≥2TB 10. 支持≥10个用户同时并行登录 11. 单个报告生成时间≤10分钟 12. 页面响应时间≤3秒 13.工具提供基于形式化的测试流程引导，提供测试方法和步骤指导 |
|  | - 匿名化分析系统 - 1、支持实时数据流与离线存储数据的匿名化检测 - 2、支持匿名化有效性验证，确保处理后的数据无法被还原或关联到个人 - 3、支持匿名化不可逆性测试与去标识化能力验证 - 4、支持人脸目标与汽车号牌目标的遮盖率计算，支持对正检数、漏检数与检出率的合格性校验 - 5、支持人脸目标与汽车号牌目标的误检率计算，实现匿名化处理性能符合性校验 - 6、支持数据集管理，可数据集进行编辑、修改、删除 - 7、支持测试图片人工标注，提供车牌、人脸标注提示 - 8. 提供≥3种匿名化数据处理算法 - 9. 提供大于等于6种数据统计，包括正检率、漏检率、总检测数等 - 10. 支持单个检测任务检测图片数≥500张 |
|  | - 便携式试验终端 - 支持通过总线或接口进行汽车匿名化处理数据采集保存 - 支持汽车4/5G蜂窝通信数据合规性自动化检测，提供自建仿真5G基站 - 支持数据通过网络或离线导出回传至数据安全检测管理平台 - 支持蜂窝通信数据在线保存解析，可导出解析后通信数据报文 - 支持通过以太网接口/Wi-Fi通道构建互联网通信通道进行通信测试 - 支持CAN/CANFD/车载以太网数据接口采集 - 处理器主频≥2)4GHz - 内存容量≥32GB - SSD 固态硬盘容量≥1TB - 射频卡配置 1块50MHz 2x2 - 带宽xLayer最大值 40 MHz - 典型FR1能力 - LTE:1CC 20MHz MIMO 2x2 - NR: 1CC 40MHz SISO - 理论最大下行速率不小于200Mbps - 汽车摄像头数据采集支持≥500张图片采集，视频数据采集长度≥10秒 - 提供≥10张通信SIM卡 - 支持汽车重点传感器采集数据对比测试，包括采集数据精度、准确度对比 - 支持重力加速度、GNSS数据采集 - 支持数据自动对比分析，输出结果 - 支持测试数据及计算结果在线/离线回传至数据安全检测管理平台 - 重力加速度采集精度≤7mGAL |

（4）导航通信安全检测工具

| 组成 | GNSS欺诈信号主机、GNSS接收天线、GNSS功放天线、GNSS设备配置软件。 |
| --- | --- |
| 功能介绍 | 生成GNSS欺骗信号，对无人机、智能汽车的导航系统进行干扰，验证被检测对象的导航模块、应用程序是否具备标准要求的抗干扰能力。 |
| 具体要求 | 支持BDS、GPS、GLONASS、GALILEO 支持信号数量32 信号通道数 BDS:16、GPS:16；GNOLASS:12 杂散功率:<-35dBc 谐波功率:≤-35dBc 功率:-50dBm~-20dBm 功率分辨率:≤0.5dB 功率准确度:≤1dB 欺骗信号定位精度:3m 欺骗信号最大速度:±10000m/s，最大加速度:±1000m/s2，最大加加速度:±1500m/s |

- 应用隐私合规检测工具

| 组成 | - —— |
| --- | --- |
| 功能介绍 | 对安卓、鸿蒙、iOS APP的权限、个人数据获取等是否符合相关法规、标准进行自动化测试。 |
| 具体要求 | - 1.支持根据164号文、191号文、165号文、292号文、337号文、自评估指南、GB/T 35273、GB/T 41391进行在线人工合规评估，人工在线编辑输出报告，大幅提升人工合规检测效率。 - 2.检测并列出App中所集成商业SDK以及开源SDK的名称、包名、开发者、类别、描述、来源等信息。 - 3.检测App、通讯传输是否明文传输了个人信息。 - 4.检测App、是否存在数据跨境传输行为。 - 5.列出App存储明文个人信息的情况，包括：时间、代码片段、存储位置、明文个人信息、个人信息类别。 - 6.列出App、Android 在检测过程中的敏感行为、行为所依赖的权限、行为发生的时间、总次数、平均每分钟发生的最高次数。 |
|  | - 静态权限检测 - 1）Android声明权限 - 分析列出Android App声明的权限，提供权限名称、权限含义、权限类型、保护级别、是否为敏感权限、是否使用、是否为可收集个人信息权限 - 2）iOS声明权限 - 分析列出iOS App声明的权限，提供权限名称、权限含义、是否使用、是否为可收集个人信息权限等信息。 - 3）鸿蒙声明权限 - 分析列出鸿蒙 App声明的权限，提供权限名称、权限含义、是否使用、是否为可收集个人信息权限等信息。 - 4）使用权限 - 列出App及SDK在运行过程中可能使用的权限（静态分析） - 列出使用权限所对应的代码路径、关键代码、代码片段（仅适用Android） - 5）声明权限但未使用情况 - 检测并列出App声明但在运行期间可能未使用的权限，提供权限含义、权限类型、保护级别、是否为敏感权限等信息 |
|  | - 成分检测 - 1）Android SDK信息 - 检测并列出Android App集成的SDK的名称、包名、开发者、类别、描述、来源等信息 - 2）iOS SDK信息 - 检测并列出iOS App中集成的SDK的名称、开发者、类别、描述、来源等信息 - 3）鸿蒙 SDK信息 - 检测并列出鸿蒙 App中集成的SDK的名称、开发者、类别、描述、来源等信息 |
|  | - 行为检测 - 1）数据通信情况 - 提供App进行数据通信的域名、IP地址、IP归属地、检测状态、协议、通信次数等信息，支持查看数据通信的具体内容 - 2）个人信息明文传输行为 - 支持检测App的网络数据通信及cookie中是否明文传输了个人信息 - 3）数据跨境传输行为 - 检测App是否存在数据跨境传输行为 - 4）个人信息明文存储行为 - 列出App存储明文个人信息的情况，包括：时间、代码片段、存储位置、明文个人信息、个人信息类别，明文个人信息以红色区分 - 5）个人信息采集行为 - 列出App在检测过程中的个人信息采集行为，行为所依赖的权限、行为发生的时间、总次数、平均每分钟发生的最高次数，提供对应行为的堆栈信息，便于问题定位 - 支持根据行为名称进行筛选；支持根据检测状态进行筛选；支持从“行为”、“主体”两种维度展示个人信息采集行为 - 6）声明权限但未使用情况 - 检测并列出App声明但在运行期间可能未使用的权限，提供权限含义、权限类型、保护级别、是否为敏感权限等信息 - 7）自启动/关联启动行为 - 检测App是否存在自启动/关联启动行为（Android） |
|  | - 合规检测 - 1）隐私政策 - 自动合规检测时支持对App隐私政策文本进行自动化获取及显示； - 支持手动上传App隐私政策，上传隐私政策文本可优先使用（可避免隐私政策自动化获取的数据误差导致的检测不准确问题），隐私文本上传支持.txt，.doc，.docx，.pdf格式文件。 - 2）合规评估 - 内置191号文、164号文、165号文、292号文、26号文、337号文、自评估指南、国标35273、国标41391等多套合规检测模板，可依据检测模板对移动应用程序进行合规检测，输出word、pdf报告； - 支持在Web页面进行人工检测并编辑合规检测结果，输出全量合规检测报告； - 支持选择同一应用不同任务中的历史截图。 |

（6）汽车总线安全检测工具

| 组成 | - 包含车载以太网检测装置、车载以太网分析仪、CAN总线检测仪、汽车诊断接口测试工具、汽车内部总线安全检测工具（汽车总线安全检测软件）。 |
| --- | --- |
| 功能介绍 | 支持对汽车等CAN、车载以太网等内部总线通信进行安全测试和攻击防御测试，分析评估是否进行了合理安全设计。汽车内部总线安全测试软件，包括汽车车载以太网、CAN总线、诊断接口的安全测试用例，满足44495等标准测试需求，支持用例更新扩展 |
| 具体要求 | - 车载以太网检测装置+软件 - 同星TE1051-R车载以太网测试仪 - 百us（微秒）级硬件报文时间戳 - Windows10/11系统免驱设计，win7需安装驱动 - 1路100Base-Tx 1000Base-T 100/1000Base-T1，可通过软件随时切换选择 - 车载以太网接口形式：TE MATEnet和罗森博格 H-MTD - LED 显示车载/标准以太网工作状态 - LED 显示系统工作状态，包括速率，master/slave和USB状态指示 - 汽车级设计，在TSMaster中支持加载ARXML文件解析车载以太网报文 - 支持DoIP - 支持SOMEIP - 配套Windows二次开发API接口，支持带时间戳的以太网报文RAW格式收、发和发送完成事件，支持修改报文CRC - 提供基于API接口和lwip协议栈的TCPIP示例工程，便于二次开发 - 回环最大速率约7Mbyte（收发双工） - 工作温度范围：-40℃~80℃ |
|  | - CAN总线检测仪+软件 同星CANFD/Flexray诊断仪 支持 dbc 文件、a2l 文件、blf 文件、asc 文件、arxml 文件，满足汽车级总线开发、测试、仿真、标定、诊断等需求。支持 Windows、Linux 系统的二次程序开发 API 接口使得设备能够方便的集成到其他设备或软件系统中。可适用于研发人员、测试人员、ECU 产线、试验工程师使用 - 2 路 Flexray、2 路 CAN FD总线转 USB2.0 接口； - us(微秒)级硬件报文时间戳，满足高阶需求； - 以太网接口，Windows 系统免驱设计，具备极佳的系统兼容性； - CAN 通道 DC2500V 隔离； - 汽车级设计，支持 dbc 文件、a2l 文件、blf 文件、asc 文件； - 支持 blf、asc 格式数据记录和离线/在线回放； - 内置脚本编辑，支持虚拟仿真、半实物仿真； - 可支持 UDS 诊断及 CCP、XCP 标定； - 支持同星 CAN Flash BootLoader 系列软件； - 支持信息安全测试； - 支持 Windows、Linux 系统二次开发接； - CAN 端内置 120 欧终端电阻可软件配置； - 可加载 TSMaster 所有收费 License。 |
|  | - 汽车诊断接口测试工具+软件 ZLG致远电子USBCANFD-200U - USB接口符合USB2.0高速规范； - 支持CAN2.0A、B协议，符合ISO11898-1规范； - 集成2路CANFD接口(USBCANFD-100U集成1路)； - 兼容高速CAN和CANFD； - CANFD支持ISO标准、Non-ISO标准; - CAN 通讯波特率在 40Kbps~1Mbps之间任意可编程; - CANFD波特率在1Mbps~5Mbps之间任意可编程; - 单通道发送最高数据流量:3000帧/秒(远程帧、单帧发送)； - 单通道接收最高数据流量:10000帧/秒(远程)； - 每通道支持最高64条ID滤波； - 每通道支持最高100条定时发送报文; - 内置120欧终端电阻，可由软件控制接入与断开； - 支持 USB 总线电源供电和外部电源供电； - 支持ZCANPRO测试软件(支持Win7、Win10操作系统)； - 提供上位机二次开发接口函数。 |
|  | - 车载以太网分析仪+上位机软件及许可授权 VN5650+上位机软件及许可授权 - 以太网端口：端口特性取决于安装的VNmodule60 - 收发器/支持的物理层： 灵活的VNmodule60，最多支持12个以太网端口(IEEE 10BASE-T1S/100BASE-T1/1000BASE-T1/MuItiGBASE-T1/MuItiGBASE-T) 2路Broadcom BCM54210(IEEE 1000BASE-T/100BASE-TX) 2路Broadcom BCM84891(IEEE1/2.5/5/10BASE-T) - 总线接口： 4路RJ45(内置) 总线接口取决于安装的VNmodule60 - CAN/ CAN FD 通道：2路NXPTJA1057 - 模拟/数字 I/O： 1路模拟输入，输入范围 OV~18V 2路数字输入/输出，输出高电平(无负载/负载346Q) 13V/5.3V，输入范围 OV~16V。 2路数字输入，输入范围OV~32V，输入频率高达1kHz。 1路数字输出，外部电源高达32V，输出频率高达1kHz。 - 计算机接口：USB 3.0/以太网(1/2.5/5/10GBASE-T) - 电源：8V~32V(典型12V) - 功耗：典型2A@12V 待机:2mA@12V - 温度范围： 运行-40℃~+65℃ 运输和存储：-40℃~+85℃ - 操作系统：Windows10(64位)/Windows 11(64位) |
|  | 汽车内部总线安全检测工具（汽车总线安全检测软件） 1.CAN总线支持测试能力 - 支持CAN/CANFD总线报文伪造、重放测试。 - 支持CAN/CANFD总线拒绝服务攻击。 - 支持CAN/CANFD模糊测试，支持对于CAN报文自定义ID和Data的变化规则，支持用户配置模糊规则发送CAN/FD报文。 - 支持CAN/CANFD总线恶意注入消息测试。 - 支持CAN总线进行中间人攻击，根据规则进行特定数据屏蔽、修改。 - 支持UDS重放攻击、拒绝服务攻击、恶意注入消息测试。 - 支持UDS安全访问密钥破解测试。 - 支持UDS编程会话前置条件测试。 - 支持UDS诊断复位测试。 - 2.车载以太网测试能力 - 支持录制并分析ECU之间通过车载以太网通信的数据，支持TCP、UDP、DOIP、SOME/IP四种协议。 - 支持车载以太网扫描检测，包含UDP端口扫描、ARP扫描、TCPSYN端口扫描测试、TCPFIN端口扫描测试、TCPLAND扫描测试、SOME/IP服务扫描测试、DoIP探测等。 - 支持车载以太网TCP、UDP、ICMP三种协议的访问控制测试。 - 支持车载以太网攻击测试检测，包括IP分片报文Dos攻击、IP欺骗、ICMP泛洪攻击、ICMP重定向攻击、ICMP不可达攻击、ICMP死亡之ping攻击、ICMPSmurf攻击、ARP欺骗、ARP扫描攻击、MAC泛洪攻击等。 - 支持车载以太网SOME/IP报文重放测试。 - 支持车载以太网UDS诊断认证访问次数。 - 支持车载以太网拒绝服务攻击测试，攻击类型包含ICMP DoS、TCP DoS、UDP DoS攻击。 - 支持车载以太网DOIP、SOME/IP协议模糊测试。 - 3.诊断接口测试 - 1）支持基于以太网与CAN总线的诊断接口，协议应至少包含 DoIP、DoCAN。 - 2）支持在诊断接口发送车辆关键配置及标定参数操作指令。 - 3）支持非预期、参数异常恶意消息检测，支持恶意诊断消息检测。 |
|  | 测试用例至少包括： - 1.支持CAN总线拒绝服务攻击检测； - 2.支持OBD通道操纵、覆盖、清除、写入车载数据代码检测； - 3.支持ECU重放攻击检测； - 4.支持非预期、参数异常恶意消息检测； - 5.支持恶意诊断消息检测； - 6.支持诊断访问端口操纵车辆检测； - 7.支持非法更改车辆电子身份、行驶数据检测； - 8.支持未授权更改系统诊断数据、关键功能配置参数、充电参数检测； - 9.支持CAN总线网络隔离检测； - 10.支持CAN总线数据可用性、完整性检测； - 11.支持CAN通信名单过滤、命令来源校验检测； - 12.支持CAN通道访问控制策略检测； - 13.支持CAN通道泛洪攻击、周期拒绝服务攻击检测； - 14.支持CAN通道数据帧DLC异常、信号值异常、周期异常、UDS异常会话检测； - 15.支持CAN通道不符合访问控制策略、泛洪攻击、短周期拒绝服务攻击日志检测； - 16.支持CAN通道数据帧DLC异常、信号值异常、周期异常、UDS异常会话日志检测； - 17.支持CAN总线数据重放攻击检测； - 18.支持CAN总线高负载恢复机制检测； - 19.支持CAN总线明文传输升级固件检测； - 20.支持CAN总线转发车控报文、车辆状态报文检测； - 21.支持CAN总线的安全认证无次数限制检测； - 22.支持CAN总线无前置条件进入编程会话检测； - 23.支持CAN诊断软件、硬件复位指令安全检测； - 24.支持CAN总线负载率实时检测； - 25.支持CAN总线故障码注入检测； - 26.支持CAN总线诊断访问服务破解检测； - 27.支持CAN总线报文录制、篡改功能； - 28.支持CAN总线重放功能，包括自定义重放速度、次数等； - 29.支持CAN总线报文发送功能，包括自定义数据、帧ID、帧协议、帧类型、发送次数、发送间隔等； - 30.支持CAN总线协议逆向功能； - 31.支持CAN总线协议自定义策略模糊测试，包括数据模糊、长度模糊、ID模糊等； - 32.支持B/S设计架构，并采用SSL加密通信方式，用户可以通过浏览器远程方便的进行管理； - 33.支持测试任务配置、编辑和执行，并自动生成测试报告； - 34.支持自定义勾选、配置测试任务； - 35.支持测试过程数据记录与导出功能； - 36.支持测试报告支持以pdf/word格式导出。 - 37.支持车载以太网 HTTP、TCP、UDP、some/ip 等协议模糊测试，包括DoIP 协议请求模糊测试、SOME/IP 服务发现消息模糊注入、AVB 流控制帧异常测试、TCP 连接请求序列号随机化攻击、UDP 校验和字段篡改测试等。 |

（7）V2X安全、蜂窝安全测试工具

| 组成 | - 包含检测软件、通信综测仪。 |
| --- | --- |
| 功能介绍 | 对智能网联汽车使用的4/5G、V2X通信进行安全性评估，分析是否进行了合理的安全设计，是否具备攻击防御能力。 |
| 具体要求 | - 1)内置基于GB44495、40857等标准的自动化测试案例，可直接进行测试； 2)支持V2X、移动通信多种安全测试场景，可根据需求或标准要求进行场景更新，直接使用场景案例进行自动测试；支持测试案例更新、扩展 3）提供Esim 解决方案（Esim焊接盘转sim插件） |
|  | 检测软件 1.V2X安全检测部分 - 1)内置完善的测试用例库，可支持国标V2X 测试，包括V2X 证书管理一致性测试、V2X 隐私保护测试、V2X 安全协议一致性测试、V2X 安全通信性能测试等合规性、一致性检测。高度灵活，支持 V2X 拒绝服务攻击、黑洞攻击、女巫攻击、重放攻击、消息欺骗、消息篡改、中继攻击、位置跟踪、模糊测试等渗透测试，测试项目覆盖《汽车整车信息安全技术要求》、UN Regulation No. 155、《基于 LTE-V2X 直连通信的车载信息交互系统技术要求及试验方法》中规定的 V2X 信息安全测试； - 2)支持移动通信通信基站认证机制测试：单向认证测试、双向认证测试、认证的加密算法； - 3)支持蜂窝通信开放控制端口测试：开放端口扫描，端口滥用，端口未授权访问、端口弱口令测试； - 4)支持数据传输安全测试：数据明文传输，数据篡改，数据重放，敏感信息泄露等 - 支持将网络攻击数据包通过4G、5G网络发送到测试终端，包括：TCPSynFlood、服务探测、终端存活探测、端口扫描探测、ICMP协议漏洞、DOS/DDoS/flood、暴力破解、ARP攻击、TCP协议异常、协议栈漏洞类等 - 5）测试内容至少涵盖汽标委《汽车整车信息安全技术要求》中 V2X 通信测试指标、《基于 LTE-V2X 直连通信的车载信息交互系统技术要求及试验方法》中关于通信安全相关技术指标； - 6）支持面向OBU的V2X信息安全消息的协议一致性测试； - 7）支持OBU V2V和V2I动态场景下的V2X信息安全测试； - 8）支持OBU V2X信息安全的证书申请功能测试； - 9）支持测试用例重复执行并且针对同一测试场景在同一测试条件下的执行结果应保持一致； - 10）支持OBU V2X信息安全的性能测试； - 11）支持针对测试车辆证书有效期的试验，支持未到期、过期证书等不同场景的测试； - 12）支持针对车辆证书有效地域的试验，支持区域内、区域外等不同场景的测试； - 13）支持针对测试车辆证书权限的试验，支持发送消息AID在授权范围内、范围外等不同场景的测试； - 14）支持V2V通信数据流防注入的试验； - 15）支持针对测试OBU和车辆防接收不可靠消息的测试（防恶意篡改信息测试）； - 16）支持针对OBU和车辆的拒绝服务攻击测试（DOS）； - 17）支持 GNSS 静态欺骗测试； - 18）支持 GNSS 动态欺骗测试。 - 2.蜂窝安全测试 不贵 - 支持通过蜂窝通信通道进行拒绝服务攻击测试，攻击方式至少包括SYN-FLOOD、ICMP-FLOOD、URG-FLOOD、RST-Flood、Push/Ack-Flood、FIN-Flood、UDP-Flood、DNS-Flood； - 支持扫描车辆开启的网络端口，检查是否开启未预期的危险端口，且支持快速扫描和精细扫描模式，对结果进行可视化的展示； - 支持TLS会话协议及压缩功能测试，检测车辆与服务端通信协议是否禁用了TLS会话重协商和TLS压缩； - 支持TLS数据包解密，通过导入PCAP数据包文件和密钥日志文件对TLS数据包进行解密；支持通过安装指定的证书后进行TLS数据包的解密； - 支持对通信数据进行篡改、重放、注入，进行通信身份真实性、通信通道完整性的测试； - 支持对车-云采用MQTT通信认证过程进行安全分析，是否存在安全认证，是否采用了安全的通信协议等功能； - 支持拦截待测设备与服务器的通信数据；可查看拦截到的通信数据；可丢弃拦截到的通信数据； |
|  | 5G通信综测仪 - 大唐联仪 130万 4 5G V2X - 1）频率范围：380MHz~6000MHz - 2）5G：频段:N1/2/3/5/7/8/20/25/26/28/38/40/41/71/77/78/79 - 3）4G：频段:B1~22，B38~41 - 4）C-V2X： - LTE-V2X:B47:5855MHz~5925MHZNR-V2X: N38:2570MHz~2620MHz - N47:5855MHz~5925MHz - 5）协议栈规范： - 4GLTE:3GPPRelease14 - 5GNR:3GPPRelease16 - LTE-V2X:3GPPRelease14 - NR-V2X:3GPPRelease17 - 6）信道带宽 - 10MHZ/20MHZ/30MHZ/40MHZ/60MHz/80MHz/100MHz - 频率分辨率：0.1Hz - 罗德施瓦茨 160万 4 5 G - 频率范围400MHz-8GHz； - 射频通道带宽：1GHz； - 射频通道数：不低于4； - 频率精度：0.1Hz； - 接收机DANL : <–150dBm (1Hz)； - 接收机输入幅度精度：< ±0.7 dB (400MHz至4000MHz)； - 单台仪表支持LTE、5G（sub 6GHz）的信令模式（基站模拟功能）； - 5G NR支持TDD和FDD两种双工方式； - 内置应用测试服务器，支持Volte，Iperf, FTP，LTE、5G 应用层/IP层吞吐量测试； - 支持紧急呼叫Ecall、E-GLONASS、NGECALL升级； - 支持后续NG-V测试升级能力； |
|  | - 标准符合性指标 标准符合 - 1.T/CSAE 53-2017 《合作式智能交通系统 车用通信系统应用层及应用数据交互标准》（第一阶段）； - 2.T/CSAE 157-2020 《合作式智能交通系统 车用通信系统应用层及应用数据交互标准》（第二阶段）； - 3.T/CSAE 246-2022 《智能网联汽车LTE系统预警应用功能测试与评价方法》； - 4.YD/T 3709-2020 《基于LTE的车联网无线通信技术 消息层技术要求》； - 5.YD/T 3710-2020 《基于LTE的车联网无线通信技术 消息层测试方法》； - 6.YD/T 3594-2019 《基于LTE的车联网通信安全技术要求》； - 7.YD/T 3597-2021 《基于LTE的车联网无线通信技术 安全证书管理系统技术要求》； - 8.YD/T 3707-2020 《基于LTE的车联网无线通信技术 网络层技术要求》； - 9.YD/T 3848-2021 《基于LTE的车联网无线通信技术 支持直连通信的终端设备测试方法》； - NTCAS GB/T 《基于LTE直连通信的车载信息交互系统技术要求》。 |

- Wi-Fi安全测试工具

| 组成 | - Wi-Fi干扰测试主机（硬件）*3、Wi-Fi安全性测试仪*3、Wi-Fi安全测试软件。 |
| --- | --- |
| 功能介绍 | 通过建立WiFi测试通道，实现对被测试对象WiFi信号的干扰、采集、篡改等操作，从而对无人机、汽车、物联网设备、智能装备等设备WiFi通信进行攻击性测试，验证检测对象WiFi具有安全机制且符合标准要求 |
| 具体要求 | - 频率范围覆盖:2.412GHz-2.472GHz，5.15GHz-5.825GHz - 支持多种频段（如2.4GHz、5GHz、6GHz）的干扰信号生成 - 兼容常见的Wi-Fi协议（802.11a/b/g/n/ac/ax/be） - 检测干扰对Wi-Fi安全机制（如WPA3）的影响" - 检测连接到网络的所有设备，并提供设备详细信息（MAC地址、厂商、设备类型） - 支持Wi-Fi中间人攻击，支持伪造目标节点SSID，对网络中的数据进行拦截篡改，冒充合法用户与其他用户或服务器进行交互 - 支持Wi-Fi 密码破解，扫描特定网卡的 Wi-Fi 信号，可以使用内嵌密码或自定义字典进行密码破解，可显示破解的进度； - 支持劫持攻击测试，支持伪造目标热点SSID，对网络中的数据进行劫持分析和数据篡改 - 支持对已知协议栈漏洞的检测能力； - 支持对协议栈开展模糊测试能力，挖掘未知漏洞； - 支持开放端口扫描，可对接入设备进行端口和服务扫描。 - 支持Wi-Fi弱加密算法的检测，至少支持WEP、WPA、WPA2、WPA-PSK/WPA2-PSK等协议； - 支持Wi-Fi漏洞检测，至少包含CVE_2021_34173、CVE-2020-11914、CVE-2020-11908、CVE-2020-11913、CVE-2020-11912、CVE-2020-11898、CVE-2020-11902、CVE-2020-11911、CVE_2021_34174、CVE-2020-11910、CVE-2020-11909、CVE-2020-11907、CVE-2020-11906、CVE-2020-11905、CVE-2020-11903、CVE-2020-11899、CVE-2020-11904、CVE-2020-11900、CVE-2020-11901、CVE-2020-11897、CVE-2020-11896等； - 支持Wi-Fi通道拒绝服务攻击检测，攻击方式包括 DEAUTH、SYN-FLOOD、ICMP-FLOOD、URG-FLOOD、RST-Flood、Push/Ack-Flood、FIN-Flood、UDP-Flood、DNS-Flood； |

（9）蓝牙安全测试工具

| 组成 | - 蓝牙漏洞测试工具、蓝牙空口安全测试主机*2、蓝牙干扰测试主机、蓝牙安全测试软件 |
| --- | --- |
| 功能介绍 | 通过建立蓝牙通信通道或旁路嗅探等方式，对无人机、汽车、物联网设备、智能装备等设备蓝牙通信进行攻击性测试，验证检测对象蓝牙安全性、合规性，是否存在典型安全漏洞、异常设计及不合规的安全机制。完整覆盖低功耗蓝牙(BLE)、经典蓝牙。 |
| 具体要求 | - 支持对链路层中继，可在数据交互层面测试数据的保密性并验证设备的安全性，可实现局域网中继与互联网中继两种方式，互联网途径的蓝牙中继可无视距离，局域网覆盖半径可达20m - 支持跳频自动跟随功能，可根据蓝牙设备间协商的跳频顺序自动执行跳频并完成中继 - 支持数据录制，可录制并解包蓝牙设备间通信过程的数据 - 支持对802.11 a/b/g/n等多种协议收发。 - 支持对蓝牙（含BLE）全40个频段同时覆盖干扰测试 - 支持干扰屏蔽2.4 GHz（2401MHz~2.480MHz）范围内无线电信号 - 具备高级重放攻击功能，可根据设备间通信过程分析比对后执行交互式重放 - 内置常见攻击场景脚本库，用户可直接调用 - 模拟多种蓝牙设备和其他无线设备共存的环境 - 支持不少于12项汽车蓝牙安全测试用例，用例支持二次开发，支持用例库定期更新； - 支持不少于6种无人机蓝牙安全测试用例，用例支持二次开发，支持用例库定期更新 - 5)数据传输时使用加密算法加密且安全性不低于AES-128 - 10)模拟多种干扰源的组合（如Wi-Fi信号、其他蓝牙设备等) - 11)可用于测试设备在干扰环境中断开后的自动重连能力 - 12)检测在干扰情况下数据传输的完整性和误码率。； - 17)验证BLE设备在连接、广播和数据传输过程中的安全性 - 18)提供API或脚本接口，支持自动化执行复杂测试场景 - 3.支持蓝牙漏洞扫描，至少包含包含到2025年1月1日前。 - 4.支持批量进行漏洞扫描，显示漏洞扫描的进度和日志信息。漏洞需要有参数设置的，根据CVE漏洞内容进行设置，输入相关的参数及其参数内容； - 5.支持扫描附近低功耗蓝牙通信的设备，扫描结果显示设备的基本信息，如设备名称、MAC地址、信号强度等详细信息； - 6.支持测试低功耗蓝牙通信配对是否采用LESecure Connection模式，通过分析日志数据包，文件格式包括pcap、pcapng、log、txt。应显示得出分析结果的依据； - 7.支持嗅探周围正在广播的BLE数据包或指定mac地址的BLE通信数据包，数据包列表显示包含 序号、时间、协议类型、长度和协议解析的结果； - 8.支持重放车载低功耗蓝牙设备与外部设备通信的数据包。先进行数据嗅探，在嗅探的数据列表中选择相关数据，可输入UUID 和Value进行重放； - 9.可提供示例攻击程序供用户直接应用，或提供API以便用户自行编写攻击程序，生成用户自定义测试数据； - 10.支持对ATT层服务进行扫描，并支持对各类属性参数进行读写测试；支持用户自定义测试数据规则； - 11.支持对蓝牙钥匙等蓝牙应用的中继攻击；支持用户自定义中继延迟、发射功率等中继系统参数；支持筛选物理信道，以仿真某些信道被干扰、只有少数信道可用的情况； - 12.支持自定义链路层数据发送功能；支持多个层级测试，如发送L2CAP数据包、链路层PDU、畸形物理层数据包等，以对目标设备蓝牙链路层进行完善的安全测试。 - 13.支持低功耗和经典蓝牙的模糊测试。 |

- 射频安全测试工具

| 组成 | - 射频信号发生器*2、射频渗透测试设备*2。 |
| --- | --- |
| 功能介绍 | - 通过嗅探、录制、中继等攻击方式对无人机、汽车、物联网设备、智能装备等设备使用的NFC、射频等无线通信进行攻击性测试，验证检测对象的射频通信安全性、合规性 |
| 具体要求 | - 集成式无线检测工具，具备GB44495、GB40856等标准检测案例，可直接开启自动化检测； - 支持案例更新，多标准扩展支持能力，满足未来不同标准检测需求； - 3）支持多种设备、场景定制化案例生成检测，一次生成后可多次复用，实现检测流程规范化。 |
|  | - 支持汽车射频125K/315M/433M天线，可适配外接延长线。 - 支持射频、监听、解析、录制、篡改、重放。 - 支持无线通信攻击种类：≥4种， - 具备的干扰模式包括：持续干扰、瞬时干扰、调制异常信号出现错误数据或响应延迟 - 支持对近场通信（NFC）、射频重放攻击 - 支持中继攻击，能够对低频及高频射频信号进行中继（含近场NFC及远距离射频） - 可对低频、高频信号进行嗅探，并实时显示 - 支持对车辆进行Rollingpwn攻击测试，通过录制多个滚码，验证车辆是外采具有滚码防护 - 支持不少于8种射频安全测试用例，用例支持二次开发，支持用例库定期更新 - 支持射频信号录制、信号分析、信号重放、信号解码、信号安全分析； - 支持汽车无钥匙进入系统和TPMS系统无线信号的采集、解码、篡改、重放。； - 支持对常见无线控制系统（315MHz、433MHz）常见通信协议（PT2262、PT2242）进行安全评估； - 支持对遥控指定数据和功能码进行安全评估； |

- 通用固件安全测试工具

| 组成 | - 固件静态分析组件、固件动态分析组件。 |
| --- | --- |
| 功能介绍 | - 对无人机、物联网、汽车ECU零部件、嵌入式设备固件进行自动化动/静态扫描，检测固件是否存在安全漏洞，自动输出报告，漏洞库定期更新 |
| 具体要求 | - 1.支持固件动静态检测； - 2.漏洞库支持在线/离线更新 - 3.支持检测设备类型持续更新，可满足未来标准更新或新增需求。 |
|  | - 固件静态分析组件 - 固件基础信息检测，包括固件名称、固件文件大小、子文件类型及数量统计、CPU架构类型、MD5等 - 漏洞分析 - 展示内容包括：引入漏洞的文件路径及漏洞摘要、漏洞相关组件名称及版本、漏洞编号、风险评级、漏洞发布时间； - 支持CVE详情展示，包括漏洞编号（CVE、CNNVD、CNVD、CERT编号）、漏洞简介、发布时间、修复建议、CVSS2/3风险评分、漏洞影响范围及修复版本； - 敏感信息分析：支持敏感信息类别：用户名/密码、IPv4、IPv6、URI、Email地址、车辆VIN码、GPS坐标、公私钥信息、大陆手机号。 - 安全编译选项分析：支持逐个文件的展示及统计数据展示，包括：动态库搜索路径（RPATH）、重定位表保护（RELRO）、栈金丝雀保护(Stack)、可执行空间保护（NX）、地址随机化保护（PIE）、缓冲区溢出保护（FORTIFY）。 - 配置项检测：支持识别固件安全配置项设置情况，包括配置项、建议配置值、实际配置值和引入路径。 - 报告在线预览：支持在线预览分析报告，并以报告概览、敏感信息、CVE漏洞、CWE缺陷、安全编译选项、软件成分、开源许可证书、配置项、编码规范展示分析结果。 - 报告导出：支持WORD、PDF、EXCEL、CSV、HTML格式报告导出。 - 支持批量操作：支持任务的批量创建、删除及报告下载。 - 分析策略管理：支持分析策略的创建、删除、编辑、设为默认。 - 敏感信息支持自定义分析类别。 - 支持10种以上固件系统平台：如Linux、Windows、FreeBSD、Android、VxWorks、QNX、FreeRTOS、ThreadX、µC/OS2、µC/OS3等。 - 10.支持20种以上CPU架构：如ARM32/ARM64、PowerPC、MIPS、x86_32/x86_64、SPARC、RISC、S/390、SuperH、Alpha、M68K、Intelx86、IA64、MIPS64bit、IBMS390、Sparc、Sparc64bit、M68K、Nios-32、MicroBlaze、Nios-II、Blackfin、AVR、STMicroelectronics、ST200等。 - 11.支持20种以上的文件系统：如CBFS、Cramfs、Dlink-RomFS、ext2~4、GUID_partition_table、ISO9660、JFFS2、MBR_partiton_table、minifs、Minix、plf、qcow2、RomFS、RomFS_ambarella、Squashfs、TRANS_TBL、UBIFS、VDI、VFAT、VMDK、YAFFS2、FAT、yaffs、EFS2、TROC、PFS、MPFS、MemFS等。 - 12.支持60种以上的文件格式： - 固件格式47种及以上 - Ambarella、Bosch、MikroTik-npk、Adobe85、UBI-image、DaHua、Dlink-SHRs、XTEK、TEK、TRX、DJI-drone、S-record、U-Boot、UEFI、ROS、HP-US、HP-PJL、DSK1.0、DSK1.0-extended、xerox-dlm、TP-Link、TP-WR702N、bin、adf、lzop、LHA、ZPAQ、CHM、DMS、ISO9660-image、ARC、ACE、zoo、octet-stream、Linux kernel-image、 Android boot-image、Android sparse image、Android-OTA、Cortex-M firmware、Intel-HEX、VBF、dav、exe、dll、msi、dmg、pkg等； - 压缩格式25种及以上 - ARJ、LZMA、7z、ZIP、tar、xz、gzip、lrzip、archive、shar、lzip、ALZip、RAR、JAR、stuffit、sit、stuffitx、sitx、zstd、bzip2、zlib、cpio、cab、deb、rpm等。 - 漏洞库：通用漏洞披露：CVE及CNNVD数据23万以上。 - 缺陷库信息查询：支持查询900+CWE缺陷数据。 - 支持组件信息查询：支持查询800万+的组件数据。 - 常见缺陷枚举： - 包含常见CWE（TOP200）风险分析，： - 漏洞库支持在线/离线更新 - 支持文件系统服务安全分析。如：文件系统CPU架构、创建时间、压缩方式、类型、大小、存储模式等 - 支持获取系统服务信息。如：系统服务自启动情况，能自启动服务中是否存在未知恶意脚本等信息 - 支持用户密码检索，包括密码相关文件路径、密码信息。如：通过用户密码检索，能够检索到固件中因为开发不规范导致的密码等敏感数据泄露 - 支持加密认证安全分析，获取加密认证文件信息。如：加密认证文件路径、加密信息；通过加密认证检测，能够获取固件中由于开发不规范导致的加密认证敏感数据泄露 |
|  | - 固件动态分析组件： - 支持最高权限运行时间检测； - 支持MPU配置、特权模式配置等敏感数据扫描 - 支持运行模式切换检测； - 支持RAM执行权限检测； - 支持DMA内存访问权限检测； - 支持控制寄存器访问权限检测； - 支持用户模式下，对代码段、数据段的权限检测； - 支持ARM\MIPS\x86\POWERPC\TRICORE\RH850等芯片架构； - 支持hex、bin等输入固件文件格式； |

- （11）WEB（主机）漏洞检测工具

| 组成 | - 绿盟/360/、tenable Nessus Professional。 |
| --- | --- |
| 功能介绍 | 对主机、WEB应用的综合性扫描工具，支持自动化扫描，集成国内外主流WEB及系统漏洞检测工具。 |
| 具体要求 | - 国内漏洞检测工具 - 需满足NVDB、CNNVD 漏洞库认证。 - 1. 支持在同一任务中下发主机漏洞、WEB 漏洞、弱密码检测，支持对多个扫描任务并发执行，支持多任务自动调度 - 2. 支持下发 IP，域名，网段，URL 扫描等多种扫描任务；支持下发自定义扫描任务 - 3.支持 HTTP/HTTPS 协议漏洞检测，支持 IPv4 和 IPv6 网络配置及漏洞扫描 - 4. 支持浏览器爬虫，可以模拟浏览器扫描目标网站，可以识别出更多的网站 URL - 5. 支持配置 WEB 扫描参数，包括并发任务数、最大 URL 数量、规则并发数量、爬虫并发请求数、爬虫请求间隔、是否开启验证扫描等 - 6.支持 CAVD、CVE、CNVD、CNNVD 等漏洞库的扫描 - 7.支持扫描结果展示漏洞编号、漏洞描述、解决方案、参考链接、漏洞对应主机信息和漏洞输出信息等 - 8.可查看目标网站的网站目录结构、WEB 服务器类型、对应的 WEB 漏洞信息。 - 9.支持 WEB 扫描策略模板，包括常见 WEB 漏洞、全部 WEB 漏洞、高危 WEB 漏洞、WEB 资产发现等，同时支持创建自定义 WEB 扫描策略。 - 10.支持检查 WEB 弱密码 - 11. 支持SQL注入/XSS跨站/命令执行/目录遍历/上传漏洞等检测 - 12. 允许最大并发任务≥10个任务 - 13. 支持检测的漏洞数大于200000条，兼容CVE、CNCVE、CNNVD、CNVD、Bugtraq等主流标准，支持的CVE 漏洞数≥43000 个 - 14. RJ45串口>1，GE管理口>1，10M/100M/1000M自适应太网电口扫描口>6，千兆光口>4 - 15. 最大并发扫描≥90个IP地址 - 16. 可扫描总数量≥1000个无限的IP地址或域名,授权扫描端口≥2路。 - 国外漏洞检测工具 - 1.部署方式： - 1）支持软件、硬件和虚拟平台都可以部署 - 2）支持不需要安装代理即可进行检测 - 3）支持 Web 管理界面，可以通过 web 界面进行远程操作 - 4）安装主机物理内存需求≤4G，同时支持 32 和 64 位系统 - 2.漏洞检测及分析 - 1）同时支持 32 和 64 位系统同时支持IPV4、IPV6 协议 - 2）支持系统授权登陆扫描和网络扫描两种方式 - 3）可以整合 patch 服务器和 patch 管理系统以更有效的识别系统状态，能够和主流的 patch 管理系统如 SymantecAltiris, lBM Tivoli Endpoint Manager (BigFix), Red HatSatellite Server, Microsoft SCCM, Dell KACE K1000,及 - Microsoft WSUs 做整合 - 4）可检测到 VMware 的虚拟主机,对正在运行的 VMware 的详细信息和虚拟机是否运行；可执行 VMware 虚拟主机配置状态审计(不少于 150 项) - 5）可以检测工业控制系统:SCADA系统、装置和应用程序产品必须提供内建漏洞数据库、并可以支持漏洞数据库在线及手动更新 - 6）必须支持以下操作系统及设备的漏洞： - A. Microsoft Windows、AlX、Solaris、HP/UX、Linux.Netware、 MacOs X - B.数据库:MySQL、Oracle、SQL Server、 DB2.Informix/DRDA、 Postgre SQL - C.虚拟机:VMware ESX、ESXi、vSphere、vCenter - D.网络设备:交换机、防火墙、打印机 - E.网页服务器和 OWASP(Open Web ApplicationSecurity Project)漏洞 - 7）支持离线配置扫描 - 8）扫描结果可以提供 PDF、CSV 、RTF 多种报告格式 - 9）支持针对IP 地址/地址组进行重新定义漏洞级别，不影响其他IP 地址/地址组原有的风险等级 - 10）漏洞数据库数量必须大于 23 万条，CVE 条目覆盖>96000 - 条,需提供官网描述链接备查 - 3.威胁检测 - 1）必须能找出在 windows 及 linux 中运行的恶意软件、后门及木马程序 - 2）检测系统中是否存在与已知 Botnet 僵尸网络连接情况,需提供恶意地址库数量及相应的机制 - 4.法规遵循 - 必须支持下列法规:FFIEC、FISMA、GLBA、NERC、PCI、SCAP 和 SOX - 5.标准遵循 - 必须支持下列标准: ISO、CERT、CIS、COBIT/ITIL、DISA.STIG、FDCC、NIST 和 NSA - 6.外部攻击面管理 - 外部攻击面管理功能，具备发现互联网的暴露资产能力，资产信息包括域名、IP、端口、ASN 等(仅 expert 版本支持) |

- APP安全检测工具

| 组成 | - 梆梆/爱加密/百度 |
| --- | --- |
| 功能介绍 | 对安卓、iOS、鸿蒙APP漏洞自动化检测及报告输出，脱壳。 |
| 具体要求 | 支持漏洞库更新，具备标准所需多种漏洞库。 |
|  | - Android检测 - 1.覆盖检测对象：支持提交apk、aab格式的应用提交检测 - 2.检测项数量及覆盖类别：支持至少175+项测评项，覆盖自身安全、程序源文件安全、本地数据存储安全、通信数据传输安全、身份认证安全、内部数据交互安全、恶意攻击防范能力、第三方SDK信息、内容安全、优化建议、服务端数据安全、通用WEB安全、运行环境安全等十三项类别。 - 3.基本信息：支持全自动化识别应用基本信息，信息维度包括但不限于APK文件名、软件名称、包名、软件大小、软件版本、MD5、签名信息、targetSdkVersion、minSdkVersion、分析时间等。 - 4.权限信息：支持全自动化识别检测App的权限信息，包括申请的权限范围和使用权限范围，需要提供敏感权限、普通权限、自定义权限三大类别权限结果。 5.行为信息：支持app行为信息检测，并输出行为函数名称、行为描述、行为风险等级、行为信息定位等信息。 - 可识别行为包括但不限于动态加载、删除文件、读写文件、反射调用等 - 6.病毒扫描：具备至少3种病毒引擎的检测能力，支持提供检测出的病毒信息及具体定位。 7.第三方SDK信息：SDK分类基于《网络安全标准实践指南-移动互联网应用程序（App）使用软件开发工具包（SDK）安全指引》的常见SDK类型的标准分类。 - SDK信息可单独显示，报告显示信息至少包含SDK名称、开发者、类别、包名、描述、来源地址等6个维度信息。 - 8.加固壳识别：能够识别至少18家主流加固厂商的加固特征。 脱壳，并导出脱壳后的文件。 - 9.界面劫持风险：支持动态运行检测应用是否存在界面劫持风险，并可以提供界面劫持成功截图或日志信息 - 10.自身安全检测：检测移动应用程序的基本信息，全景化呈现应用基本权限行为的声明和使用状态。检测项包括但不限于：基本信息、权限信息、行为信息、资源文件中的apk文件、权限过度声明风险、未保护的自定义权限风险、应用测试模式发布风险、来源安全检测、应用权限安全、控制力安全检测、越权行为检测等 - 11.程序源文件安全：检测移动应用程序的源文件可能面临的安全风险。 - 12.检测项包括但不限于：加固壳识别、java代码反编译风险、so文件破解风险、篡改和二次打包风险、Janus签名机制漏洞、资源文件泄露风险、应用签名未校验风险、代码未混淆风险、使用调试证书发布应用风险、仅使用Java代码风险、启动隐藏服务风险、应用全名算法不安全风险、单元测试配置风险、xml资源文件泄露风险、友盟SDK越权漏洞、恶意URL检测、txt资源文件敏感信息泄露风险、lua资源文件敏感信息泄露风险、html资源文件敏感信息泄露风险、SharedPreferences文件中存储敏感信息、SQLite数据库中明文存储敏感信息、SQLite数据库缺少加密保护等、SO库导出符号泄露风险检测、WormHole漏洞、JavaScript代码被反编译风险、C#代码被反编译风险、Lua代码被反编译风险 - 13.本地数据存储安全：检测移动应用本地数据存储可能面临的安全风险及漏洞。 - 14.检测项包括但不限于：Webview明文存储密码风险、WebView存在潜在跨站脚本攻击风险、允许Webview访问本地任意脚本、明文数字证书风险、调试日志函数调用风险、数据库注入漏洞、RSA加密算法不安全使用漏洞、密钥硬编码漏洞、动态调试攻击风险、Webview远程调试风险、应用数据任意备份风险、敏感函数调用风险、数据库文件任意读写漏洞、全局可读写的内部文件漏洞、SharedPreferences数据全局可读写漏洞、SharedUserld属性设置漏洞、Internal Storage数据全局可读写漏洞、getDir数据全局可读写漏洞、FFmpeg文件读取漏洞、Java层动态调试风险、剪切板敏感信息泄露漏洞、内网测试信息残留漏洞、随机数不安全使用漏洞、代码残留URL信息检测、残留账户密码信息检测、残留手机号信息检测、残留Email信息检测、明文泄漏风险、StrandHogg漏洞、ECB模式的AES/DEA加密方法不安全使用漏洞、OFB模式的AES/DEA加密方法不安全使用漏洞、外部储存卡存储数据风险、私有IP地址暴露风险、字节数组与字符串转换风险、允许用户控制密钥长度风险、初始化向量硬编码风险、SD卡数据泄露风险检测、TDES加密算法不安全使用风险、第三方SDK密钥硬编码风险、Hash摘要算法不安全使用风险、Print日志函数调用风险等。 - 15.通信数据传输安全：检测移动应用的通信数据传输中可能面临的安全隐患。 - 16.检测项包括但不限于：HTTP传输数据风险、HTTPS未校验服务器证书漏洞、HTTPS未校验主机名漏洞、HTTPS允许任意主机名漏洞、Webview绕过证书校验漏洞、HTTP报文信息泄露风险、联网环境检测、启用VPN服务检测、访问非中国内地服务器风险、通信套接字安全、SSL不安全组件使用风险、HTTP PUT方法使用风险、HTTP TRACE方法使用风险、HTTP MOVE方法使用风险、HTTP COPY方法使用风险、恶意可执行程序感染漏洞等。 - 17.身份认证安全：检测移动应用在身份认证上可能存在关键信息泄露的风险。 - 18.检测项包括但不限于：界面劫持风险、输入监听风险、截屏攻击风险等 - 19.内部数据交互安全：检测移动应用内部数据在内部组件交互过程中可能面临的风险漏洞。 - 20.检测项包括但不限于：动态注册Receiver风险、Content Provider数据泄露漏洞、本地端口开放越权漏洞、Pendinglntent错误使用Intent风险、Intent组件隐式调用风险、反射调用风险、用户隐私信息检测、Activity组件导出风险、Service组件导出风险、Broadcast Receiver组件导出风险、Content Provider组件导出风险、Android-gif-Drawable远程代码执行漏洞、Fragment注入攻击漏洞、Intent Scheme URL攻击漏洞、覆盖权限验证风险、仅定义Provider writePermission风险、混淆代理人攻击风险、未配置网络安全属性风险、Receiver权限未指定风险、Broadcaster权限未指定风险、缺少导出的标志或组件权限、ContentProvider访问路径不安全配置风险、粘滞广播使用风险、so包含执行命令函数风险、最近任务列表隐藏风险等。 - 21.恶意攻击防范能力：通过动静态检测手段，分析移动应用对于恶意攻击手段的防范能力。检测项包括但不限于："应用克隆"漏洞攻击风险、动态注入攻击风险、Webview远程代码执行漏洞、未移除有风险的Webview系统隐藏接口漏洞、zip文件解压目录遍历漏洞、下载任意apk漏洞、Activity导出组件拒绝服务漏洞、Service导出组件拒绝服务漏洞、Broadcast Receiver导出组件拒绝服务漏洞、从sdcard加载dex风险、从sdcard加载so风险、未使用编译器堆栈保护技术风险、未使用地址空间随机化技术风险、模拟器运行风险、Root设备运行风险、不安全的浏览器调用漏洞、"寄生推"云控风险检测、运行其他可执行程序漏洞、libupnp缓冲区溢出漏洞、Intent重定向漏洞、Content Provider导出组件目录遍历漏洞、fastjson反序列化远程代码执行漏洞、fastjson远程命令执行漏洞、UnityGhost漏洞、阿里云OSS凭证泄露、Frida hook运行风险（动态检测）等。 - 22.服务端数据安全：Robots方式敏感目录泄露风险、Web页面源代码敏感信息泄露风险、Web页面源代码注释信息泄露风险、不存在的URL异常处理风险、非法字符异常处理风险、服务器端Banner泄漏风险等 - 23.通用WEB安全：支持检测应用web安全。检测项包括但不限于：GET方式跨站脚本漏洞、POST方式跨站脚本漏洞等 - 24.运行环境安全：支持检测应用运行环境安全情况。检测项包括但不限于：应用程序ANR风险（动态）、应用程序Crash风险（动态）、程序被系统加速欺骗风险（动态）、程序内存数据被Dump风险（动态）等。 - 25.HTML5安全：支持检测集成Html5语言框架开发的app。平台检测项包括但不限于：Web Storage数据泄露风险、WebSQL注入漏洞、InnerHTML的XSS攻击漏洞等 - 26.内容安全：支持检测应用代码层面的敏感信息。检测项包括但不限于：敏感词信息、敏感图片检测、敏感文本检测 - 27.优化建议：支持检测应用在开发规范、加密等级升级等配置情况。 - 28.检测项包括但不限于：全局异常检测、IP地址检测、SM2国密算法检测、SM3国密算法检测、SM4国密算法检测、SharedPreferences使用commit提交数据检测、自启行为检测 |
|  | - iOS检测 - 1.检测项数量及覆盖类别：支持至少67项测评项，覆盖自身安全、二进制代码保护、客户端数据存储安全、数据传输安全、加密算法及密码安全、程序源文件安全和iOS应用安全规范、内容安全、HTML5安全、第三方SDK、身份认证安全等检测类别。 - 2.自身安全检测：支持检测移动应用基本信息，全量化输出应用权限、行为、架构等信息。检测项包括但不限于：基本信息、权限信息、行为信息、证书类型检测、无法上架App Store风险、编译架构检测等。 - 3.二进制代码保护：支持检测移动应用二进制代码保护情况。检测项包括但不限于：符号未混淆风险、未使用地址空间随机化技术风险、未使用编译器堆栈保护技术风险、注入攻击风险、可执行文件被篡改风险。 - 4.客户端数据存储安全：支持检测移动应用客户端数据存储安全。检测项包括但不限于：动态调试攻击风险、输入监听风险、调试日志函数调用风险、webview组件跨域访问风险、越狱设备运行风险、数据库明文存储风险、动态库信息泄露风险、FFmpeg文件读取漏洞、出口合规证明、明文泄漏风险、残留Email信息检测、残留手机号信息检测、日志泄漏风险检测、cer证书文件未加密风险、私钥存储文件未加密风险 - 5.数据传输安全：支持检测移动应用数据传输安全情况。检测项包括但不限于：HTTP传输数据风险、HTTPS未校验服务器证书漏洞、URL Schemes劫持漏洞、联网环境检测 - 6.加密算法及密码安全：检测项包括但不限于:AES/DES加密算法不安全使用漏洞、弱哈希算法使用漏洞、随机数不安全使用漏洞 - 7.程序源文件安全：检测项包括但不限于：明文字符串泄露风险、外部函数显式调用风险、系统调用暴露风险、创建可执行权限内存风险、篡改和二次打包风险、SQLite内存破坏漏洞、格式化字符串漏洞、txt资源文件敏感信息泄露风险、lua资源文件敏感信息泄露风险、html资源文件敏感信息泄露风险、xml资源文件敏感信息泄露风险、js资源文件敏感信息泄露风险、资源文件泄漏风险、代码反编译风险 - iOS应用安全开发规范：检测项包括但不限于：XcodeGhost感染漏洞、不安全的API函数引用风险、Private Methods使用检测、iBackDoor控制漏洞、未使用自动管理内存技术风险、内存分配函数不安全风险、自定义函数逻辑过于复杂风险、UnityGhost漏洞、xcode版本检查、使用企业证书发布应用风险检测、Intel模拟器运行风险 - 8.HTML5安全：检测项包括但不限于：Web Storage数据泄露风险、 InnerHTML的XSS攻击漏洞 9.第三方SDK：SDK分类基于《网络安全标准实践指南-移动互联网应用程序（App）使用软件开发工具包（SDK）安全指引》的常见SDK类型的标准分类。SDK信息可单独显示，报告显示信息至少包含SDK名称、开发者、类别、描述、来源地址等5个维度信息。 - 10.身份认证安全：检测iOS应用在共享屏幕和airplay投屏场景下的信息泄露的风险。 - 11.内容安全：支持检测应用代码层面的敏感信息。检测项包括但不限于：敏感词信息 |
|  | - 鸿蒙NEXT检测 - 1.检测对象：支持上传.hap\.hsp格式的鸿蒙NEXT应用文件进行检测。 - 2.检测项数量及覆盖类别：支持不少于40项鸿蒙NEXT应用安全风险评估项，检测3.类别覆盖：自身安全、程序源文件安全、本地数据存储安全、通信数据传输安全、恶意攻击防范能力、HTML5安全、内部数据交互安全、优化建议。 - 4.自身安全：支持分析应用基本信息、权限声明使用权规范情况，检测项包括但不限于：基本信息、权限过度声明、自定义权限以ohos开头风险、权限申请理由不规范、应用使用的权限未定义、Debug调试风险、敏感词信息、等。 - 5.程序源文件安全：支持分析应用核心代码库是否存在加密保护。检测项包括但不限于： 动态链接库破解风险、恶意URL检测。 6.本地数据存储安全：支持检索应用中是否残留敏感信息，使用不安全算法等。检7.测项包括但不限于： 代码残留账户密码信息 代码残留Email信息 代码残留手机号信息 代码残留URL信息 明文数字证书风险 内网测试信息残留漏洞 GET方式跨站脚本漏洞 POST方式跨站脚本漏洞 恶意可执行程序感染漏洞 Robots方式敏感目录泄露风险 服务器端Banner泄漏风险 Web页面源代码敏感信息泄露风险 Web页面源代码注释信息泄露风险 不存在的URL异常处理风险 非法字符异常处理风险 ffmpeg文件读取漏洞 ECB模式的AES/DES加密方法不安全使用漏洞 OFB模式的AES/DES加密方法不安全使用漏洞 Hash算法不安全 敏感函数调用风险 WebView远程调试风险 - 防截屏检测 - 8.通信数据传输安全：支持检测应用是否使用了非加密的通信协议进行数据传输。检测项包括但不限于：HTTP传输数据风险、访问境外服务器检测、WebView绕过证书校验风险 - 9.恶意攻击防范能力：支持识别应用针对常见恶意攻击是否存在防护手段。检测项包括但不限于：未使用编译器堆栈保护技术、未使用地址空间随机化技术 - 10.HTML5安全：支持检测应用内H5代码是否存在常见漏洞。检测项包括但不限于：Web Storage数据泄露风险、WebSQL漏洞、innerHTML的漏洞 - 11.内部数据交换安全：支持检测应用是否存在组件导出敏感数据风险等。检测项包括但不限于：Android-gif-Drawable远程代码执行漏洞、UI组件导出风险 - 12.优化建议：支持对应用算法使用、命名规范提供优化建议。检测项包括但不限于：SM2国密算法检测、SM4国密算法检测、SM3国密算法检测、Bundle名称不规范 |
|  | - 综合功能 - 1.数据统计： 支持统计账号提交总任务数量、月度任务数量、风险总数量、问题总数量等数据信息。 - 任务数据与样本统计支持以图表方式展现近一个月内数据趋势。 支持以日、周、月维度统计应用安全性，应用平均得分 支持以月度为单位，以图表形式体现应用得分分布图 支持以月度为单位，图表形式展示各个检测项目的风险检出率 - 支持以月度为单位查询单个检测项的风险检出率，及存在此风险的相关被检测应用信息。 - 2.批量操作：支持批量下载word、excel、pdf格式的检测报告 - 支持批量提交不少于50个应用进行检测，支持批量下载被检测应用源文件（apk、aab、ipa、hap、hsp、aar、zip、jpg、png等），支持批量统计分析，可对至少50个应用的测评结果统计分析，并且以报告的形式展示，包括应用得分、问题项目发生占比等。 - 3.版本管理：支持应用安全性版本管理，支持应用不同版本之间安全性对比图表展示，支持输出版本对比分析报告 - 4.检测结果编辑：支持在线编辑检测结果，可编辑内容包括但不限于安全与否、存在漏洞的文件详情、人工验证截图上传等，支持输出编辑完成后的最终版报告。 - 检测源数据导出：支持Android检测结果源数据导出，支持根据用户账号、检测时间进行筛选，导出相应的检测结果源数据excel。 5.检测模板：支持系统自带模板，支持用户自定义增删检测模板。检测模板可根据检测方式（动态、静态）、报告语言、报告输出类型等维度灵活配置检测项目。支持导出检测模板。 - 6.用户管理： - 支持用户在授权范围内自定义角色分工，并自主创建账号，实现多用户管理功能，至少提供管理员和普通用户两种角色。 7.管理功能 支持自定义检测规则，根据业务需求自主更改检测项分值、分级标准、风险等级、风险描述、检测步骤、修复建议等信息，并支持导入导出备份功能 支持Android应用通过路径匹配、模糊匹配、文件匹配等方式，对部分检测项或全局检测项设置白名单，并提供相关增删改查管理功能 支持设置Android/iOS应用敏感词库管理功能，可自定义增删改敏感词库内容。 支持自定义修改平台界面UI设置，包括但不限于：平台登录背景图、logo、平台介绍、平台名称等信息 支持自定义报告内容，包括但不限于：报告标题、logo、水印、附录、公司介绍信息等。 支持产品授权更新功能 支持磁盘管理功能，可通过平台定期自动/手动清理系统各类缓存信息，释放系统空间，维持系统运行内存稳定。 支持检测任务队列调整，管理员可一键置顶或取消某项排队中任务。 支持Android SDK的后台配置管理，可自主添加或删除第三方SDK，添加后的SDK支持在App中进行识别和安全检测。 日志管理：支持查看导出用户操作日志 支持单个任务运行日志信息下载。适用检测对象：Android、iOS、鸿蒙、鸿蒙NEXT 7.报告输出： 支持在线预览查看报告内容，报告内容包括：检测评分、检测数据总览、检测数据图表、检测结果详情等信息 检测项支持查看风险描述、风险等级、检测结果、检测步骤、检测详情（定位至文件，可输出有风险代码段或日志信息）、修复建议等信息 支持在线编辑报告内容，并重新生成编辑后的报告 提交apk检测时，支持单独输出其集成的第三方SDK风险信息。第三方SDK风险报告支持在线查看及报告下载。 支持按风险等级、检测结果维度显示报告信息，并生成对应的简版测评报告 支持输出单个应用多版本安全检测结果分析报告 支持自动化输出对标OWASP Mobile TOP10的检测报告。 8.SDK库： Android SDK信息库存量至少9000+ iOS SDK信息库存量至少1000+ |

- 13.应用渗透测试套件

| 组成 | - BURP suite软件、IDA PRO 软件、JEB PRO软件。 |
| --- | --- |
| 功能介绍 | BURP suite软件： WEB应用渗透测试工具，对无人机、汽车、物联网系统的重点通信环节开展渗透攻击测试，验证是否具备安全合规性要求，可配合其他测试工具进行多种通信安全、应用安全测试 IDA PRO 软件： 应用逆向工具，对被检测应用、固件等进行代码逆向，对固件、应用程序、关键零部件信息的篡改、破坏等攻击测试提供支持 JEB PRO软件： 应用逆向工具，对被检测应用、固件等进行代码逆向，对固件、应用程序、关键零部件信息的篡改、破坏等攻击测试提供支持 |
| 具体要求 | - BURP suite软件 - 1.渗透测试能力包括：支持使用内置浏览器和代理直接记录、拦截和操作 HTTPS和 WebSocket流量；使用业界先进的爬虫自动映射攻击面，通过自动枚举静态和动态 URL 及参数来暴露隐藏的攻击面；使用用于带外测试(OAST)的开箱即用工具轻松检测其他不可见的漏洞；使用 DOM Invader 简化基于 DOM 的漏洞的测试； - 2.支持高级攻击：使用 HTTP 请求和负载集的自定义序列进行暴力破解和模糊测试，捕获、过滤和查询自动化攻击结果；在浏览时被动扫描或对各个 URL 和特定输入执行主动扫描；使用响应和请求的匹配和替换规则自动修改 HTTP 消息； - 3.支持通过经过身份验证的扫描来扫描目标应用程序的特权区域； - 4.支持HTTP编辑器进行分析编辑； - 5.提供不少于250种扩展插件 |
|  | - IDA PRO 软件 - 1.包含 x86、x64、ARM32、ARM64、PPC、PPC64 芯片架构在Windows操作系统下的使用许可； - 支持Dalvik反编译、ARM反编译、ARM64反编译、Android APK (包含dex,odex,x-apk文件)反编译、Windows PE/PE64/COFF,PDB文件反编译、Linux ELF/ELF64 文件反编译、Dalvik反汇编、Intelx86反汇编、Intelx86-64(AMD64)反汇编、ARM(32,Thumb)反汇编、ARM64(Aarch64)反汇编等； - 2.开放式插件架构：外部插件可以扩展能力，支持通过SDK/Python超过45种自定义档案格式； - 3.支持本地+远程调试器，远程调试器：适用于Windows、Linux、Mac OS X以及任意组合的其他机器，“远程”功能和跟踪； - 4.对反汇编程序静态收集的信息进行动态分析的功能； - 5.支持断点调试、注释功能、逆向伪代码、创建函数、创建结构体、查看流程视图、搜索文本等功能； |
|  | - JEB PRO软件 - 1.支持Dalvik 反编译、“虚拟化”代码反混淆、Java反编译、英特尔 x86 反编译、英特尔 x86-64 反编译、ARM反编译、ARM64反编译、MIPS反编译 、MIPS64反编译 、RISC-V反编译 、S7 PLC 块反编译 、WebAssembly 反编译 、EVM 反编译 、Diem (Libra) Move 模块反编译； - 2.支持Dalvik反汇编、英特尔 x86 反汇编、英特尔 x86-64(AMD64)反汇编、ARM (32, Thumb) 反汇编、ARM64(Aarch64)反汇编、MIPS 反汇编、RISC-V 反汇编、Atmel AVR 8 位反汇编； - 3.包括Dalvik 调试器 (Android)、Intel x86 调试器(GDB/LLDB 所有平台，包括Android)、Intel x86-64 调试器(GDB/LLDB 所有平台，包括 Android)、ARM 调试器(GDB/LLDB 所有平台，包括 Android)、ARM64 调试器(GDB/LLDB 所有平台，包括 Android)、MIPS 调试器(GDB/LLDB 所有平台，包括 Android)。 |

设备标准对应表

（1）GB44495-2024汽车整车信息安全技术要求

| 测试项目 |  |  |  |  | 测试工具 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.2信息安全基本要求 |  |  |  |  | 资料检查 |
| 8.3信息安全技术要求测试 | 8.3.2外部连接安全测试 | 8.3.2.1通用安全测试 |  | 8.3.2.1.1系统漏洞安全测试 | WEB漏洞检测工具 主机漏洞扫描系统 |
|  |  |  |  | 8.3.2.1.2非业务必要网络端口安全测试 | WEB漏洞检测工具 汽车蜂窝通信安全测试工具 |
|  |  | 8.3.2.2远程控制安全测试 |  | 8.3.2.2.1真实性和完整性验证安全测试 | 应用渗透测试套件 |
|  |  |  |  | 8.3.2.2.2远程控制指令权限安全测试 | 应用渗透测试套件 |
|  |  |  |  | 8.3.2.2.3安全日志记录安全测试 | 固件动静态安全检测工具 |
|  |  |  |  | 8.3.2.2.4完整性安全测试 | 资料查看（管理平台） |
|  |  | 8.3.2.3第三方应用安全测试 |  | 8.3.2.3.1真实性完整性验证安全测试 | 应用渗透测试套件 |
|  |  |  |  | 8.3.2.3.2访问控制安全测试 | 查看 |
|  |  | 8.3.2.4外部接口安全测试 |  | 8.3.2.4.1外部接口访问控制安全测试 | 应用渗透测试套件 |
|  |  |  |  | 8.3.2.4.2 USB接口、SD卡接口访问控制安全测试 | 物理接口安全检测工具 |
|  |  |  |  | 8.3.2.4.3 USB防病毒安全测试 | 应用渗透测试套件（包含在内） |
|  |  |  |  | 8.3.2.4.4 诊断接口身份鉴别安全测试 | 汽车内部总线安全检测工具 汽车外部接口安全检测工具 |
|  | 8.3.3通信安全测试 | 8.3.3.1云平台通信身份真实性验证安全测试 |  |  | 应用渗透测试套件 汽车网络检测工具 |
|  |  | 8.3.3.2 V2X通信身份认证安全测试 |  |  | 应用渗透测试套件 汽车网络检测工具 |
|  |  | 8.3.3.3通信通道完整性安全测试 |  |  | 应用渗透测试套件 汽车网络检测工具 |
|  |  | 8.3.3.4防非授权操作安全测试 |  |  | 应用渗透测试套件 |
|  |  | 8.3.3.5关键指令数据有效性或唯一性验证安全测试 |  |  | 无线接口安全检测工具 |
|  |  | 8.3.3.6敏感个人信息保密性安全测试 |  |  | 应用渗透测试套件 |
|  |  | 8.3.3.7防御物理操纵攻击安全测试 |  |  | 物理拆卸及芯片提取工具 |
|  |  | 8.3.3.8车辆与外部直接通信零部件防非授权特权访问安全测试 |  |  | 无线接口安全检测工具 |
|  |  | 8.3.3.9车内安全区域隔离安全测试 |  |  | 总线通信检测工具 |
|  |  | 8.3.3.10拒绝服务攻击识别防护安全测试 |  |  | 应用渗透测试套件 汽车网络检测工具 |
|  |  | 8.3.3.11恶意数据识别安全测试 |  |  | 应用渗透测试套件 汽车网络检测工具 |
|  |  | 8.3.3.12通信信息安全日志安全测试 |  |  | 固件动静态安全检测工具 |
|  | 8.3.4软件升级安全测试 | 8.3.4.1通用安全要求测试 | 8.3.4.1.1安全保护机制测试 |  | 资料查看 |
|  |  |  | 8.3.4.1.2漏洞安全测试 |  | WEB漏洞检测工具 主机漏洞扫描系统 |
|  |  | 8.3.4.2在线升级安全测试 | 8.3.4.2.1服务器身份认证安全测试 |  | 应用渗透测试套件 |
|  |  |  | 8.3.4.2.2在线升级包真实性和完整性验证安全测试 |  | 应用渗透测试套件 |
|  |  |  | 8.3.4.2.3在线升级信息安全事件日志安全测试 |  | 应用渗透测试套件 固件动静态安全检测工具 |
|  |  | 8.3.4.3离线升级安全测试 | 8.3.4.3.1使用车载软件升级系统的离线升级安全测试 |  | 物理拆卸及芯片提取工具 应用渗透测试套件 |
|  |  |  | 8.3.4.3.2不适用车载软件升级系统的离线升级安全测试 |  | 物理拆卸及芯片提取工具 应用渗透测试套件 总线通信检测工具（可能用到） |
|  | 8.3.5数据安全测试 | 8.3.5.1密钥防非法获取和访问安全测试 |  |  | 物理拆卸及芯片提取工具 |
|  |  | 8.3.5.2敏感个人信息防泄漏安全测试 |  |  | 物理拆卸及芯片提取工具 |
|  |  | 8.3.5.3车辆身份识别数据防非授权删除和修改安全测试 |  |  | 物理拆卸及芯片提取工具 应用渗透测试套件 |
|  |  | 8.3.5.4关键数据防非授权删除和修改安全测试 |  |  | 物理拆卸及芯片提取工具 应用渗透测试套件 |
|  |  | 8.3.5.5日志文件防修改和非授权删除安全测试 |  |  | 物理拆卸及芯片提取工具 应用渗透测试套件 |
|  |  | 8.3.5.6个人信息清楚功能测试方法 |  |  | 物理拆卸及芯片提取工具 应用渗透测试套件 |
|  |  | 8.3.5.7防数据直接出境测试方法 |  |  | 汽车数据安全检测工具 |

（2）GB 44496-2024汽车软件升级通用技术要求

| 测试项目 | 测试工具 |
| --- | --- |
| 6.1一般要求 | —— |
| 6.2升级包真实性和完整性试验 | 物理拆卸及芯片提取工具 应用渗透测试套件 |
| 6.3软件识别码/软件版本号更新及读取试验 | —— |
| 6.4软件识别码/软件版本号防篡改试验 | 物理拆卸及芯片提取工具 |
| 6.5用户告知试验 | —— |
| 6.6用户确认试验 | —— |
| 6.7先决条件试验 | —— |
| 6.8电量保障试验 | —— |
| 6.9车辆安全实验 | —— |
| 6.10驾驶安全试验 | —— |
| 6.11车门防锁止试验 | —— |
| 6.12结果告知试验 | —— |
| 6.13升级失败处理试验 | —— |

（3）G-B∕T 44464-2024 汽车数据通用要求

| 测试项目 |  | 测试工具 |
| --- | --- | --- |
| 4一般要求 | 4.1汽车数据安全管理体系要求 | 汽车数据安全检测工具 |
|  | 4.2汽车数据处理一般要求 |  |
| 5 个人信息保护要求 | 5.1个人信息处理通用要求 |  |
|  | 5.2个人同意 |  |
|  | 5.3个人信息收集 |  |
|  | 5.4个人信息存储 |  |
|  | 5.5个人信息使用 |  |
|  | 5.6个人信息传输 |  |
|  | 5.7个人信息删除 |  |
|  | 5.8个人信息出境 |  |
| 6重要数据保护要求 | 6.1重要数据处理通用要求 |  |
|  | 6.2重要数据收集 |  |
|  | 6.3重要数据存储 |  |
|  | 6.4重要数据使用 |  |
|  | 6.5重要数据传输 |  |
|  | 6.6重要数据删除 |  |
|  | 6.7重要数据出境 |  |
| 7审核评估 |  |  |

（4）GB/T40861-2021汽车信息安全通用技术要求

| 测试项目 |  |  | 测试工具 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1原则性要求 | 6.1.1业务适用性原则 |  | 检查 |
|  | 6.1.2软件无后门原则 |  |  |
|  | 6.1.3功能最小化原则 |  |  |
|  | 6.1.4最小化授权原则 |  |  |
|  | 6.1.5权限分离原则 |  |  |
|  | 6.1.6默认设置原则 |  |  |
| 6.2系统性防御策略要求 | 6.2.1总则 |  | 要求 |
|  | 6.2.2纵深防御要求 |  | 要求 |
|  | 6.2.3主动防御要求 |  | 要求 |
|  | 6.2.4韧性防御要求 |  | 要求 |
| 6.3保护纬度要求 | 6.3.1车内系统的保护要求 | 6.3.1.1软件系统的保护要求 | 要求 |
|  |  | 6.3.1.2电子电气硬件保护要求 | 要求 |
|  |  | 6.3.1.3车内数据保护要求 | 要求 |
|  |  | 6.3.1.4车内通信的保护要求 | 要求 |
|  | 6.3.2车外通信的保护要求 | 6.3.2.1车外远距离通信的保护要求 | 要求 |
|  |  | 6.3.2.2车外近距离通信保护要求 | 要求 |

- （4）GB/T 40855-2021电动汽车远程服务与管理系统信息安全技术要求及试验方法

| 测试项目 |  |  | 测试工具 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.2车载终端信息安全试验样件要求 |  |  | 查看 |
| 6.3车载终端信息安全试验环境 | 6.3.1硬件试验环境 |  | 物理拆卸及芯片提取工具 |
|  | 6.3.2通信试验环境 |  | WEB漏洞检测工具 主机漏洞检测工具 应用渗透测试套件 汽车蜂窝通信安全测试工具 |
|  | 6.3.3软件试验环境 |  | 固件动静态安全检测工具 应用渗透测试套件 |
| 6.4车载终端信息安全试验 | 6.4.1车载终端硬件信息安全试验 |  | 物理拆卸及芯片提取工具 |
|  | 6.4.2车载终端固件信息安全试验 | 6.4.2.1车载终端硬件安全启动可信根防篡改试验 | 物理拆卸及芯片提取工具 |
|  |  | 6.4.2.2车载终端硬件安全启动引导加载程序校验试验 | 物理拆卸及芯片提取工具 多维故障注入设备系统 |
|  |  | 6.4.2.3车载终端软件安全启动防篡改试验 | 物理拆卸及芯片提取工具 多维故障注入设备系统 |
|  |  | 6.4.2.4车载终端安全启动系统镜像校验试验 | 物理拆卸及芯片提取工具 多维故障注入设备系统 |
|  | 6.4.3车载终端软件系统信息安全试验 | 6.4.3.1车载终端软件系统访问控制试验 | 应用渗透测试套件 |
|  |  | 6.4.3.2车载终端软件系统可信根存储区域试验 | 应用渗透测试套件 物理拆卸及芯片提取工具 |
|  |  | 6.4.3.3车载终端软件系统可信验证试验 | 应用渗透测试套件 |
|  | 6.4.4车载终端数据存储信息安全试验 | 6.4.4.1车载终端数据存储保密性试验 | 物理拆卸及芯片提取工具 |
|  |  | 6.4.4.2车载终端数据存储完整性试验 | 应用渗透测试套件 |
|  |  | 6.4.4.3车载终端安全重要参数信息安全试验 | 应用渗透测试套件 |
|  | 6.4.5 车载终端网络端口传输信息安全试验 | 6.4.5.1 车载终端网络端口访问控制策略信息安全核查 | 应用渗透测试套件 |
|  |  | 6.4.5.2车载终端网络端口访问控制策略试验 | 应用渗透测试套件 |
|  |  | 6.4.5.3车载终端网络端口冗余及非授权访问试验 | 主机漏扫 |
|  |  | 6.4.5.4车载终端安全扫描功能试验 | 总线通信检测工具 汽车网络检测工具 |
|  |  | 6.4.5.5车载终端专用网络认证机制试验 | 汽车蜂窝通信安全测试工具 |
|  |  | 6.4.5.6 车载终端安全规则更新扩展能力核查 | 检查 |
|  | 6.4.6 车载终端远程升级功能信息安全试验 | 6.4.6.1 升级包完整性校验试验 | 应用渗透测试套件 |
|  |  | 6.4.6.2 升级包来源真实性验证试验 | 应用渗透测试套件 |
|  | 6.4.7车载终端日志功能信息安全试验 | 6.4.7.1车载终端日志功能信息安全核查 | 固件动静态安全检测工具 |
|  |  | 6.4.7.2车载终端日志功能保密性信息安全试验 | 物理拆卸及芯片提取工具 固件动静态安全检测工具 |
|  |  | 6.4.7.3车载终端日志功能完整性信息安全试验 | 物理拆卸及芯片提取工具 固件动静态安全检测工具 |
|  |  | 6.4.7.4车载终端日志功能访问权限信息安全试验 | 固件动静态安全检测工具 |
|  |  | 6.4.7.5 车载终端日志上传信息安全试验 | 固件动静态安全检测工具 |
|  | 6.4.8车载终端系统信息安全试验 |  | WEB漏扫 主机漏扫 固件动静态 |
| 6.5 平台间通信安全试验 | 6.5.1 认证机制核查 |  | 检查 |
|  | 6.5.2通信保密性传输试验 |  | 应用渗透测试套件 |
|  | 6.5.3通信完整性传输实验 |  | 应用渗透测试套件 |
|  | 6.5.4网络端口冗余及非授权访问试验 |  | WEB漏扫 应用渗透测试套件 |
|  | 6.5.5协议版本核查 |  | 应用渗透测试套件 |
|  | 6.5.6协议功能核查 |  | 应用渗透测试套件 |
|  | 6.5.7安全算法核查 |  | 应用渗透测试套件 |
| 6.6车载终端与平台通信安全核查 | 6.6.1车载终端与平台通信安全核查 | 6.6.1.1 协议版本核查 | 应用渗透测试套件 |
|  |  | 6.6.1.2 协议功能核查 | 应用渗透测试套件 |
|  |  | 6.6.1.3 安全算法核查 | 应用渗透测试套件 |
|  | 6.6.2 车载终端与平台通信传输协议试验 |  | 应用渗透测试套件 |
|  | 6.6.3车载终端与平台通信双向身份认证试验 |  | 应用渗透测试套件 |
|  | 6.6.4车载终端与平台通信数据加密性试验 |  | 应用渗透测试套件 |
|  | 6.6.5 3车载终端与平台通信数据完整性试验 |  | 应用渗透测试套件 |

（5）GB/T40856-2021车载信息交互系统信息安全技术要求及试验方法

| 测试项目 |  |  | 测试工具 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1硬件安全实验 |  |  | 物理拆卸及芯片提取工具 |
| 6.2通信协议与接口安全试验 | 6.2.1 对外通信协议安全试验 | 6.2.1.1 通信连接安全试验 | 应用渗透测试套件 |
|  |  | 6.2.1.2 通信传输安全试验 | 应用渗透测试套件 |
|  |  | 6.2.1.3 通信终止响应安全试验 | 应用渗透测试套件 |
|  |  | 6.2.1.4远程通信协议安全试验 | 应用渗透测试套件 |
|  |  | 6.2.1.5短距离通信协议安全试验 | 无线接口安全检测工具 |
|  | 6.2.2 车内通信协议的安全试验 |  | 总线通信检测工具 |
|  | 6.2.3 通信接口的安全试验 | 6.2.3.1 总体要求试验 | 物理拆卸及芯片提取工具 |
|  |  | 6.2.3.2 车外通信接口安全试验 | WEB漏扫 |
|  |  | 6.2.3.3 车内通信接口安全试验 | 总线通信检测工具 |
| 6.3操作系统安全试验 | 6.3.1 操作系统安全配置试验 |  | 应用渗透测试套件 |
|  | 6.3.2 安全调用控制能力试验 | 6.3.2.1 通信类功能受控机制安全试验 | 检查 |
|  |  | 6.3.2.2本地敏感功能受控机制试验 | 检查 |
|  | 6.3.3操作系统安全启动试验 |  | 物理拆卸及芯片提取工具 应用渗透测试套件 |
|  | 6.3.4操作系统更新安全试验 |  | 应用渗透测试套件 |
|  | 6.3.5操作系统隔离试验 |  | 检查 |
|  | 6.3.6操作系统安全管理试验 |  | 物理拆卸及芯片提取工具 主机漏扫 固件动静态 |
| 6.4应用软件安全试验 | 6.4.1应用软件基础安全试验 |  | 应用渗透测试套件 APP隐私合规检测工具 APP安全检测工具 |
|  | 6.4.2应用软件代码安全实验 |  | 应用渗透测试套件 APP安全检测工具 |
|  | 6.4.3 应用软件访问控制试验 |  | 应用渗透测试套件 |
|  | 6.4.4 应用软件运行安全试验 |  | 应用渗透测试套件 |
|  | 6.4.5应用软件通信安全试验 |  | 应用渗透测试套件 |
|  | 6.4.6应用软件日志安全实验 |  | 应用渗透测试套件 |
|  | 6.5.2 数据存储安全试验 |  | 物理拆卸及芯片提取工具 |
|  | 6.5.3数据传输安全试验 |  | 应用渗透测试套件 |
|  | 6.5.4 数据销毁安全试验 |  | 物理拆卸及芯片提取工具 |

（6）GB/T40857-2021汽车网关信息安全技术要求及试验方法

| 测试项目 |  | 测试工具 |
| --- | --- | --- |
| 7.1硬件安全试验 |  | 总线通信检测工具 |
| 7.2 通信信息安全试验 | 7.2.1 CAN 网关通信信息安全试验 |  |
|  | 7.2.2 以太网网关通信信息安全试验 |  |
|  | 7.2.3 混合网关通信信息安全试验 |  |
| 7.3固件信息安全试验 |  |  |
| 7.4数据信息安全试验 |  |  |

（7）GB/T41578-2022电动汽车充电系统信息安全技术要求及试验方法

| 测试项目 |  |  | 测试工具 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1硬件安全试验方法 |  |  | 总线通信检测工具 物理拆卸及芯片提取工具 |
| 6.2软件安全试验方法 | 6.2.1安全启动 |  | 应用渗透测试套件 物理拆卸及芯片提取工具 |
|  | 6.2.2安全日志 |  | 日志检测工具 |
| 6.3数据安全试验方法 | 6.3.1数据完整性 |  | 总线通信检测工具 |
|  | 6.3.2数据保密性 |  | 总线通信检测工具 应用渗透测试套件 |
| 6.4通信安全试验方法 | 6.4.1充电系统对外通信安全 | 6.4.1.1通信连接安全 | —— |
|  |  | 6.4.1.2 通信传输安全 |  |
|  |  | 6.4.1.3通信接口安全 |  |
|  | 6.4.2充电系统对内通信安全 |  |  |

（8）GB/T 41871-2022信息安全技术 汽车数据处理安全要求

| 测试项目 | 测试工具 |
| --- | --- |
| 4通用安全要求 | 要求类标准 |
| 5车外数据安全要求 | 汽车数据安全检测工具 |
| 6座舱数据安全要求 | 要求类标准 |

（9）GB/T44778-2024汽车诊断接口信息安全技术要求及试验方法

| 测试项目 |  |  | 测试工具 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 诊断接口信息安全试验方法 | 6.1.1 身份认证和权限控制试验方法 |  | 总线通信检测工具 |
|  | 6.1.2 身份认证算法试验方法 | 6.1.2.1 基于对称加密算法的认证的试验方法 |  |
|  |  | 6.1.2.2 基于非对称加密算法的认证的试验方法 |  |
|  |  | 6.1.2.3 摘要算法试验方法 |  |
| 6.2 诊断接入端信息安全试验方法 | 6.2.1 安全存储试验方法 |  | 物理拆卸及芯片提取工具 |
|  | 6.2.1 安全存储试验方法 |  |  |
|  | 6.2.3密钥信息销毁试验方法 |  |  |
| 6.3 诊断准入端信息安全试验方法 | 6.3.1 控制器信息安全试验方法 | 6.3.1.1 安全存储试验方法 | 物理拆卸及芯片提取工具 |
|  |  | 6.3.1.2 权限控制试验方法 | 总线通信检测工具 |
|  |  | 6.3.1.3 认证失败处理机制试验方法 |  |
|  | 6.3.2 车内诊断安全试验方法 | 6.3.2.1 安全访问解锁及执行试验方法 |  |
|  |  | 6.3.2.2 诊断权限试验方法 |  |
| 6.4物理连接安全试验方法 | 6.4.1 诊断连接器物理连接试验方法 |  | 检查 |
|  | 6.4.2 诊断连接器通信总线试验方法 |  |  |

仪器设备采购方案

信息安全实验室采购方案分为四个包。

包1为通用及车辆专用信息安全检测工具；

包2为芯片及密码检测工具；

包3为无人机专用检测工具；

包4为实验室管理平台。

本次采购包1通用及车辆专用信息安全检测。

仪器设备安装调试

由选择的建设服务商按照合同约定要求执行安装调试工作。

实验室运行流程图

图4 实验室设备整体图

如图4，信息安全检测工具分为四大类：

（1）应用机系统安全检测工具

此类工具基本为软件，只需部署在服务器。

（2）通信及数据安全检测工具

此类工具为硬件+软件结合，硬件设备采集数据，软件系统分析数据，通过物理接口或网络的形式传达到实验室管理平台。

（3）芯片及零部件安全检测工具

此类设备基本为硬件设备，主要针对零部件及芯片，其中软件部分为商用密码测试系统。

（4）实验室管理平台

实验室管理平台包括管理系统、测试辅助设备、汽车台架等。

图5 通用及车辆专用信息安全检测流程图

图5为通用及车辆专用信息安全检测流程图，所有的设备/软件测试结果均汇集到信息安全实验室管理平台中，最后进行报告的输出。以上只针对标准项目，对于非标项目可自己创建试验报告模版，也可由每个设备/软件收集的数据进行单独出具。

实验室设备布局图

1#实验楼二层布设管理平台、应用、APP测试、芯片、密码测试，由于以上这些测试不需要大的实体物，因此布设在二楼，如图3所示。

图6 1#实验楼二层

2#实验楼布设主要测试设备，大多为便携式或可移动式，配合整车进行测试，如图7所示。

图7 2#实验楼

实验室试运行

试运行时间范围

实验室交付、部署完成后，预计试运行周期为3个月，在此期间对实验室进行全方位的测试与磨合。

参与试运行的人员及职责

实验室负责人

整体统筹试运行工作，制定工作计划和目标，协调各方资源，确保试运行顺利开展。

对试运行期间出现的重大问题进行决策，监督各项工作的执行情况，定期向上级汇报进展。

检测工程师

依据相关标准和操作规程，使用检测设备对各类样品进行信息安全检测，如实记录检测数据和结果。

负责检测设备的日常操作、维护与简单故障排查，及时反馈检测过程中发现的设备异常及技术问题。

质量管理人员

依据质量管理体系要求，对试运行期间的检测流程、操作规范、结果报告等进行质量监督，确保各项工作符合质量标准。

收集、整理和分析质量相关数据，针对发现的不符合项提出改进建议，并跟踪整改措施的执行情况。

保障人员

保障实验室的物资供应，包括检测设备、试剂、办公用品等的采购、存储与分发。

负责实验室环境的维护，确保温湿度、电力、网络等环境条件满足检测要求，配合处理各类突发的设施设备故障及安全问题。

试运行内容及步骤

人员培训与磨合（第1个月）

1.组织内部培训课程

开展涵盖信息安全基础理论、相关检测标准、检测设备操作、实验室质量管理体系等方面的专业培训，确保所有参与试运行的人员熟悉业务知识和工作流程。

2.模拟检测演练

设置一些模拟检测项目，让检测技术人员分组进行实际操作，熟悉从样品接收、检测方案制定、检测实施到结果报告的全流程，在演练过程中加强人员之间的沟通协作，发现并解决操作熟练度、流程衔接等方面的问题。

设备试运行与验证（第1-2个月）

1.设备安装与初始化设置

按照设备说明书要求，完成各类信息安全检测设备（如漏洞扫描工具、芯片测试设备等）的安装调试工作，进行初始化参数配置，确保设备能够正常启动运行。

2.设备性能验证

采用标准测试样品或已知特征的样本数据，对设备进行性能验证测试，检查设备是否能够准确检测出预设的信息安全问题，如漏洞、异常流量、加密强度不足等，并记录设备的检测精度、稳定性、响应时间等性能指标，与设备标称参数进行对比分析，对于不符合要求的设备及时联系供应商进行调整或维修。

检测流程测试（第1-2个月）

1.制定检测流程规范

依据相关标准和实验室实际情况，制定详细的信息安全检测流程规范，明确样品受理、检测项目确定、检测方案编制、现场检测、数据处理、结果判定以及报告出具等各环节的具体要求、责任人和时间节点。

2.实际样品检测

接收一定数量的实际送检样品（可以是合作单位提供的具有代表性的信息系统、软件、硬件产品等），按照既定流程开展信息安全检测工作，在检测过程中严格记录每个环节的执行情况、遇到的问题以及解决措施，重点关注流程的合理性、各环节之间的衔接顺畅程度以及整体检测效率。

质量管理体系运行（第1-2个月）

1.质量体系文件宣贯

组织全体人员深入学习实验室质量管理体系文件，包括质量手册、程序文件、作业指导书等，确保每个人都清楚了解质量管理的各项要求以及自身在质量体系中的职责。

2.内部质量审核

定期开展内部质量审核活动，由质量管理人员依据审核计划，对实验室的管理活动、检测过程、设备维护、人员操作等各个方面进行全面检查，对照质量体系文件要求查找不符合项，分析原因并制定整改措施，跟踪整改落实情况，验证整改效果，确保质量管理体系有效运行。

数据收集与分析

在试运行的各个阶段，要求工作人员详细记录涉及人员培训效果、设备性能参数、检测流程执行情况、质量审核结果、安全与环境保障状况等方面的数据，建立专门的数据收集台账。

定期（每周或每两周）组织召开数据分析会议，由各岗位负责人对收集的数据进行分类整理和深入分析，总结试运行过程中的经验教训，找出存在的问题和不足之处，形成数据分析报告，为后续的改进工作提供依据。

问题反馈与改进机制

建立畅通的问题反馈渠道，鼓励所有参与试运行的人员及时将在工作过程中发现的各类问题通过书面报告、内部沟通平台或面对面沟通等方式反馈给实验室负责人或相应的主管人员。

针对反馈的问题，由相关责任人进行分类整理，组织技术专家、管理人员等共同分析问题产生的原因，制定切实可行的改进措施，并明确责任人和整改期限。

对整改措施的执行情况进行跟踪监督，定期对改进效果进行评估验证，确保问题得到有效解决，同时将改进情况纳入到数据分析报告中，形成闭环管理，持续提升实验室的运行水平。

试运行总结与评估

在试运行结束后，实验室负责人组织召开总结评估会议，各岗位人员汇报试运行期间的工作情况、取得的成果、存在的问题以及改进措施的落实情况。

依据收集的数据、分析报告以及实际运行效果，对实验室整体试运行情况进行全面评估，判断实验室是否具备正式运营的条件，形成试运行总结报告，向上级主管部门汇报，并作为后续正式运营决策的重要依据。

实验室建设风险分析

技术风险

检测设备工具的适配与更新风险

设备间可能存在兼容性问题，且设备更新涉及成本、培训及适配难题，若不能及时更新，会影响检测业务开展。

应对措施：在采购检测设备工具前，进行充分的市场调研和技术测试，优先选择兼容性好、开放性强的产品，通过信息安全实验室检测管理平台接入工具进行统一管理，降低风险。制定合理的设备更新预算计划，根据设备使用寿命、技术发展趋势以及业务需求，定期评估设备更新的必要性，预留专项资金用于设备采购和升级。加强与设备供应商的长期合作，确保能及时获取技术支持和培训服务，保障新设备顺利投入使用。

检测技术数据积累与应用风险

数据质量受多种因素影响，且数据挖掘利用需要专业人才和合适算法，若处理不当，无法助力检测技术优化。

应对措施：建立完善的数据管理体系，通过信息安全实验室检测管理平台从数据采集源头开始规范操作流程，引进先进的数据挖掘、建立数据分析模型库，提高数据应用效率，推动检测技术不断优化。

运营风险

团队建设与人才流失风险

可能存在人才不足或流失，会影响实验室运营和创新成果产出。

应对措施：制定具有竞争力的人才招聘策略，结合市场行情和实验室实际情况，提供优厚的薪酬福利、良好的职业发展通道以及舒适的工作环境，通过线上线下多种渠道广泛招聘行业优秀人才。建立完善的员工关怀和激励机制，定期开展员工绩效评估，根据工作表现给予相应的奖励和晋升机会，关注员工职业发展需求，提供多样化的培训和学习机会，营造积极向上、团结协作的团队氛围，增强员工的归属感和忠诚度。

业务拓展与市场竞争风险

面临激烈市场竞争和新领域市场需求不确定问题，可能导致业务增长受限、资源闲置。

应对措施：深入开展市场调研，分析竞争对手的优势和劣势，找准实验室的差异化竞争优势，制定针对性的市场营销策略，突出服务质量、技术专业性等特色，提升品牌知名度和市场影响力。对于新领域业务，采取谨慎的市场进入策略，先进行小规模的试点投入，与相关企业、科研机构合作开展项目，共同探索市场需求和商业模式，根据市场反馈及时调整业务方向和资源配置，降低市场不确定性带来的风险。

管理制度执行与优化风险

制度执行可能不到位，且随着业务发展制度需不断优化，处理不好会影响实验室正常运营。

应对措施：加强管理制度的培训和宣贯工作，通过组织专题培训、制作操作手册等方式，确保员工深入理解制度内容和执行要求，同时建立监督检查机制，定期对制度执行情况进行检查和考核，对违规行为及时纠正并进行相应处罚。设立制度优化反馈渠道，鼓励员工提出对管理制度的改进建议，定期对管理制度进行全面评估，根据实验室业务变化、技术发展等情况及时修订完善制度内容，确保制度的适应性和有效性，在变革过程中注重沟通协调，化解内部矛盾。

法律风险

标准合规与法律责任风险

检测服务需遵循法律法规，违规操作或检测失误可能导致法律责任。

应对措施：在参与标准制定过程中，严格遵守法定程序，邀请法律专业人士进行全程指导和审核，确保制定过程合法合规、公正透明，避免利益输送等违规行为。建立严格的检测报告审核制度，加强对检测人员的专业培训和职业道德教育，提高检测质量和准确性，购买专业的责任保险，以应对可能因检测失误引发的法律赔偿责任。

数据合规与隐私保护风险

检测涉及大量敏感数据，若数据管理不合规易引发法律处罚和信任危机。

应对措施：依据相关法律法规，制定完善的数据合规管理制度，明确数据采集、存储、使用、共享等各环节的操作规范和审批流程，对涉及数据处理的员工进行定期的数据合规培训。采用先进的数据加密、访问控制等技术手段保障数据安全，定期开展数据安全审计和风险评估，发现问题及时整改，一旦发生数据安全事件，按照应急预案及时响应处理，降低不良影响。

实验室投资收益分析

实验室建设预算

信息安全实验室总预算为1500万，包1通用及车辆专用信息安全工具预算为797.07万元。

以上费用包含验收后3年售后、升级服务。

实验室收益分析

实验室可同时开展两个标准化试验。

预计实验室投入运营后，第一年可实现收入450万元，主要来源于以下几个方面：

- 智能网联汽车领域

智能网联汽车的信息安全检测涉及到整车厂、零部件供应商等众多客户群体。预计每年能承接15个检测项目，平均每个项目收费20万元，该领域每年有望实现收入约300万元。

- 国产芯片及其他领域

芯片类设备销售、供应链审查等过程中需要进行信息安全检测认证，预计每年提供20个项目服务，平均项目收费5万元，每年在此领域可获得收入约100万元。

- 面向低空经济产业

随着低空经济的迅速发展，无人机、通航飞行器等相关产品对信息安全检测需求不断增加。预计每年可为5家相关企业提供检测服务，按照平均每家企业检测项目收费10万元计算，该领域每年可带来收入约50万元。

综合以上各产业检测服务，预计每年检测服务总收入可达500万元以上。

实验室建设运行管理

实验室运行团队建设

团队建设思路

建立科学合理的组织架构对于信息安全检测实验室的成功运行至关重要。通过明确职责分工、优化资源配置、提升决策效率、强化质量管理以及拓展市场和客户服务，组织架构能够确保实验室在激烈的市场竞争中保持技术领先和服务优势，同时保障实验室的长期稳定发展和风险控制能力。因此，组织架构的建立不仅是实验室日常运营的基础，更是实验室实现战略目标和持续发展的关键。

为了充分保证信息安全实验室未来的有序业务开展，本方案建议在以下原则的基础上开展组织建设。

1.职责划分和职能明确

组织架构的建立有效划分各部门的职能，明确每个岗位的工作内容，避免职责重叠或空缺，从而确保实验室运作的高效性。通过组织架构的设计，确保每个部门和岗位能够在规定时间内完成各自的任务，特别是在多个项目并行时，有效防止项目进度被拖延或混乱。

2.资源配置与优化

通过科学的组织架构设计，能够合理分配实验室的各类资源，包括人员、设备、资金等，确保资源利用的最大化。特别是对于技术研发和检测验证部门，合理的资源配置能够确保检测任务的高效执行。

3.决策效率提升

通过组织架构的层级设置，建立从实验室主管到技术总监再到各部门经理的决策流程，确保决策的科学性和执行的效率。同时，明晰的汇报关系能够加速信息传递和决策的落实。在面对突发情况或紧急项目时确保实验室快速组织资源进行应对，提高实验室的整体反应速度。

4.质量与标准管理

实验室在执行认证检测等业务时，需遵循严格的质量标准。通过建立质量控制岗位，并在组织架构中明确其职能，可保检测流程和结果的高质量，同时推动持续改进，有助于在实验室内建立并推行标准化的管理流程和操作规范，确保所有检测活动符合行业标准和法规要求。

基于以上原则，项目采用以下的组织架构设计

1.牵头部门

由军品民航事业部进行牵头，负责实验室团队建设工作。

2.实验室负责人

全面负责实验室的管理和运作，制定实验室发展战略和业务方向，确保实验室运行符合行业标准和法规。

3.	技术经理

负责信息安全检测的技术策略，指导和监督技术团队的工作，评估技术方案的可行性和有效性。

4.	项目经理

负责实验室各类检测项目的管理，包括项目规划、进度控制、资源调配、风险管理以及项目文档的整理和归档。

5.	检测与认证工程师

负责对业务对象进行检测，确保检测结果符合认证要求。

6.质量控制专员

负责实验室质量管理体系的建立和维护，确保所有检测流程符合质量标准要求，定期进行内审和外审。

人员需求、团队建设、专业培训。（招聘高素质的质检人员，包括实验师、技术员和数据分析师等，建立培训计划，对新员工进行专业知识培训和操作技能培训，邀请国内外专家进行定期培训，提升实验室人员的专业水平）

团队建设方案

人员需求

1.实验室

负责实验室各类检测设备的操作、调试与日常维护工作，确保设备处于良好的运行状态，能够准确进行芯片安全、数据安全、通信安全以及应用系统安全等各项检测任务。

依据相关检测标准和操作规程，设计并执行具体的实验检测方案，对实验过程进行详细记录，保证实验数据的准确性和完整性，及时处理实验过程中出现的技术问题和异常情况。

参与实验室检测方法的优化和新检测项目的研发工作，结合实际检测需求，提出改进意见和创新思路，协助提升实验室的整体检测能力。

2.检测工程师

在实验师的指导下，协助完成各项检测实验的准备工作，包括样品采集、预处理、检测设备的预热与校准等，确保实验流程的顺利开展。

负责实验室的日常巡检工作，对设备运行状态、环境温湿度、电力供应等情况进行定时检查和记录，发现问题及时向实验师汇报，并配合进行简单的故障排除和应急处理。

参与实验室的数据采集、整理和初步分析工作，按照规定的格式和要求对检测数据进行录入和归档，协助实验师完成实验报告的部分基础内容撰写。

3.数据分析师

负责对实验室产生的大量检测数据进行深度挖掘和分析，运用合适的数据分析方法和模型，从海量数据中提取有价值的信息，例如通过数据分析评估不同检测项目的风险趋势、发现潜在的数据安全隐患以及总结各产业检测样本的共性和特性问题等。

协助建立和完善实验室的数据质量管理体系，制定数据质量评估标准和方法，对数据的准确性、完整性、一致性等进行审核和监控，及时发现并纠正数据质量问题，保障数据的可靠性，为检测结果的判定和决策提供有力支持。

根据数据分析结果，为实验室的技术研发方向、检测流程优化以及业务拓展等方面提供数据驱动的建议和决策依据，参与编写数据分析报告，以直观清晰的方式呈现数据背后的洞察和结论。

4.项目经理

作为实验室承接各类检测项目的核心责任人，全面负责项目的整体规划和执行工作，根据客户需求制定详细的项目计划，明确项目目标、任务分解、时间节点、资源分配以及质量控制要求等内容，确保项目能够按时、高质量地完成。

协调实验室内部各部门（如检测部门、技术支持部门、质量管理部门等）之间的工作衔接与协作，解决项目执行过程中出现的跨部门沟通协调问题、资源冲突问题以及技术难题等，保障项目的顺利推进。

与外部客户保持密切沟通，及时反馈项目进展情况，收集客户意见和需求变更信息，根据实际情况对项目计划进行合理调整，确保项目成果符合客户期望，同时负责项目验收工作，整理并提交项目验收文档，维护良好的客户关系。

5.质量管理人员

负责建立和完善实验室的质量管理体系，依据国际国内相关标准和法规要求，制定实验室的质量方针、质量目标以及各项质量管理规章制度、操作流程和质量记录文件等，确保实验室的各项工作都在质量管理体系的规范下有序开展。

组织实施实验室内部的质量审核工作，定期对实验室的管理活动、检测过程、设备维护、人员操作等方面进行全面检查，发现不符合质量管理体系要求的问题及时开具不符合项报告，并跟踪督促相关部门进行整改，验证整改效果，持续改进实验室的质量管理水平。

负责实验室检测报告的审核工作，对检测数据的准确性、检测过程的合规性、结果判定的正确性以及报告格式的规范性等进行严格审核，确保出具的检测报告真实、可靠、准确且符合相关标准和客户要求，同时处理客户对检测质量方面的投诉和反馈，分析原因并采取相应的纠正和预防措施。

团队建设

根据实验室各岗位的人员需求特点和职责要求，制定针对性的招聘策略。通过多种渠道进行招聘信息发布

建立完善的招聘流程，包括简历筛选、笔试、面试（初面、复面、终面）、背景调查等环节。在招聘过程中，注重对应聘人员专业知识、实践技能、创新能力、团队协作精神以及职业素养等方面的综合考察，确保招聘到的人员不仅具备扎实的专业基础，还能适应实验室的工作氛围和团队文化。

团队协作与沟通机制建设

以项目为导向，根据不同的检测项目和研发任务组建跨部门的项目团队，明确各成员在项目中的角色、职责和工作界面，通过项目启动会、定期项目例会、项目进度报告等形式加强团队成员之间的沟通与协作，及时解决项目推进过程中出现的问题，确保项目目标的顺利实现。

绩效考核与激励机制

建立科学的绩效考核体系：制定一套科学合理、公平公正的绩效考核体系，从工作业绩、工作能力、工作态度等多个维度对员工进行全面考核。对于不同岗位的员工，设置差异化的考核指标和权重，例如对实验师重点考核检测任务完成情况、检测数据准确性以及新检测方法研发成果等；对项目负责人重点考核项目进度、质量、成本控制以及客户满意度等。定期开展绩效考核工作，确保考核结果能够客观反映员工的工作表现和贡献。

专业培训

1.新员工入职培训

帮助新员工快速了解实验室的基本情况、组织架构、企业文化、规章制度以及各岗位的工作职责和工作流程，使其尽快融入实验室团队，熟悉工作环境，为正式开展工作奠定基础。

2.专业知识培训

定期内部培训课程，制定详细的内部培训计划，定期邀请实验室内部的专家、技术骨干以及经验丰富的员工担任培训讲师，针对信息安全领域的前沿技术、新出台的法律法规、行业标准规范以及实验室新开展的检测项目等内容开展专业知识培训课程。培训形式可以采用集中授课、专题讲座、案例分析讨论等多种方式，帮助员工不断更新和拓宽专业知识面，提升专业素养。

定期组织技术交流分享会，鼓励员工将自己在工作中遇到的技术难题、解决方案以及学习研究心得等进行分享交流，营造良好的学习氛围和技术创新环境，通过员工之间的相互学习和启发，共同提高团队整体的专业技术水平。

3.操作技能培训

随着实验室检测设备的不断更新换代以及检测项目的日益复杂，定期组织员工进行设备操作技能提升培训。由设备供应商的技术工程师或实验室内部熟悉设备的专家对新设备的功能特性、操作方法、维护保养要点以及常见故障排除等内容进行详细培训，确保员工能够熟练掌握各类检测设备的操作技能，充分发挥设备的性能优势，提高检测工作的效率和准确性。

在培训结束后，组织员工进行实际操作演练，并通过考核的方式检验员工对操作技能的掌握程度。对于考核未通过的员工，安排补考和针对性的辅导培训，直至其熟练掌握相关操作技能为止，保证每位员工都能在实际工作中规范、准确地操作设备，完成检测任务。

邀请国内外专家培训

专家资源引进：与国内外信息安全领域的知名专家、学者、行业领军人物建立长期合作关系，通过学术交流、项目合作、专家顾问等方式邀请他们定期到实验室开展专业培训和技术指导工作，拓宽实验室员工的国际视野，了解国际前沿的信息安全检测技术、研究方法以及行业发展趋势。

根据实验室的业务需求和员工的实际专业水平，与专家沟通确定定制化的培训内容，例如针对低空经济产业信息安全检测的特殊技术要求、智能网联汽车信息安全面临的新挑战与应对策略、国产芯片最新的安全检测技术发展动态等方面开展深入培训，使员工能够及时掌握行业最新动态和先进技术方法，为实验室在相关领域的业务拓展和技术创新提供有力支持。

实验室运行管理和操作规范

人员管理

资质与培训

实验室工作人员应具备汽车工程、信息安全、电子通信等相关专业背景，且需通过相应的专业技能培训和考核，获得相关资质证书，如网络安全工程师、汽车电子工程师等认证，确保具备开展汽车信息安全检测工作的能力。

定期组织内部培训和外部进修活动，让工作人员及时了解最新的汽车信息安全法规、标准、检测技术以及行业动态，不断提升专业素养和实操水平。

岗位职责明确

设立不同岗位，如实验室主管负责整体规划、协调和监督实验室的运行；检测工程师具体执行检测任务、记录和分析检测数据；质量管理人员把控检测流程的合规性和结果的准确性等。

各岗位人员需清楚知晓自身职责范围，严格按照岗位要求履行工作任务，确保实验室各项工作有序开展。

设备管理

设备维护与校准

制定详细的设备维护计划，定期对设备进行清洁、保养、检查，及时更换易损部件，确保设备处于良好的运行状态。

按照规定的周期和标准，将设备送至有资质的计量校准机构或由专业人员使用校准工具对设备进行校准，保证设备检测数据的准确性和可靠性。记录每次维护和校准的情况，建立设备档案。

设备使用规范

为每台设备编制操作手册，详细说明设备的启动、操作步骤、参数设置、注意事项以及紧急情况处理方法等内容。

工作人员在使用设备前需经过专门培训，熟悉操作手册内容，严格按照规范操作设备，严禁违规使用造成设备损坏或检测结果偏差。

检测流程管理

委托受理

接待客户检测委托时，详细了解客户需求，收集被检测汽车或零部件的相关资料，如产品规格、功能描述、已遵循的信息安全标准等信息。

向客户介绍实验室的检测能力、检测标准、收费标准以及预计检测周期等内容，与客户签订检测委托合同，明确双方的权利和义务。

检测方案制定

检测工程师依据委托内容、相关国家标准（如GB/T40861-2021《汽车信息安全通用技术要求》等）以及国际标准，结合被检测产品的特点，制定具体的检测方案。

检测方案需明确检测项目、检测方法、采用的检测工具、抽样方式（若适用）以及判定合格的依据等内容，经审核批准后实施。

样品采集与准备

按照检测方案要求，对送检的汽车整车或零部件进行样品采集。对于整车检测，要确保车辆状态正常、功能完整；对于零部件，需做好标识和防护，避免在运输和准备过程中受到损坏或信息被篡改。

在检测前，对样品进行必要的预处理，如连接测试设备、配置初始参数等，使其符合检测环境要求。

检测实施

检测工程师严格按照批准后的检测方案和设备操作规范，使用相应的检测工具对样品进行检测操作。在检测过程中，需认真观察、记录检测数据，如实填写检测原始记录表格，确保数据的真实性和完整性。

如遇到检测数据异常或设备故障等突发情况，应立即停止检测，采取相应的应急措施，如保存数据、检查设备等，并及时向上级汇报，分析原因，待问题解决后继续检测。

检测结果判定与报告出具

检测完成后，检测工程师依据检测方案中规定的判定依据，对检测数据进行分析和结果判定，确定被检测产品是否符合相应的信息安全标准要求。

编制检测报告，报告内容应包括检测项目、检测结果、判定结论、检测依据、检测日期等详细信息，经审核、批准后加盖实验室公章，向客户发放正式检测报告。

质量管理

内部质量控制

定期开展实验室内部比对试验，安排不同检测人员使用相同或不同的检测设备对同一样品进行检测，对比检测结果，分析偏差原因，确保检测结果的一致性和准确性。

参加外部机构组织的能力验证活动，与其他同行业实验室进行检测数据比对，及时发现实验室存在的问题并加以改进，提升实验室整体检测水平。

质量监督

设立质量监督员，对实验室的检测工作全过程进行质量监督，包括人员操作、设备使用、检测流程执行、数据记录等方面，发现不符合质量管理体系要求的情况及时纠正，并记录监督情况。

定期对质量监督情况进行总结分析，针对频繁出现的问题制定预防措施，持续改进实验室的质量管理工作。

安全与环境管理

安全管理

实验室应制定完善的安全管理制度，涵盖电气安全、网络安全、消防安全等方面。对实验室的用电设备进行定期检查，防止触电、短路等电气事故；加强网络安全防护，防止检测数据泄露、被黑客攻击等情况发生；配备充足的消防器材，并定期组织消防安全培训和演练。

工作人员需严格遵守安全管理制度，在进行涉及高压、辐射等危险操作时，需做好防护措施，确保人身安全和实验室安全。

环境管理

保持实验室环境整洁、温湿度适宜、通风良好，为检测设备和工作人员提供良好的工作条件。对检测过程中产生的废弃物，如废旧电子元件、废弃化学试剂等，按照相关环保规定进行分类收集、存放和处理，避免对环境造成污染。

数据管理

数据文件管理

建立健全实验室的文件管理制度，对实验室的质量手册、程序文件、检测标准、操作手册、检测报告模板等文件进行有效管理。文件的编制、审核、批准、发布、修订等环节需严格按照规定流程执行，确保文件的有效性和适用性。

及时更新文件版本，向工作人员传达文件变更内容，保证所有人员使用的是最新有效的文件开展工作。

档案管理

对实验室的各类档案资料，如检测委托合同、检测原始记录、检测报告、设备档案、人员培训记录等进行分类归档，建立档案目录，便于查询和管理。

档案的保存期限应符合相关法规和客户要求，到期后按照规定程序进行销毁处理，确保档案资料的妥善管理。

实验室建设规划

实验室建设组织机构

牵头部门

军品民航事业部作为整个实验室项目建设的牵头部门，全面负责项目的策划、组织、协调、监督和控制工作。整合各方资源，确保项目按照既定的目标、进度、质量和预算要求顺利推进，同时协调各参与部门之间的沟通与协作，及时解决项目建设过程中出现的各类问题和风险。

外部专家

实验室建设计划

| 序号 | 工作阶段 | 工作内容与要求 | 责任人 | 时间周期 | 进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验室方案设计 | 实验室设计方案可行性论证；通过项目评审会评审，确定实验室建设方案，安排后续建设周期计划 |  | 6个月，预计在2025年2月10日前完成 | 进行中 |
| 2 | 实验室工程建设 | 实验室工程施工建设，包括实验室基础设施建设、内部装修及水电建设等 |  | 12个月，预计在2025年12月31日前 | 未开始 |
| 3 | 实验室仪器设备采购 | 实验室设备招投标工作、包括招投标、合同签订、设备交付验收 |  | 招投标工作预计在2025年6月1日前完成，设备交付在2025年9月1日前完成 | 进行中 |
| 4 | 实验室安装调试 | 实验室设备安装与调试，包括设备安装、培训等工作 |  | 6个月，预计在2025年12月31日前完成 | 未开始 |
| 5 | 实验室团队建设 | 实验室团队建设，包括人员招聘、制度建设、员工培训等工作 |  | 持续性工作，预计在2025年12月31日前完成 | 未开始 |
| 6 | 实验室试运行 | 实验室交付完成后进行试运行，主要确认实验室是否满足开展相关业务的能力 |  | 试运行周期1个月，预计在2026年2月31日前完成 | 未开始 |
| 7 | 实验室CNAS扩项 | 实验室相关标准CNAS扩项申请与审核 |  | 不涉及 | 未开始 |
| 8 | 实验室验收 | 实验室验收，开始正式进入营业 |  | 2026年6月31日前完成 | 未开始 |

通用及车辆专用信息安全工具满足标准