内部资料

注意保密

通信性能实验室建设方案

实验室名称： 通信性能实验室

实验室负责部门： 军品民航事业部

实验室建设负责人： 徐聪

建设周期： 2025年1月至2026年8月

二〇二五年一月

目  录

1. 实验室建设背景和目标	1

1.1背景	1

1.2总体目标	2

2. 通信性能实验室国内外现状分析	3

2.1 通信性能实验室国外情况	3

2.2 通信性能实验室国内情况	4

2.3实验室建设依据标准、规范	6

3. 实验室建设内容	8

3.1实验室建设依据标准、规范	8

3.2公司现有能力情况	10

3.3实验室建设目标	11

3.4实验室建设内容	12

4. 实验室建设风险分析	19

4.1人才资源风险	19

4.2市场风险	19

4.3管理风险	19

5. 实验室投资收益分析	19

5.1实验室建设预算	19

5.2实验室收益分析	20

6. 实验室建设运行管理	21

6.1实验室运行团队建设	21

6.2实验室运行管理和操作规范	22

7. 实验室建设规划	24

7.1实验室建设组织机构	24

7.2实验室建设计划	24

通信性能实验室建设方案

- 实验室建设背景和目标

## 1.1背景

无人驾驶飞行器（Unmanned Aerial Vehicle）简称无人机，其应用前景广泛，能够支持交通业、能源、公共事业等诸多领域的解决方案，是中国制造 2025 十大重点发展领域中的新一代信息技术产业之一。国家政策的支持使得无人机行业的标准化和规范化需求逐渐增加，2021年2月，《国家综合立体交通网规划纲要》首次提及低空经济；2023年12月中央经济工作会议和2024年《政府工作报告》中均提到要积极发展低空经济产业。至今，全国有20多个省份将低空经济写入地方《政府工作报告》中。北京市发挥在京部委、政策资源优势，发展空域管理规划、飞行规则制定、基础设施建设、低空产业咨询等生产性服务业；发展监管服务技术，支持在京科研机构、企业、通信运营商等开发低空飞行管控及飞行调度指挥系统，提供无线电频谱创新应用、空域精细化划设使用和大规模高密度高频次智能融合飞行等方面的技术支持。同时，北京计划在京设立无人机、eVTOL等适航验证、生产检测、应用测试等领域技术研发和服务机构，形成一批第三方的检验检测及适航验证公共服务平台，构建技术输出能力。这也为通信性能实验室提供了广阔的市场前景。

国家和地方政府在推动无人机产业发展的同时，也出台了多项政策以提升其在国防军工领域的应用能力。例如：

1.《“十四五”国家战略性新兴产业发展规划》

明确将无人机产业作为重点发展方向，支持通信技术（如5G/6G、卫星通信）与无人机的融合应用。推动建设无人机综合测试验证平台和通信技术实验室。

2.低空空域管理改革政策

中国民航局发布《民用无人驾驶航空试验基地（试验区）管理办法》，开放部分区域用于无人机通信测试，支持实验室开展低空通信网络验证。

3.工业和信息化部《关于加强无人装备通信技术研发应用的通知》

推动5G/6G、卫星通信（如北斗短报文）与无人装备的融合测试。

4.工业和信息化部等十四部门发布《关于加强极端场景应急通信能力建设的意见》

（1）推进应急通信技术突破应用。聚焦信息通信新技术，通过国家、部省科技重大专项和重点研发计划支持应急通信关键技术攻关突破。推动跨运营商应急漫游、无人机空中通信、室内定位导航、地下空间信号增强等适用于极端场景的重点技术研发，加快推进人工智能、通信大数据等新一代信息通信技术以及安全技术应用，满足应急通信能力现代化升级演进需要。

（2）研发推广新型应急通信装备。面向极端场景，制定重点装备研发清单，组织开展揭榜挂帅。用好各类项目渠道，设立专门科目支持应急通信高端、新型、适用装备研制。重点加强无人空中载体装备、全地形车、高空基站等高机动性装备，应急专网融合终端、背包基站、微波/散射通信装备等轻量化便携装备，适应严寒、密林等极端条件装备以及更适合基层使用的易操作高可靠性设备研发推广。《国防科技工业发展“十四五”规划》：强调要加快无人机技术的军民融合发展，推进高性能无人机及其配套系统的研发，提升无人机在国防领域的应用水平。

5.美国国防部公开了《无人系统综合路线图（2017-2042）》（美国自2001年以来发布的第8版无人机/无人系统综合路线图，用于指导美军用无人机、无人潜航器、无人水面艇、无人地面车辆等的全面发展。）：指出无人机将在战场侦察、精确打击、通信中继等方面发挥重要作用，要求加强无人机通信系统的自主可控能力和抗干扰能力。所有无人系统共同面临的关键通信挑战包括：通信链的可用性、通信链支持的数据量、频谱分配、射频子系统对于电磁干扰的韧性等。当较高密度的无人系统在相对小的区域内作战时，会增加本地数据传输需求，对机载系统和地面/水面控制系统而言，尺寸、重量、功率及冷却性能是许多平台的限制因素。针对大型无人系统，必须缩短与数字系统有关的恢复时间。通信技术发展的关键技术包括发射器/接收器系统设计，预处理、压缩处理、数据加密等信号处理技术，抗干扰光学通信等。目前，高增益、坚固耐用、成本更低的多向天线是无人机通用的通信设备，大型无人机也可考虑使用高聚束微波，合成孔径天线和相控阵天线是发展趋势。此外，砷化镓（GaA）、氮化镓（GaN）固态功率放大器也正在研制中。

《装备发展“十四五”规划》：强调要推动无人机技术与军事需求的深度融合，提升无人机的智能化水平和信息化作战能力，确保在复杂电磁环境下的通信可靠性。

在这些政策的指导下，无人机在国防军工领域的应用日益广泛，其通信系统的稳定性和可靠性已成为决定战场成败的关键因素之一。通信设备依托移动通信网络、物联网、云计算等基础设施，形成通信、感知、计算一体化的智能互联数字化服务体系。建立通信传输测试实验室可以实时地收集、处理、分析和传输飞行器的状态信息、通信数据等，为飞行器的安全飞行提供有力保障。低空通信网络是低空飞行的重要基础，对低空经济规模化发展起决定性作用。无论是低空监管平台与无人机机载数据的实时回传，还是无人机的长距离飞行远程操控，都依赖可靠的通信网络。建设一个专门针对通信传输性能检测的实验室，不仅可以服务于民用市场，还能够为国防军工领域提供重要的技术支持，符合国家战略需求。

## 1.2总体目标

2023年，我国交付民用无人机超317万架，通用航空制造业产值超510亿元，同比增长近60%。2024年上半年，我国新注册无人机超60万架，无人机总数较2023年底增长48%。截至目前，超1.4万家无人机企业持有现行有效的民用无人驾驶航空器运营合格证，超22.5万人持有无人机操控员执照。目前，全球范围内针对无人机通信性能的专业检测实验室数量有限，多数集中在航空研究机构或大型无人机制造企业。我国虽然在无人机技术方面处于领先地位，但专门的通信性能实验室仍然较为稀缺，多数检测依赖于企业内部实验室或少数科研机构。这导致了市场上权威性和独立性较强的第三方检测服务供不应求。

其中，一些领先的无人机制造商已经建立了内部的通信性能测试实验室，如大疆创新、亿航智能等。这些实验室主要为自家产品提供测试服务，而第三方实验室主要集中在欧洲和北美地区，提供更为独立和权威的检测服务。例如：

德国Fraunhofer：设有专业的无人机通信性能测试实验室，主要提供无线电频谱分析、信号传输性能检测等服务。

美国MITRE Corporation：为政府和私营企业提供无人机通信系统的测试和验证服务，重点检测无人机与地面站之间的通信链路可靠性。

我司建设通信性能实验室的核心目的是为了加快新型通用航空装备通信技术技术攻关，加速低空智联技术攻关和模式创新，为构建未来低空安全高效运行体系提供坚实支撑；加快建立贯穿低空装备研发设计、生产制造、试验验证、运行支持全生命周期的工业标准体系，联合有关部门推动建设第三方检测认证体系。无人机的通信性能直接关系到飞行的安全性和任务的成功率，通过专业的通信性能检测，能够确保无人机在不同环境下的稳定通信，保障飞行安全，并为国防军工领域提供可靠保障。通信性能实验室建成后将覆盖无人机、无人车、反无人机系统设备等数据链路和通信性能的测试服务。

- 通信性能实验室国内外现状分析

## 2.1 通信性能实验室国外情况

根据美军发布的《美国陆军无人机系统2010-2035路线图》，典型的无人机(UAV)系统由无人飞行器、有效载荷、人员、控制单元、武器系统平台、显示器、通信结构、贯穿寿命周期的后勤补给等组成。无人飞行器典型的载荷包括传感器、通信中继设备、武器(非致命或致命)和货物。控制单元包括任务指挥与控制(C2)，任务计划、起降、无人机控制，有效载荷控制、武器控制和通信七项任务。控制单元一般是定位在地面控制站(GCS)上，也可以装载于车辆、航船或飞行器上。地面控制站(GCS)与无人机(UAV)之间，是通过控制链路和通信链路链接的。GCS 通过UHF视距(LOS)公共数据链路和超视距无线电实施对无人机的控制，如无人机的起飞和降落、航线调整与保持、机上传感器的运作等：传感器所获取的情报，则通过卫星通信链路回传。控制链路是指用于控制无人机飞行和载荷工作的通信链路。

美国：美国国家航空航天局（NASA）成立了无人机应用中心，开展无人机的民用研究，如利用无人机进行天气预报、地球变暖和冰川消融等科学研究。其喷气推进实验室（JPL）进行了第二代光通信演示（OCD）系统空对地激光通信演示验证实验，主要技术指标包括高空无人机飞行高度1823km，跟踪精度18μrad，通信速率2.5Gb/s等。此外，美国通用原子公司展示了空基激光通信系统演示（ALCOS）项目中的无人机载激光通信载荷，该载荷计划搭载于MQ-9 Reaper“死神”无人机，与GEO卫星进行高速激光通信。

德国：德国宇航中心（DLR）的ARGOS项目利用Do-228飞机与地面站之间进行了空间激光通信验证实验，通信距离为1085km，通信速率为155Mb/s，后进一步实现通信距离为10100km，通信速率为1.25Gb/s的演示验证。2013年，DLR在DODfast项目支持下，完成了“狂风”战斗机与地面移动站之间的激光通信测试实验，通信速率为1.25Gb/s、通信距离大于50km。

加拿大：卡尔顿大学与爱立信加拿大公司合作成立了Ericsson-Carleton 5G Drone Lab，该实验室使用私有的独立5G网络远程控制无人机，是加拿大首个拥有爱立信室内5G RDS网络的大学实验室。

无人机通信技术在国外被广泛应用于军事、科研、民用等多个领域。如美国将无人机用于对飓风和热带风暴的监视和研究、土地管理和野生动物监测等。

## 2.2 通信性能实验室国内情况

目前，全球范围内针对无人机通信性能的专业检测实验室数量有限，我国虽然在无人机技术方面处于领先地位，但专门的通信性能检测实验室仍然较为稀缺，多数检测依赖于航空研究机构或大型无人机制造企业企业，如大疆创新、亿航智能等。市场上缺少权威性和独立性较强的第三方检测服务机构，因此根据国内外测试需求，建设一个面向低空飞行器、无人车、反无系统等测试其通信链路传输性能的专业检测实验室具有广阔的发展前景。

近年来，我国无人机行业飞速快速发展阶段，民用无人机连续三年保持超过50%的增长率。5G、人工智能等技术的变革和下游应用市场需求的持续爆发，给行业发展带来巨大的潜力。2020年我国无人机市场规模为200亿元，预计2025年我国无人机市场总规模将会达到约1500亿元，2020-2025年年均复合增速约为28.6%。随着无人机市场的兴起，无人机与5G通信技术融合的需求与趋势已经有目共睹，从应用场景到通信需求，从终端通信能力到无线技术创新，5G网联无人机应用的产业已经基本成熟。目前无人机低空场景应用领域主要包括：交通物流、农业值保、安防巡检、地理测绘、视频传输、应急救援、编队飞行等领域。

无人机除了单机应用外，多机编队也开始出现。当前多机编队除了应用于表演领域，在应急、军事等多个领域也具有广泛应用前景。在自主编队的无人机队中，多架飞机根据飞行任务和周围的飞机状态能够自主调整飞行任务。无人机编队飞行对于大连接、低时延、大带宽等网络特性都有了明确需求，网络切片、边缘计算、数据加密等网络安全要求也日益提高。各类无人机应用场景对通信能力需求有所差异，但均从上下行速率、数据链路传输时延、控制链路传输时延、覆盖高度、定位能力等角度对移动蜂窝网络提出了不同等级的要求。网联无人机通信链路需求为后续进行网络规划部署和网络能力优化实现提供了重要的依据。不同行业无人机对网络指标的需求如下表：

| 业务属性 | 上行速率区间 | 端到端业务时延 | 端到端控制时延 |
| --- | --- | --- | --- |
| 物流运输 | 300Kbps | 500ms | 50ms |
| 交通管理 | 10-40Mbps | 200ms |  |
| 农业植保 | 200Kbps | 500ms |  |
| 安防巡检 | 10-40Mbps | 200ms |  |
| 地理测绘 | 25-100Mbps | 200ms |  |
| 视频传输 | 25-100Mbps | 300~500ms |  |
| 应急救援 | 20-40Mbps | 200ms |  |
| 编队飞行 | 1Mbps | — |  |

国内科研机构与高校投入大：国内众多科研机构和高校都在积极开展无人机通信相关研究，如中国信息通信研究院、清华大学、北京大学等。这些机构致力于提高无人机的通信效率和稳定性，开发出能够在复杂环境下实现高效通信的新技术。技术应用逐步拓展：一些单位已开展了机载激光通信的关键技术研究、样机研制以及动态实验。北京遥测技术研究所也在卫星激光通信载荷研制经验基础上，开展无人机激光通信技术研究与载荷设计工作。

1.中国信息通信研究院移动通信创新中心MTNet（数字移动通信模拟试验网）由国家发展和改革委员会、工业和信息化部、科技部、财政部共同支持，是“新一代宽带无线移动通信网”国家重大专项的重要支撑平台。MTNet实验室长期致力于移动通信技术创新、国际和国内标准研究、设备测试评估、互联互通测试、网络规划优化，实施3G、4G、5G大型试验，推动TD-SCDMA、TD-LTE和5G技术创新和成功商用，积极开展6G研究与国际合作。建成全球领先的室内外一体化5G/LTE/TDSCDMA/WCDMA/GSM/CDMA多模多频国际测试平台，具备对系统、芯片、终端、专用仪表和关键元器件的全面测试评估能力，为全球移动通信产业发展提供服务。

2.中国民用航空第二研究所航空电信技术研究中心涵盖通信、导航、监视、无线电管理领域的新技术应用研究和设备测试与验证，具备航空电信设备测试审定能力。其通信技术研究实验室建设有我国最全的VoIP地空通信技术应用研究和测试平台；建设有我国最先进的空管LDCAS宽带数据链测试平台，解决飞机在高速动态下的稳定、安全、高效的宽带数字通信问题；建设有我国最全的数字化塔台测试平台，推动通信的新技术应用。导航技术研究实验室建设有民航北斗导航技术研究与测试验证平台，推动北斗卫星导航技术在民航的应用；建设有星基导航应用验证平台，推动导航新技术应用发展（GBAS、SBAS、ABAS），提升导航运行效能，保障导航运行安全。

- 实验室建设内容

## 3.1实验室建设依据标准、规范

通信性能实验室主要以低空飞行器、反无人机系统、无人车等通信链路为主要测试目标。通信性能实验室的主要检测服务项目包括通信链路稳定性检测、信号覆盖范围检测、抗干扰性能测试(干扰源、被干扰对象、测试设备；信号发送、接收)、传输延迟和时延抖动检测、数据传输速率测试等。

为了保证通信性能检测的科学性和一致性，国际和国内已制定了多项标准，涵盖了从无线电频谱管理到设备性能测试的各个方面。这些标准在通信性能实验室中被广泛应用：

GJB 2922-1997《无人侦察机测控系统通用规范》：本规范规定了无人侦察机测控系统的通用技术要求、质量保证规定和交货准备等。本规范适用于大、中、小型无人侦察机测控系统的研制、生产和检验，其他无人机系统亦可参照使用。

GJB 5433-2005《无人机系统通用要求》：本标准规定了无人机系统在设计和制造方面的一般要求，包括无人机、任务设备、无线电测控与信息传输(数据链)分系统、地面指挥控制站、发射与回收分系统、保障与维修分系统等。本标准适用于由地面、舰面和空中发射起飞的无人机(固定翼)系统。由有人驾驶飞机改装的无人机系统可参照使用。

GB/T 38058-2019《民用多旋翼无人机系统试验方法》：本标准规定了民用多旋翼无人机系统及部件的试验方法。本标准适用于民用轻小型(最大起飞质量在150kg以下)电动多旋翼无人机系统(以下简称无人机系统)及部件的设计、制造、检测和认证等；其他类型无人机系统亦可参照执行。

通信检测领域常见的实验室认可机构包括中国合格评定国家认可委员会 （CNAS），美国的 A2LA和NVLAP，英国的 UKAS以及德国的DAkkS等。实验室可以根据市场或者时效性等多方面的考虑申请多个认可机构的认可。

2024年10月22日，欧洲标准化委员会（CEN）和欧洲电工标准化委员会（CENELEC）发布一项研讨会协议《CWA 18150:2024 无人驾驶航空器系统-反无人机系统-测试方法》（CWA 18150:2024 Unmanned aircraft systems-Counter UAS-Testing methodology），为负责保护低空领域的执法机构和相关行业提供指导。该方法通过建立反无人机（C-UAS）系统标准化的测试与评估流程，提供一套完整的评估检测、跟踪和识别（DTI）解决方案性能的方法，助力各方更好地应对UAS威胁。其涵盖多种现实场景，如机场和边境安全场景下，UAS入侵可能扰乱正常运营甚至造成直接威胁；关键基础设施保护场景涉及核电站、政府建筑等重点区域；还有公共活动安全场景，人群密集使得无人机一旦出现将格外危险。针对每个场景，标准明确了C-UAS系统需满足的操作需求与功能性能要求，确保执法人员、安保人员等最终用户能依据自身需求挑选合适系统，提升安全性与运营效率。

此外，CWA18150:2024引入全面测试框架，涵盖各类环境条件、无人机类型以及性能指标，着重无人机的检测、跟踪与识别，而非单纯聚焦于中和或禁用无人机。借助标准的现场测试场景，C-UAS系统能依据其在现实环境中的执行能力接受评估，方便不同系统间进行定性、定量对比。测试过程充分考量探测范围，即系统能探测到无人机的最远距离；跟踪精度，也就是系统持续监测无人机位置的精准程度；以及识别能力，判断系统能否确定无人机的制造、模型与有效载荷。

通信性能实验室可以满足以下试验标准的测试需求及标准中的试验项目。

表1 试验标准

| 序号 | 标准 |  | 试验项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GB/T 38058-2019 民用多旋翼无人机系统试验方法 | 导航系统 | 遥控距离、遥测距离（附录A中实验室模拟方法） | 试验测试标准（信号衰减器、信号分析仪、无线信号模拟器、频谱仪、功率计） |
|  |  | 数据链系统 | 发射机射频输出功率 |  |
|  |  |  | 接收机灵敏度 |  |
|  |  |  | 发射机杂散发射功率 |  |
|  |  |  | 发射机邻道泄露比（主信道与邻道的泄露比） |  |
|  |  |  | 载波中心频率 |  |
|  | GJB 2347-95 无人机通用规范 |  | 3.5电子设备 无线电遥控设备 无线电遥测设备 无线电定位系统 图像传输系统 无线电通信设备 中继转发设备 |  |
|  | GJB 2922A-2018 无人侦察机测控系统通用规范 |  | 载波频率 | 本标准规定无人侦察机测控系统的通用技术要求 |
|  |  |  | 数据速率 |  |
|  |  |  | 误码率与指令差错率 |  |
|  |  |  | 传输协议 |  |
|  |  |  | 传输时延 |  |
|  |  |  | 抗干扰处理增益 |  |
|  |  |  | 视距跟踪定位 （1）跟踪范围 视距数据链测控站天线的跟踪范围通常要求如下：俯仰角设计范围宜在-3"~85"(便携及小型车载站为-3"~60”)；方位角设计范围宜在0"~360"×N （2）方位误差 视距数据链测控站方位测量误差通常要求如下：方舱测控站的方位测量误差一般不大于20mrad(RMS)；便携及小型车载式测控站方位测量误差一般不大于50mrad(RMS)。 （3）距离误差 视距数据链测控站距离测量误差 |  |
|  |  |  | 中继转发 |  |
|  |  |  | 指挥控制 |  |
|  |  |  | 作用距离 视距链路地面内场测试法（作用距离分解为链路发射功率、链路接收灵敏度和天线增益三项指标进行检验） |  |
|  |  |  | 抗干扰处理增益 信道编码处理增益：用专用仪器测试信道编码前后信噪比 |  |
|  | GJB 4108-2000 军用小型无人机系统部队试验规程 |  | 通信对抗侦察试验 | 侦查型无人机系统部队试验规程 |
|  |  |  | 通信对抗干扰试验 |  |
|  |  |  | 通信中继试验 |  |
|  | GJB 5433-2005 无人机系统通用要求 |  | 无线电遥控设备： 遥控作用距离(包括飞行条件)； 遥控信道频段、频点； 遥控指令条数、形式和采样速率、响应时间； 指令错误概率； 抗干扰保密性能(扩频技术、频点选择、指令加密等。 |  |
|  |  |  | 无线电遥测设备： 遥测作用距离(包括飞行条件)； 遥测信道频段、频点； 遥测通道数，采样速率，采样精度； 遥测码速率、误码率； 抗干扰保密性能(扩频技术、频点选择、信息加密等)。 |  |
|  |  |  | 无线电跟踪定位系统： 跟踪空域范围； 作用距离； 跟踪方式(手动、自动、数字引导等)； 跟踪速率(角速度、角加速度)； 伺服设备的带宽及过渡特性：跟踪定位精度等。 |  |
|  |  |  | 信息传输系统： 信息传输作用距离(飞行条件)； 信息传输频段选择，频点数； 信息的带宽及码速率； 模拟输出信道的信噪比(加权)或数字信道的误码率；信息传输信道的抗干扰性能(扩频技术、数字信号抗扰方法等。 |  |
|  |  |  | 雷达侦察设备 雷达侦察设备应按详细规范明确目标定位精度、工作频段、测频精度、频率分辨力、瞬时动态范围、动态范围、工作灵敏度、最大可测信号功率等要求。 |  |
|  | GJB 5434-2005 无人机系统飞行试验通用要求 |  | 无线电测控与信息传输系统性能飞行试验 |  |
|  | GJB 6722-2009 通用型无人机操作使用要求 |  | 地面拉距、 无线电测控信道检查 |  |
|  | GJB 6760-2009 无人机北斗定位导航系统定型试验规程 |  | 5.2.2收发功能 |  |
|  |  |  | 5.2.3出站信号搜索捕获功能 |  |
|  |  |  | 5.2.4定位申请和响应功能 |  |

## 3.2公司现有能力情况

我单位通信性能试验标准现有的主要是授权的无人机检测能力，其中涉及到通信性能领域的包括以下标准。

表2 无人机通信类标准CNAS授权标准

| 序号 | 标准名称 |
| --- | --- |
| 1 | GB 42590-2023《民用无人驾驶航空器系统安全要求》 |
| 2 | GJB 4108-2000《军用小型无人机系统部队试验规程》 |
| 3 | GJB 5433-2005《无人机系统通用要求》 |
| 4 | GJB 5434-2005《无人机系统飞行试验通用要求》 |
| 5 | ISO 4358-2023《民用多旋翼无人机系统试验方法》 |
| 6 | MH/T 2008-2017无人机围栏 |

## 3.3实验室建设目标

实验室建设完成后达到国内或行业情况，具备检测能力，即标准覆盖率、检查产品范围、检测覆盖市场范围、检测项目。

通信性能实验室主要面向低空飞行器、无人车、反无人机系统设备等的通信性能评估及检验工作，实验室设备包括信号发生器、频谱分析仪、网络分析仪、矢量信号发生器、无线通信综合测试仪、峰值功率计、大功率衰减器/功率放大器、示波器、远程识别信息监测设备、自动化测试平台等。建成以网络综合测试仪、频谱分析仪、矢量信号发生器、示波器为核心的无线及有线通信测试平台，搭建自动化测试平台，完成对信号I/O和处理分析。测试设备采用机柜结构形式进行系统集成，提供便携式机箱，满足内外场便携移动的测试需求。同时设备选型要考虑到后续升级改造能力，留有接口，软件版本可升级更新。

通信性能实验室项目建设完成后，依据国家标准和国家军用标准等，对低空飞行器、反无人机系统、无人车开展通信传输性能相关的检测。通信性能实验室的主要检测服务项目包括通信链路稳定性检测、信号覆盖范围检测、抗干扰性能测试(干扰源、被干扰对象、测试设备)、传输延迟和时延抖动检测、数据传输速率测试等。

实验室测试对象频段范围

| 序号 | 通信频段 | 测试内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2.4 GHz频段 | 常用的频段之一，适用于大多数消费级无人机，提供较好的穿透力和覆盖范围。 |
| 2 | 5.8 GHz频段 | 相较于2.4 GHz，5.8 GHz频段提供更高的数据传输速率，但穿透力较差，适合在开阔的环境中使用。 |
| 3 | 433 MHz和915 MHz频段 | 通常用于长距离通信，适合需要远程控制和数据传输的应用。 |
| 4 | LTE/4G 、NR/5G频段 | 一些高端无人机支持LTE/4G、NR/5G通信，可以实现更远的控制距离和实时视频传输 |

实验室被测对象及检测项目主要包括：

表3 通信性能试验检测项目

| 序号 | 被测对象 |  | 标准名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无人机 | 内场测试 | 发射功率测试 |
| 2 |  |  | 接收灵敏度测试 |
| 3 |  |  | 载波频率测试 |
| 4 |  |  | 遥控指令与遥测参数 |
| 5 |  |  | 数据速率 |
| 6 |  |  | 误码率与开关指令差错率 |
| 7 |  |  | 通信接口试验 |
| 8 |  | 外场测试 | 作用距离（有效通信距离） |
| 9 |  |  | 视距跟踪定位 |
| 10 |  |  | 方位误差与距离误差等 |
| 11 |  |  | 视距链路飞行测试 |
| 12 |  |  | 导航能力 |
| 13 | 反无人机系统设备 |  | 探测距离、精度 |
| 14 |  |  | 具备抗多径测向能力 |
| 15 |  |  | 导航欺骗频段 |
| 16 |  |  | 干通比 |
| 17 |  |  | 干扰信号频段 |
| 18 |  |  | 独立干扰源的功放发射功率 |
| 19 |  |  | 功率控制范围 |
| 20 |  |  | 导航欺骗信号功率具备生成并发射民码GPS、GLONASS、北斗卫星的虚假导航信号能力 |
| 21 |  |  | 具备对GPS、GLONASS、北斗卫星的军码、民码压制干扰能力 |
| 22 | 机器人 |  | 室外通信距离、通信模式 |
| 23 |  |  | 目标自动探测 |
| 24 |  |  | 自主返航 |
| 25 |  |  | RTSP数据推流 |
| 26 |  |  | 定位能力 |
| 27 |  |  | 无线传输距离 |

## 3.4实验室建设内容

### 3.4.1实验室建设总体设计

### 3.4.1.1实验室总体布局

1.实验室总体布局

通信性能实验室选址布局在中机检测智能应急装备产业园02#实验楼一层实验间03#。实验室功能定位主要为内场测试，完成无人机组装、调试和测试。实验室布局按照被试品待检区域、测试区、检毕区域和办公区进行分区。机柜配备各设备仪表，包括自动化测试平台，使用电脑控制并配备存储服务器。进门一侧包括除静电区，另一侧预留试验工位。实验室应明确操作规范，制定操作安全手册，严格制定实验室管理流程。

电力与供水‌：实验室需要稳定的电力供应和供水系统，以确保设备的正常运行和实验的进行。

‌通风与空调‌：为了保持实验室内的空气质量和温度湿度条件，需要配备通风和空调系统。

用电：用电功率不超过50kW(全部设备满负荷工作状态)。

图1 通信性能实验室（红色区域实验室03#）

2.实验室内部组成

实验室内部组成情况、检测内容情况、检测项目。

内部组成：通信性能实验室测试设备具有较高的自动化程度和系统使用灵活性，操作简便，易于维护和维修，可靠性强。本着节能降耗的设计原则，设备应采用模块化、最简系统化、网络化设计。设备使用和安全防护装置应安全可靠，电器、电子设备各部分应有可靠的安全保护、报警保险措施，具备明显的警示标识，以防误操作或意外事故使机器受损或人身伤亡。

设备选型要考虑到后续升级改造能力，包含软件版本升级更新服务。

实验室测试设备主要由设备机柜、自动化测试设备及平台、接线等组成。

图2 实验室自动化测试系统及测试机柜

### 3.4.2实验室建设仪器设备

- 实验室建设需要购买的仪器设备清单，包括不限于数量、型号、检测范围、依据标准、价格、用电需求、用水需求等信息。

通信性能实验室建设需要购买的仪器设备清单

表4 通信试验室设备仪器

| 序号 | 设备名称 | 配置参数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 信号发生器（3~4台） | 频率范围补充、32路脉冲输出，模拟干扰信号或输入信号源，输出频率和输出功率 |  |
|  | 频谱分析仪（2、8集成） | *主机频率范围：2Hz-60GHz 低噪声前置放大器 RBW设置范围:1Hz至10MHz 内置分析带宽：2GHz，未来可加装升级至8 GHz分析带宽 *具备4G/5G/DVB/OFDM/WLAN/BT信号解调分析能力 未来可升级选装800 MHz实时频谱分析功能 配置SCPI命令自动记录功能 |  |
|  | 网络分析仪 | 8端口1Gbps电口测试板卡 |  |
|  | 矢量信号发生器（测试） | *频率范围：第一通道100kHz~44GHz 第二通道100kHz~44GHz 射频带宽：第一通道不低于2GHz，第二通道不低于2GHz 可设置的最小信号功率：-145dBm *单表支持双路微波矢量信号，支持生成同频或异频的两路调制信号 *无需依托电脑，仪表实时设置生成LTE/NR/F-OFDM/FMBC/GFDM/UFMC信号 支持大带宽射频和模拟差分IQ输出 支持双音和多音信号产生 |  |
|  | 无线通信综合测试仪 | 频率范围：70MHz-6GHz 具备2G/3G/4G/5G WiFi/Bluetooth/DVB T等 无线通信信令和非信令测试能力 频率范围：70MHz–6GHz 频率设置分辨率：0.1Hz 信号带宽：160MHz 分析带宽：160MHz *射频通道数4个 可通过软件升级支持WIFI6 |  |
|  | 峰值功率计 | *频率覆盖50MHz～18GHz *电平测量范围：-60dBm到+20dBm |  |
|  | 大功率衰减器/ 功率放大器 | 置于接收器前端的测试设备注意低噪放（低噪高频）； （标称值、非线性化，对功率输出的线性化程度做出要求）需要确认频率范围、衰减值和输入功率 DC-18GHz频率范围 20/30/40dB衰减值 25/50/100W承受功率 |  |
|  | 示波器 | 10GSa/s采样率；8bit垂直分辨率；2Gpts存储深度；120万个波形/秒的波形捕获率 输入通道：4；*带宽：6GHz 输入阻抗：50Ω与1MΩ；通道隔离度：>60dB *输入最低灵敏度：全带宽：1mV/div 最小垂直量程硬件放大，无带宽受限 最大实时采样率：20GS/s *存储深度：200M样点/通道，单通道最大800M *最大波形捕获率：100万次/秒 频域区域触发功能 时基范围：25ps/div或10000s/div 时基精度：±10 ppb 显示屏：15.6寸触摸屏，1920 × 1080 操作系统：WIN10系统，中英文操作界面 接口：USB 3.1，LAN，HDMI，DisplayPort 探头：标配4只500 MHz无源探头 |  |
|  | 远程识别信息监测设备 | 监测识别无人机远程识别广播信号，实时提取并显示无人机的序列号、型号、位置、速度、高度、起飞点以及飞手位置信息。 |  |
|  | 自动化测试平台细化要求 | 包括服务器、计算机、接口线束、显示，可连接所有测试设备，留有网络化接口，对无人平台的参数采集作出要求，高度集成化、网络化、自动化的测试软件，完成测试项的自动测试。 |  |

- 仪器设备采购方案

主要包括：对实验室内设备的进行布局设计，确定各设备的选型、用电、接口、安装。

本次采购为交钥匙工程，采购的试验设备应能够满足目前通信试验测试需求，充分考虑设备的完整性、成套性，所提供设备中应含所有辅、附件物品及相应培训和维修保障服务。实验室采购方案核心是采购通信测试设备仪器，建立各设备仪器间的通联，完成通信接口测试与有线、无线试验终端检查被测对象与遥控器或地面控制站之间的通信质量测试。

本次采购为交钥匙工程，采购的试验设备应能够满足试验需求，应充分考虑设备的完整性、成套性，所提供设备中应含所有辅、附件物品及相应服务。

本次采购分两个标段：通信仪器设备和自动化测试平台，分别由设备仪器厂家和自动化测试平台厂家投标，实验室建设由厂家沟通协调相关接口事宜，在合同签订签进行方案评审落实相关接口。

| 序号 | 名称 | 数量 （台/套） | 交货期 | 目的地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通信仪器设备 | 1套 | 交货期：合同签订后12个月内 安装期：设备到货后4个月内完成安装调试，达到使用状态 | 招标方指定地点 |
| 2 | 自动化测试平台 | 1套 | 交货期：合同签订后12个月内 安装期：设备到货后4个月内完成安装调试，达到使用状态 | 招标方指定地点 |

- 仪器设备安装调试

- 仪器设备组装及调试，组织开展仪器设备组装、调试、验收等工作。

①设计评审

在合同签订2周后，供应商与用户进行设计评审工作，供应商需明确提出在设备安装、调试过程中相关各方负责事项，包括设备之间的接口，评审内容包括：工程设计方案、土建施工要求、设备安装调试方案、验收方案等。设计评审在设备制造商处进行。

方案评审时，供应商需明确提出在设备安装、调试过程中相关各方负责事项，包括设备之间的接口，评审内容包括：工程设计方案、土建施工要求、设备安装调试方案、验收方案等。

用户与环境舱设备制造商设计评审完成2周后，供应商根据评审结论修改完善设计方案，提供最终工程设计所需的全部技术文件。包括：设备安装、调试、使用中对公用系统的详细要求；开洞及预埋件图；设备平面布置图等。提供详细的项目进程实施日程表和项目管理方案。

②预验收

预验收地点：由制造商组织进行，到制造商作业场地进行验收。预验收时间：经制造厂制造、组装、调整、试运转，认为达到技术要求后，由我方和制造商协商确定预验收时间。

预验收标准：制造商应提供与制造商投标文件一致的验收项目及标准。预验收时，需要进行装配质量的检查、主要附件和配件的确认、设备主要功能和性能的检查。同时，按验收标准对设备精度及功能进行检验，制造商负责提供预验收报告及相关资料，预验收的结论不作为设备最终验收的依据（但提出整改要求在最终验收时需复核确认）。

验收中使用的工具等由制造商提供，产生的所有影响由制造商负责。

③安装调试

制造商应在设备到达招标方前一个月提供现场组装调试计划；制造商人员应先于货物到达招标方现场，货物到达招标方现场时，制造商负责卸货、二次倒运等，制造商负责对设备进行安装，安装所需的技术资料和工具由制造商提供；供应商负责从开箱到安装调试完成的全部作业。用户只提供水、电、气的接入点，所有设备的安装连接调试均由供应商负责，包括设备组装和安装的所有器械、工具其他所有相关附件（如线槽、电缆、管道等）的准备及安装，各种管线、电缆、气路由投标方自备材料连接到用户已经预留的公用设施接口处，并进行固定和防护。投标文件应对此部分工作内容进行详细描述。

制造商负责设备的全部现场组装与调试工作，并对现场组装与调试的正确性负责；制造商在设备到达安装地点，从接到招标方通知后，制造商必须尽快内完成设备的安装、调试及验收等项工作。

现场组装调试所用特殊工具、检具、工装等由制造商免费提供；设备的启动和调试由制造商负责，招标方负责提供调试所需的被试产品；

设备安装调试过程中造成设备损坏或加工质量达不到规定的技术要求，招标方有权要求制造商退货或更换设备，造成的一切经济损失由制造商承担；

调试过程包括设备的功能、性能和安全性检验；制造商现场安装及调试人员需遵守招标方现场管理规范。

④终验收

设备安装调试后，在进行最终验收前，设备应进行为期约一个月（时间应能保证完成一台样机的全部通信性能试验）的试运行，以磨合设备并考核其工作的稳定性，试运行的步骤和程序由招标方确定。在试运行开始前，制造商应制订预防重大中断、错误、故障等的处理程序，确保出现的任何问题得到及时校正。试运行结束并经过培训后，方可进行终验收。制造商应根据相关标准、合同（技术协议）和用户手册提出具体的试验、检验和验收办法，形成验收试验大纲，并经招标方确认批准，作为设备验收的依据。

验收试验即设备性能的全面测试与考核，由投标方组织开展工程现场应用验收并形成正式的验收试验报告，经双方签字确认后作为最终验收的依据之一。

1）系统中各项设备凡是需要通过计量检定确认的，由制造商联系中华人民共和国具有省部级及以上检定资质的机构负责检定确认，检定费用由制造商支付，检定证书原件交付给招标方；

2）实验室防静电、防火等安全措施。中标方根据招标方现有配电基础上负责提出现场配电需求，配电线路、配电盘/配电箱等由土建施工方提供，实验室布局及接口设计由中标方负责，设计应科学合理。

3）根据试验室运行所需，负责编制“通信性能实验室能力建设清单”范围内的仪器设备测试及试验规范、仪器设备操作规范、仪器设备维护保养规范等。中标方提供的技术文件应能够满足招标方对投标商所提供的软、硬件设备安装、使用、维护的需求。

### 3.5.实验室试运行

实验室在进行最终验收前，实验室应进行为期一个月的试运行，以考核设备和其工作的可靠性，试运行的步骤和程序由公司相关管理要求确定。试运行结束后，方可进行最终验收。

1.出厂验收

采购方有权至本公司所在地进厂验收。

2.最终验收

本公司将提供产品的有效检验文件及供货清单，经采购方认可后，与合同的性能指标一起作为产品验收标准。采购方对产品验收合格后，双方共同签署验收合格证书。验收中发现产品达不到验收标准或合同规定的性能指标，供应商必须更换相关零部件，甚至更换产品。并且赔偿由此给采购方造成的损失。

验收合格条件：运行结果及使用效果符合招标要求及国家相关标准;在进行测试和验收运行过程中发生的故障和发现的问题已被排除，并得到采购方的认可;所有合同中规定的设备、备品备件和资料都已提交并得到接受。

- 实验室建设风险分析

## 4.1人才资源风险

检验检测服务行业属于人才和知识密集型行业，业务开展主要依赖于专业人才，优秀的检验检测技术人员对于公司的技术研发起着关键作用。公司在传统车辆检测领域具有丰富的经验、专利及人才，但在通信领域测试方面人才储备较少。

构建多种形式的人才引进机制，并采取多样化的激励机制，以强化专业人才队伍建设，提供人力资本保障，在新兴检测领域聘用有经验、能力强的技术带头人主导试验内容和引领整个团队。建立和完善绩效考核体系和人力资源管理体系，建立具备公平性与激励性的薪酬体系，最大限度地激发和释放人才创新活力，确保人才引得进、留得住、用得好。

## 4.2市场风险

通信性能试验是当前无人机、无人车、反无人机系统设备等产品研发及定型过程中关键一环。我单位在乘用车、商用车、工程机械、特种设备、军用后勤保障装备、民航地面设备、应急救援设备等多个检测领域已有建树，且以上领域在国内同级检测机构中处于领先地位或具备较强检测水平。但面向智能化无人装备通信链路性能检测工作，仍需加大开拓市场力度，并且需要在实验室建设期间，加大对各个领域的主机厂和相关客户的宣传力度，深入调研和了解客户的检测需求，及时为服务客户解决产品研制、中试和生产试制过程中的卡脖子难题。

## 4.3管理风险

中机检测具备较强的实验室管理体系，对此类大型实验室的管理经验充足，通信性能实验室可以引入实验室管理体系，但需要针对通信领域特色进行一定程度的改进，熟悉相关试验流程，保障实验室运行良好。因此，管理风险较低。

- 实验室投资收益分析

## 5.1实验室建设预算

一期实验室建设主要围绕基础能力建设，面向GB/T 38058-2019《民用多旋翼无人机系统试验方法》、GJB 2922A-2018《无人侦察机测控系统通用规范》、GJB 5433-2005《无人机系统通用要求》、GJB 5434-2005《无人机系统飞行试验通用要求》的基础共性检测能力，确保可以覆盖所有通信检测项目，从而完成对无线电遥测、传输协议、传输时延、无线电测控与信息传输分系统、雷达侦察设备等项目测试。

一期建设经费限价900万，包括设备采购、机柜组装、自动化测试平台等硬件，另外针对实验室的总包方案，主要包括实验室功能分区布局设计、仪器设备接口用电要求、防静电要求和后期把关、协助开展标准规范编制、实验室管理、实验室运行文件、通信系统工程理论和仪器设备技术操作培训、实验室建成初期包括无线、有线测试终端检测等系统技术支持费用。

## 5.2实验室收益分析

试验来源主要根据军方要求确定，在装备试制阶段、性能验证及状态鉴定阶段开展检测；增加摸底试验，比测试验项目需提高；民用无人机检测需求目前主要集中在设备安全性验证、企业招投标、科研项目验收等方面，根据相关标准及要求开展检测。

目前公司的试验设备不能达到装备通信性能试验需求，军品民航事业部每年需要租借设备或分包外部实验室开展试验工作，产生了较高的成本，大大降低了试验效率。通信性能实验室建设完工后，将进一步提升中机检测公司在智能无人装备通信领域方面的检测能力。

### 5.2.1经济效益分析

本项目工程建设期3年不变，总投资约为900万元。测试项目的试验单价及各年营业收入估算详见表。预计本项目达产后正常年营业收入约130万元（不含增值税）。

表5 营业收入、营业税金及附加和增值税估算表

| 序号 | 年份 | 单价 (万元) | 1~3 |  | 4~5 |  | 6~7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目 |  | 数量 | 销售收入 | 数量 | 销售收入 | 数量 | 销售收入 |
| 1 | 发射试验 | 1 | 若干 | 20 | 若干 | 30 | 若干 | 30 |
| 2 | 抗扰度试验 | 2 | 若干 | 40 | 若干 | 50 | 若干 | 50 |
| 3 | 作用距离试验 | 1 | 若干 | 20 | 若干 | 40 | 若干 | 60 |
| 4 | 遥控指令与遥测参数 | 2 | 若干 | 40 | 若干 | 50 | 若干 | 60 |
| 5 | 抗干扰试验 | 2 | 若干 | 20 | 若干 | 20 | 若干 | 50 |
| 6 | 通信链路试验 | 1 | 若干 | 20 | 若干 | 30 | 若干 | 50 |
| 7 | 数据速率试验 | 1 | 若干 | 20 | 若干 | 20 | 若干 | 30 |
| 8 | 传输协议试验 | 0.5 | 若干 | 10 | 若干 | 20 | 若干 | 30 |
| 9 | 传输时延 | 0.5 | 若干 | 5 | 若干 | 20 | 若干 | 20 |
| 10 | 跟踪定位 | 0.5 | 若干 | 5 | 若干 | 20 | 若干 | 20 |
| 小计 |  | 200万元 |  |  | 300万元 |  | 400万元 |  |
| 合计 |  | 900万元 |  |  |  |  |  |  |

### 5.2.2社会效益分析

1.填补空白：项目成果可以弥补公司在通信链路测试、抗干扰测试、数据传输速率测试等领域的不足，同时项目成果的主要性能指标国内领先，在同类试验机构中试验机种覆盖范围最广，可进一步提升我公司在行业的影响力。

2.提升服务能力扩展服务范围：项目成果可以基本实现一站式服务，能够提高客户认可度，同时能够覆盖目前绝大多数的产品检测，服务范围更广。

3.该项目成果可为生产企业、产品用户、政府及装备主管部门和社会各界提供可靠的通信性能测试数据及检测报告；维护企业、用户和社会利益；促进行业技术进步和产品质量提高，为中机检测实现“创知名检验品牌、建国际优秀实验室”的目标提供重要支撑。

- 实验室建设运行管理

## 6.1实验室运行团队建设

本实验室将从人员需求、团队建设、专业培训。（招聘高素质的质检人员，包括工程师、技术操作员等，建立培训计划，对新员工进行专业知识培训和操作技能培训，邀请国内外专家进行定期培训，提升实验室人员的专业水平）。

通信性能实验室职业发展体系，即“通信性能实验室首席科学家—实验室技术带头人—实验室工程师—实验室科研助理工程师”和实验室负责人的岗位序列，畅通人才发展职业通道。在人才培养过程中，一方面重视与高校合作，如与高校联合定向培养的通信工程专业毕业生，在联合培养中将企业培养环节前移；高校学生可以到实验室实习参与设备研发和定型阶段的试制测试。另一方面，为青年人才选配优秀导师，在项目策划论证阶段同步部署人才培养，实现项目攻关与人才培养协同发展。可以与高校、企业等建立合作关系，共同利用实验室资源，提供培训和咨询服务，实现资源共享与优势互补。

## 6.2实验室运行管理和操作规范

实验室运行管理体系以GB/T 19001-2016或IS09001:2015《质量管理体系要求》、GJB 9001C-2017《质量管理体系要求》以及《武器装备质量管理条例》的规定，结合本实验室实际工作，以CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准则》为主线，建立关于通信性能测试质量手册。同时加入RB/T 214-2017《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》，建立军标质量管理体系。

质量管理体系（Quality Management System,QMS）规定了管理体系的管理要求和技术要求，作为本实验室控制各项质量活动的依据，以保证实验室有效运行。

制定实验室的质量手册、程序文件、管理文件、试验大纲或作业指导书。其中实验室程序文件包括以下内容：

表6 国军标单独的文件清单

| 序号 | 文件名称 |
| --- | --- |
| 1 | 公司质量目标分解考核管理办法 |
| 2 | 检验过程的控制程序 |
| 3 | 要求、标书和合同的评审程序 |
| 4 | 《质量信息控制程序》 |
| 5 | 《公司质量控制计划的编制》 |
| 6 | 开展新工作的控制程序 |
| 7 | 检验过程异常控制程序 |
| 8 | 标准化管理程序 |
| 9 | 检测工作的分包管理程序 |
| 10 | 知识管理程序 |
| 11 | 应对风险和机遇的控制程序 |
| 12 | 标准化管理程序 |
| 13 | 质量成本管理程序 |
| 14 | 质量事故归零程序 |
| 15 | 检测过程不合格输出的控制程序 |
| 16 | 顾客财产管理程序 |
| 17 | 检验检测工作质量管理办法 |
| 18 | 核心技术和关键技术管理办法 |
| 19 | 组织环境与相关方要求管理程序 |

表7 国军标和实验室体系程序文件融合清单

| 序号 | 文件名称 |
| --- | --- |
| 1 | 设施和环境条件的控制程序（QP/02GJBSYC02） |
| 2 | 量值溯源与校准程序（QP/02GJBSYC04） |
| 3 | 仪器设备的管理程序（QP/02GJBSYC03） |
| 4 | 《外部供方提供的产品和服务的管理程序》 |
| 5 | 《原始记录的填写、检查和保管程序》 |
| 6 | 《质量记录和技术记录的控制程序》 |
| 7 | 《内部管理体系审核程序》 |
| 8 | 《管理评审程序》 |
| 9 | 人员控制程序 |
| 10 | 人员培训和考核程序 |
| 11 | 原始记录和技术记录的控制程序 |
| 12 | 客户满意度调查程序 |
| 13 | 应对风险和机遇的控制程序 |
| 14 | 外部提供产品和服务的管理程序 |
| 15 | 文件的控制程序 |
| 16 | 检验方法及方法的确认程序 |
| 17 | 保证检验结果质量的程序 |
| 18 | 信息和数据分析控制程序 |
| 19 | 内部管理体系审核程序 |
| 20 | 管理评审程序 |
| 21 | 不符合工作的控制程序 |
| 22 | 公司间比对及能力验证程序 |
| 23 | 测量不确定度的评定控制程序 |
| 24 | 期间核查程序 |
| 25 | 保护客户秘密信息和所有权程序 |
| 26 | 保证公正性和诚实性程序 |
| 27 | 服务客户和处理投诉的程序 |
| 28 | 公司人员技术业绩档案管理办法 |
| 29 | 试验仪器设备设施监督管理规定 |
| 30 | 公司技术档案管理及借阅规定 |
| 31 | 试验报告的存档规定 |
| 32 | 安全作业管理规定 |
| 33 | 管理体系文件编号规则 |
| 34 | 检验仪器设备编号方法 |
| 35 | 合同编号方法 |
| 36 | 公司检验报告印章使用管理规定 |
| 37 | 公司质量控制计划 |
| 38 | 自律及责任追究程序 |
| 39 | 产品试验编号规则 |

另外实验室按照多层次设计，从建立初级的链路测试到逐渐实现外场测试，最终目标完成内外场的动静态测试。

- 实验室建设规划

## 7.1实验室建设组织机构

设牵头部门，设组长、组员，咨询专家。

实验室共设置实验室负责人、技术负责人、无线测试实验、有线测试实验、综合管理、市场等，共需14人。

1.实验室负责人：1人，负责实验室日常管理，市场开发、合规运营管理等工作。

2.实验室技术负责人：2人，全面负责实验室各方面的技术问题、标准研究、培训。

3.无线终端测试组：4人，主要负责外场、无线测试实验。

4.有线终端测试组：4人，主要负责通信接口、有线实验。

5.综合管理：2人，主要负责试验调度、合同管理和试验报告出具、归档等工作。

6.市场开发人员：1人，负责实验室外部推介、市场开发及辅助测试等。

表8 实验室人员团队配置表

| 序号 | 岗位 | 职责 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验室负责人 | 实验室日常管理，市场开发、合规运营 | 2 |  |
| 2 | 技术负责人 | 实验室各方面的技术问题、标准研究、培训 | 2 |  |
| 3 | 无线终端测试组 | 外场、无线测试实验 | 4 |  |
| 4 | 有线终端测试组 | 负责通信接口、有线实验 | 2 |  |
| 5 | 综合管理 | 负责试验调度、合同管理和试验报告出具、归档等工作 | 2 |  |
| 6 | 市场开发人员 | 负责实验室外部推介、市场开发及辅助测试等 | 4 |  |

## 7.2实验室建设计划

重点围绕实验室方案设计、实验室工程建设、实验室仪器设备采购、实验室安装调试、实验室试运行、实验室CNAS扩项、实验室验收等阶段。

表9 实验室建设计划

| 序号 | 工作阶段 | 工作内容与要求 | 责任人 | 时间周期 | 进度情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验室方案设计 | 合同签订后，完成方案评审。详细落实实验室的各项功能布局、水电气接口要求等 | 实验室项目负责人 | 2025.5-2025.6 | — |
| 2 | 实验室工程建设 | 按照实验室方案和要求，与设计单位对接，细化施工图，进行土建部分施工 | 实验室项目负责人 | 2025.6-2026.6 | — |
| 3 | 实验室仪器设备采购 | 进行招投标，采购试验设备 | 实验室项目负责人 | 2025.6-2025.12 | 完成招标文件、上会后发标 |
| 4 | 实验室安装调试 | 实验室内部布局，通信仪器设备完成安装调试 | 实验室项目负责人 | 2025.4-2026.6 | — |
| 5 | 实验室团队建设 | 实验室管理人员、技术负责人的建设 | 实验室项目负责人 | 2025.1-2026.12 | — |
| 6 | 实验室试运行 | 实验室按照典型被试品试运行流程 | 实验室项目负责人 | 2026.1-2026.2 | — |
| 7 | 实验室CNAS扩项 | 实验室进行CNAS的扩项 | 实验室项目负责人 | 2026.9-2026.12 | 建成后不需要其他资质，只需CNAS扩项 |
| 8 | 实验室验收 | 实验室进行验收工作 | 实验室项目负责人 | 2026.9-2026.10 | — |