你这条追问里提到的两句话，我先逐句给结论（不编造）：

“Manhattan… exceeds 1800 APs/km²” 不是我编造：你给我的论文 An Analysis of Millions of Wi-Fi Access Points 的 Table 2 明确写了 “Manhattan 1854”（单位是 “Number of APs per square km”）。

“average density ~ 60 APs/km² in residential areas” 在你给我的文档里我找不到任何原文支撑：我在已上传文档中没有检索到“60 APs/km² residential / average density 60”等对应段落或句子（因此如果我之前用过它，那就是无依据的表述；以后我会按下面表格里“有原文证据”的数值来替换）。

下面按你代码里的 8 类干扰源（wifi_2_4g / wifi_5_8g / cellular_4g / cellular_5g / cellular_ue_ul / gnss_jammer / industrial_device / satellite_ground），每类只针对你指定的 8 个因素输出“论文级支撑表”。
说明：

我把你代码里的“path_loss_factor”统一按文献里常见的 pathloss exponent（α）或室内距离损耗系数的等价范围来标定（并给出原文句子）。

“背景PPP（λ）”我只给有文献原句的默认值；若文献明确强调“取值依场景而定”，我就把它标为“场景参数”，并给出原句支撑（不硬编一个数字）。

Web 文献我用可点击引用（不直接贴 URL，引用本身可点开）。

1) wifi_2_4g

| 因素 | 建议标定（可替换你代码默认） | 文献原句（≤25词/句） | 证据来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| frequency | 2.400–2.4835 GHz | “in the band 2400-2483.5 MHz” | 47 CFR §15.247 |
| power_range | ≤1 W conducted（30 dBm）（可再叠加天线增益算 EIRP） | “maximum conducted output power … 1 watt.” | 47 CFR §15.247 |
| coverage_radius | 100 m（名义范围）（做“影响半径”默认值） | “nominal range … 100 meters” | An Analysis of Millions… |
| path_loss_factor | α≈2–4（或等价：N≈20–40 dB/decade） | “distance power loss coefficient N is around 20… up to 40.” | ITU-R P.1238 |
| activity | Beacon 周期 102.4 ms（可在此基础上再叠加业务占空比） | “Wi-Fi access points … transmit beacon signals every 102.4 ms” | Reliability of Wi-Fi, LTE, and 5G-Based UAV RC |
| 背景PPP（λ） | 密集城区默认 λ≈1854 AP/km²；“较低密度（类似住宅）”可用 46 AP/km² 作为文献例子 | “Manhattan 1854” / “Grove Park (Atlanta) 46” | An Analysis of Millions… |
| 功率/标定生成 | 用 EIRP：EIRP=Pt×Gt（线性）/ 或 dB 叠加 | “the e.i.r.p.… is given by the product of the transmitter power… and its antenna gain” | ITU-R P.525 (ITU) |
| height_distribution | 室内/楼宇内 3D 节点（可用 3D PPP）；默认楼高可设 20 m（示例） | “nodes of the network form a PPP… We … consider 3D distribution” | Modeling dense urban wireless networks with 3D stochastic |

2) wifi_5_8g

| 因素 | 建议标定 | 文献原句（≤25词/句） | 证据来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| frequency | 5.725–5.850 GHz | “in the band 5725-5850 MHz” | 47 CFR §15.247 |
| power_range | ≤1 W conducted（30 dBm）（同上，按 EIRP 口径叠加天线增益） | “maximum conducted output power … 1 watt.” | 47 CFR §15.247 |
| coverage_radius | 100 m（作为默认影响半径）（文献对 Wi-Fi“名义范围”给出量级） | “nominal range … 100 meters” | An Analysis of Millions… |
| path_loss_factor | α≈2–4（或 N≈20–40）（室内随场景变化） | “N is around 20… up to 40.” | ITU-R P.1238 |
| activity | Beacon 周期 102.4 ms（Wi-Fi 机制层最低活动） | “transmit beacon signals every 102.4 ms” | UAV RC 论文 |
| 背景PPP（λ） | 同 Wi-Fi AP 空间分布（密集城区可用 1854 / 低密度例子 46） | “Manhattan 1854” / “Grove Park… 46” | An Analysis of Millions… |
| 功率/标定生成 | EIRP 口径（同上） | “e.i.r.p.… product of … power … and … gain” | ITU-R P.525 (ITU) |
| height_distribution | 3D PPP / 室内楼层分布（按 3D 干扰建模） | “considering 3D distribution of the nodes” | 3D stochastic 论文 |

备注：你代码里 wifi_5_8g 的 coverage_radius、height_range、duty_cycle 等如果要“更精细到 5GHz 与 2.4GHz差异”，需要再引入专门的 5GHz 覆盖/穿透测量论文；在你已给的文档里我目前只找到频段范围与“Wi-Fi名义覆盖量级”的证据。

3) cellular_4g（以 3GPP TR 36.777 场景参数为准）

| 因素 | 建议标定 | 文献原句（≤25词/句） | 证据来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| frequency | 2 GHz（场景载频） | “Carrier frequency 2 GHz” | 3GPP TR 36.777 |
| power_range | BS：46 dBm（宏站） | “BS Tx power 46 dBm” | 3GPP TR 36.777 |
| coverage_radius | 用 ISD=500 m 做默认尺度（六边形小区尺度） | “ISD 500 m” | 3GPP TR 36.777 |
| path_loss_factor | α（按场景选；城市宏常用 3–4+）；若用你“PPP 干扰+幂律”框架，α直接入模 | “SIR = h d^{-α} / I” | 3D stochastic 论文（幂律 α） |
| activity | 作为场景参数（与业务负载相关）；不要在代码里硬编码单一值 | “choice of channel models… depends on the communication scenarios and the purpose” | UAV 通信教程（强调依场景选择） |
| 背景PPP（λ） | BS 密度示例：1 BS/km²（可作为宏站默认） | “density of BSs λ_b = 1 BS/km²” | EMF exposure 论文 Table II |
| 功率/标定生成 | UL 侧按功控公式生成 UE 发射功率（用于 UL 干扰更关键） | “P_i = min{P_max, ρ_u r_i^{αε}}” | EMF exposure 论文 |
| height_distribution | BS 高度：25 m；UE：1.5 m（地面）（你也可对 UAV-UE 另设 1.5–300 m） | “BS antenna height 25 m … Terrestrial UE 1.5 m” | 3GPP TR 36.777 |

4) cellular_5g（NR sub-6：以 n78 为例；功率/几何用文献仿真假设）

| 因素 | 建议标定 | 文献原句（≤25词/句） | 证据来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| frequency | n78：UL 3300–3800 MHz（可作为 5G sub-6 默认） | “Band n78 … FUL_low 3300 … FUL_high 3800” | 3GPP TS 38.101-1 (atisorg.s3.amazonaws.com) |
| power_range | gNB（UMa 仿真常用）46 dBm 或按小区类型设更低（小站 30–40 dBm） | “base station height 25 m, … transmit power 46 dBm” | arXiv 仿真设定 (nvlabs.github.io) |
| coverage_radius | UMa：仍可用 ISD=500 m 量级（或按你 5G 场景重设） | “ISD 500 m” | 3GPP TR 36.777（几何尺度同为宏网常用） |
| path_loss_factor | α 作为可配置参数（与 LOS/NLOS/城市形态绑定） | “path-loss exponent … are given as decreasing functions of H_U” | UAV 通信教程（高度相关 α） |
| activity | NR UL duty-cycle 上限可用 50%（作为一个机制约束） | “percentage of uplink symbols transmitted … shall not exceed 50%” | 3GPP TS 38.101-1 (atisorg.s3.amazonaws.com) |
| 背景PPP（λ） | 仍建议把 λ 当作“场景参数”（宏/微/密集小站差别巨大） | “choice … depends on the communication scenarios” | UAV 通信教程 |
| 功率/标定生成 | 用 EIRP / 或用仿真假设（Tx power + antenna gain）统一口径 | “e.i.r.p.… product of … power … and … gain” | ITU-R P.525 (ITU) |
| height_distribution | 按网络类型选：UMa 25 m；UMi/小站更低（高度应作为场景参数） | “different values for H2 … suggested … H2=100 m for UMa” | UAV 通信教程 |

5) cellular_ue_ul（UE 上行干扰源）

| 因素 | 建议标定 | 文献原句（≤25词/句） | 证据来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| frequency | 跟随所选 NR/LTE 频段（如 n78：3300–3800 MHz） | “Band n78 … FUL_low 3300 … FUL_high 3800” | TS 38.101-1 (atisorg.s3.amazonaws.com) |
| power_range | UE 最大功率：23 dBm（200 mW） | “maximum output power … 23 dBm” / “P_max … 200 mW” | NTIA（引用 3GPP UE 指标）(国家电信和信息管理局)；EMF exposure Table II |
| coverage_radius | 跟随小区尺度（ISD/服务距离）；不要硬编码“覆盖半径=xxx” | “probability of coverage depends on the emitter–receiver distance” | 3D stochastic 论文 |
| path_loss_factor | α 由场景模型给定（UMa/UMi/室内/空地） | “SIR = h d^{-α} / I” | 3D stochastic 论文 |
| activity | 用“上行符号占比≤50%”做机制上限；业务负载再叠加 | “shall not exceed 50%” | TS 38.101-1 (atisorg.s3.amazonaws.com) |
| 背景PPP（λ） | 用户密度示例：300 users/km²（可作默认） | “density of users λ_u = 300 users/km²” | EMF exposure Table II |
| 功率/标定生成 | 按功控公式生成（而不是 uniform 随机） | “P_i = min{P_max, ρ_u r_i^{αε}}” | EMF exposure 论文 |
| height_distribution | 地面 UE：~1.5 m；若你把“空中 UE”也当 UL 干扰，可用 1.5–300 m 均匀 | “Aerial UEs uniformly distributed between 1.5m and 300m” | 3GPP TR 36.777 |

6) gnss_jammer（以 GPS L1 干扰为例）

| 因素 | 建议标定 | 文献原句（≤25词/句） | 证据来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| frequency | GPS L1：1575.42 MHz | “L1 … 1575.42 MHz” | IS-GPS-200D (导航中心) |
| power_range | 0.1–20 W（示例：实验设置） | “CW … 0.1 - 20 W … Chirp … 0.1 - 20 W” | Jammertest23 |
| coverage_radius | 用“有效范围 km 量级”的文献示例（别硬写 100m/10km） | “range … reduced from 6.1 km to 1.4 km” | Know Your Enemy: GPS Jammers |
| path_loss_factor | 空旷近似 FSPL（α≈2）；城市/遮挡再叠加额外损耗 | “L_bf = 32.45 + 20 log f + 20 log r” | ITU-R P.525 (ITU) |
| activity | CW/Chirp 两类（可直接映射为 100% duty 或脉冲/扫频） | “CW … Chirp …” | Jammertest23 |
| 背景PPP（λ） | 建议作为场景参数（事件型、稀疏且强场景依赖） | “depends on the communication scenarios and the purpose” | UAV 通信教程（“依场景”原则） |
| 功率/标定生成 | 用 EIRP 口径/或直接用实验给定 W（别混用 dBm/W） | “e.i.r.p.… product of … power … and … gain” | ITU-R P.525 (ITU) |
| height_distribution | 地面（车载/手持）近地；若无专门统计，建议作为场景参数输入 | “depends on the … scenarios” | 同上（依场景原则） |

7) industrial_device（902–928 MHz ISM 工业设备/传感器类的“非 Wi-Fi”干扰源）

| 因素 | 建议标定 | 文献原句（≤25词/句） | 证据来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| frequency | 902–928 MHz | “in the band 902-928 MHz” | 47 CFR §15.247 |
| power_range | ≤1 W conducted（30 dBm）；若天线增益>6 dBi按规则下调 | “maximum conducted output power … 1 watt.” | 47 CFR §15.247 |
| coverage_radius | 不要硬编码单一值（900MHz 设备类型跨度极大）；建议改为“由设备档案输入” | “depends on the communication scenarios” | 依场景原则 |
| path_loss_factor | 室内可用 P.1238 给的 N≈20–40 等价范围 | “N is around 20… up to 40.” | ITU-R P.1238 |
| activity | 作为场景参数（周期上报/事件触发/连续发射差异巨大） | “depends on … scenarios” | 依场景原则 |
| 背景PPP（λ） | 可用 PPP/3D PPP（若你把它建模为“随机分布设备”） | “nodes of the network form a PPP … consider 3D distribution” | 3D stochastic 论文 |
| 功率/标定生成 | 统一用 EIRP 或 conducted power（强制单位校验） | “e.i.r.p.… product of … power … and … gain” | ITU-R P.525 (ITU) |
| height_distribution | 可用 3D 分布（室内楼层/设备高度）（若无统计就做场景输入） | “considering 3D distribution of the nodes” | 3D stochastic 论文 |

8) satellite_ground（地面 Ku 终端上行：以你上传的 BUC + 终端规格书为准）

| 因素 | 建议标定 | 文献原句（≤25词/句） | 证据来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| frequency | 14.0–14.5 GHz（Ku 上行） | “Transmit … 14.00 – 14.50 GHz” | NJT5307 BUC spec |
| power_range | BUC 输出：4 W（线性） | “Output Power 4W Linear” | NJT5307 BUC spec |
| coverage_radius | 建议别写死；若你必须给“影响半径”，可用“视距地平线”做上界尺度 | “d ≈ 3.57(√h1+√h2)” | Line-of-sight horizon formula (Calculator Ultra) |
| path_loss_factor | FSPL（α≈2）；按 ITU FSPL 公式计算 | “L_bf = 32.45 + 20 log f + 20 log r” | ITU-R P.525 (ITU) |
| activity | 随业务/回传占空比变化（建议场景参数） | “depends on … scenarios” | 依场景原则 |
| 背景PPP（λ） | 建议场景参数（终端密度强依赖业务场景） | “depends on … scenarios” | 同上 |
| 功率/标定生成 | EIRP = Ptx + Gt（dB）（你有天线增益就能落地） | “e.i.r.p.… product of … power … and … gain” | ITU-R P.525 (ITU) |
| height_distribution | 地面近地（车辆/便携终端）；缺统计就做场景输入 | “depends on … scenarios” | 依场景原则 |

针对你代码（UAV_GA.py）的修改意见（只围绕这 8 个因素）

你现在的实现里最大的问题不是“值对不对”，而是：把强场景依赖量（λ、activity、height）写死成常数，且没有“文献引用元数据”。建议这样改：

A) 在配置里显式加入 sources（每个因素都能追溯）

示例（只展示 wifi_2_4g；其他 7 类同理）：

interference_source_configs["wifi_2_4g"].update({

"frequency": 2.45e9,

"frequency_range_hz": (2.400e9, 2.4835e9),

"power_range_dbm": (0, 30),   # ≤1 W conducted

"coverage_radius_m": 100,     # nominal range

"pathloss_exponent_alpha": (2.0, 4.0),  # from N≈20..40

"activity_model": {"type": "beacon+traffic", "beacon_period_s": 0.1024},

"ppp_lambda_per_km2_by_scene": {"dense_urban": 1854, "lower_density_example": 46},

"height_model": {"type": "3d_ppp_or_floor", "note": "3D node distribution"},

"sources": {

"frequency_range_hz": ["47 CFR 15.247"],

"power_range_dbm": ["47 CFR 15.247"],

"coverage_radius_m": ["An Analysis of Millions of Wi-Fi Access Points"],

"activity_model.beacon_period_s": ["Reliability of Wi-Fi, LTE, and 5G-Based UAV RC"],

"ppp_lambda_per_km2_by_scene": ["An Analysis of Millions of Wi-Fi Access Points"],

"pathloss_exponent_alpha": ["ITU-R P.1238"],

"eirp_definition": ["ITU-R P.525"],

}

})

B) 把背景 PPP 的 λ 改成“按场景选择”，别在 _generate_background_interference_sources() 写死一套

你现在 base_lambda_per_km2 里 wifi_2_4g=60、wifi_5_8g=40 这类值没有你上传文献的原句支撑。建议至少提供一个 scene_profile：

dense_urban: Wi-Fi 1854 AP/km²（Manhattan）

lower_density_example: Wi-Fi 46 AP/km²（Grove Park tract）

macro_cellular: BS 1 BS/km²、Users 300/km²（示例）

C) UE UL 的功率“随机抽样”应替换为“功控公式生成”

你已经有“背景 UE UL 干扰”的结构了，但建议把 UE 发射功率改为按文献公式：
“(P_i = \min{P_{\max}, \rho_u r_i^{\alpha \epsilon}})”
并把 (P_{\max}=200,\mathrm{mW})（=23 dBm）也与文献绑定。

D) 单位强校验：W / dBm / EIRP 必须统一

你现在在不同源类型里混用了 W、dBm、以及“path_loss_factor”这种不明确口径。建议：

配置里只存一种主单位（如 dBm）；

计算时统一转换；

需要 EIRP 时按 ITU 对 e.i.r.p. 的定义做（并在报告里可追溯）。(ITU)

如果你愿意，我可以把你 UAV_GA.py 里 8 类干扰源配置（含 _generate_background_interference_sources()）按上面表格直接改成“可追溯引用版”，输出一个“改后完整代码片段 + 每个字段的 sources 映射表”。（不会引入任何无出处常数；缺失就显式标为场景参数并给出“为何必须场景化”的文献依据。）