由于代码量非常大，我将对关键部分进行逐句讲解，但为了可读性，会按模块进行分组解释。让我们从最核心的优化问题类（DroneCommProblem）开始：

## 一、优化问题类（DroneCommProblem）的核心部分

### 1. 初始化方法

```python

def __init__(self, user_params: Dict):

# 问题名称

name = '无人机通信性能劣化优化'

# 目标维度：1表示单目标优化

m = 1

# 优化方向：-1表示最大化适应度（我们要最大化通信劣化程度）

maxormins = [-1]

# 从用户参数中获取无人机数量

self.num_drones = int(user_params['num_drones'])

# 地面站数量

self.num_stations = int(user_params['num_stations'])

# 区域大小（正方形区域边长）

self.area_size = float(user_params['area_size'])

# 无人机最大飞行高度

self.drone_height_max = float(user_params['drone_height_max'])

# 建筑物最大高度

self.building_height_max = float(user_params['building_height_max'])

# 建筑物密度（单位面积内建筑物的数量比例）

self.building_density = float(user_params['building_density'])

# 无人机最大飞行速度

self.drone_speed_max = float(user_params['drone_speed_max'])

# 固定参数：干扰源数量固定为8个

self.num_interference = 8

# 无人机通信频率固定为2.4GHz（典型WiFi频率）

self.communication_freq = 2.4e9

# 光速，用于计算信号传播时间

self.light_speed = 3e8

# 固定随机种子，确保每次生成的场景一致（可重复性）

np.random.seed(42)

# 生成固定的场景元素（建筑物、地面站等）

self._generate_fixed_scene_elements()

```

### 2. 染色体维度计算部分

```python

# 计算染色体的总维度

# 染色体包含6个部分：

dim = (self.num_drones * 2 +  # 1. 无人机高度 + 2. 无人机速度

self.num_interference * 5)  # 3. 干扰源类型 + 4. 功率 + 5. 位置类型 + 6. 位置(x,y坐标)

# 变量类型：0表示连续变量，1表示离散变量

var_types = ([0] * self.num_drones +  # 无人机高度是连续变量（可以是任意浮点数）

[0] * self.num_drones +  # 无人机速度也是连续变量

[1] * self.num_interference +  # 干扰源类型是离散变量（0-6整数）

[0] * self.num_interference +  # 干扰源功率是连续变量

[1] * self.num_interference +  # 干扰源位置类型是离散变量（0=地面，1=建筑物）

[0] * self.num_interference * 2)  # 干扰源位置(x,y)是连续变量

# 变量下界（最小值）

lb = ([10] * self.num_drones +  # 无人机高度最小10米

[0.1] * self.num_drones +  # 无人机速度最小0.1m/s

[0] * self.num_interference +  # 干扰源类型最小0（wifi_2_4g）

[0] * self.num_interference +  # 干扰源功率最小0dBm

[0] * self.num_interference +  # 位置类型最小0（地面）

[0] * self.num_interference * 2)  # 位置坐标最小0（区域左下角）

# 变量上界（最大值）

ub = ([self.drone_height_max] * self.num_drones +  # 无人机高度最大到设定值

[self.drone_speed_max] * self.num_drones +  # 速度最大到设定值

[6] * self.num_interference +  # 干扰源类型最大6（satellite_ground）

[70] * self.num_interference +  # 干扰源功率最大70dBm

[1] * self.num_interference +  # 位置类型最大1（建筑物）

[self.area_size] * self.num_interference * 2)  # 位置坐标最大到区域大小

# 调用父类构造方法，初始化遗传算法问题

super().__init__(name, m, maxormins, dim, var_types, lb, ub)

```

### 3. 生成场景元素

```python

def _generate_buildings(self):

"""生成建筑物"""

# 限制最大建筑物数量，避免过多导致性能问题

max_buildings = 200

# 根据密度计算建筑物数量：密度×区域面积/4000（每4000平米一个建筑物）

num_buildings = int(self.building_density * (self.area_size ** 2 / 4000))

# 取最大值限制内的较小值

num_buildings = min(num_buildings, max_buildings)

# 初始化建筑物列表

self.buildings = []

# 循环生成每个建筑物

for _ in range(num_buildings):

# 随机x坐标，距离边界至少50米

x = np.random.uniform(50, self.area_size - 50)

# 随机y坐标，同样距离边界50米

y = np.random.uniform(50, self.area_size - 50)

# 随机高度，在10米到最大高度之间

height = np.random.uniform(10, self.building_height_max)

# 随机宽度（20-40米）

width = np.random.uniform(20, 40)

# 随机长度（20-40米）

length = np.random.uniform(20, 40)

# 创建建筑物对象

building = Building(x, y, height, width, length)

# 添加到列表

self.buildings.append(building)

```

### 4. 核心的适应度评估函数

```python

def evalVars(self, x: np.ndarray) -> Tuple[np.ndarray, np.ndarray]:

"""评估种群 - 这是遗传算法的核心函数"""

# N是种群中个体的数量

N = x.shape[0]

# f是适应度值数组，初始化为0

f = np.zeros((N, 1))

# 遍历种群中的每个个体

for i in range(N):

try:

# 1. 解码染色体，生成场景配置

scenario = self.generate_scenario(x[i, :])

# 2. 初始化总劣化程度和链路计数器

total_degradation = 0

link_count = 0

# 3. 计算所有可能的通信链路

# 遍历每架无人机

for drone_idx in range(self.num_drones):

# 遍历每个地面站

for station_idx in range(self.num_stations):

# 计算这条链路的通信劣化程度

degradation = self.calculate_link_degradation(

scenario['drone_positions'][drone_idx],  # 无人机位置

scenario['station_positions'][station_idx],  # 地面站位置

scenario  # 整个场景配置

)

# 累加劣化程度

total_degradation += degradation

# 计数器加1

link_count += 1

# 4. 计算平均劣化程度作为适应度

if link_count > 0:

f[i, 0] = total_degradation / link_count  # 平均劣化

else:

f[i, 0] = 0.01  # 如果没有链路，给一个很小的适应度

except Exception as e:

# 如果出现错误，打印错误信息并给一个默认适应度

print(f"评估染色体时出错: {e}")

f[i, 0] = 0.01

# 返回适应度值（第二个返回值是约束违反度，这里都是0）

return f, np.zeros((N, 1))

```

### 5. 通信链路劣化计算

```python

def calculate_link_degradation(self, pos1: np.ndarray, pos2: np.ndarray,

scenario: Dict) -> float:

"""计算单条链路的通信劣化程度"""

# 1. 计算两点间的欧几里得距离

distance = np.linalg.norm(pos1 - pos2)

# 2. 计算视距（Line of Sight）概率

los_prob = self.calculate_los_probability(pos1, pos2, scenario['buildings'])

# 3. 防止距离为0（数学上log(0)无定义）

if distance < 1:

distance = 1.0

# 4. 计算自由空间路径损耗（Friis传输公式）

# 20log₁₀(d) + 20log₁₀(f) - 147.55

path_loss = 20 * np.log10(distance) + 20 * np.log10(self.communication_freq) - 147.55

# 5. 计算距离导致的劣化

distance_deg = {

'ber': min(0.5, 0.001 * distance / 100),  # 误码率随距离增加

'throughput_loss': min(0.9, distance / (self.area_size * np.sqrt(2))),  # 吞吐量损失

'snr_loss': min(1.0, path_loss / 100),  # 信噪比损失

'loss': min(1.0, path_loss / 120),  # 信号强度损失

'delay': distance / self.light_speed * 1000 + (1 - los_prob) * 50,  # 延迟（传输+遮挡）

'plr': self.base_params['plr_0'] + min(0.5, 0.01 * distance / 100)  # 丢包率

}

# 6. 计算遮挡导致的劣化

obstruction_factor = 1 - los_prob  # 非视距概率就是遮挡因子

obstruction_deg = {

'ber': obstruction_factor * 0.05,

'throughput_loss': obstruction_factor * 0.3,

'snr_loss': obstruction_factor * 0.15,

'loss': obstruction_factor * 0.2,

'delay': obstruction_factor * 100,

'plr': obstruction_factor * 0.2

}

# 7. 计算速度导致的劣化（使用平均速度）

avg_speed = np.mean(scenario['drone_speeds'])

velocity_deg = self._calculate_velocity_degradation(avg_speed, pos1[2])

# 8. 计算干扰导致的劣化

interference_deg = self.calculate_interference_degradation(pos1, scenario['interference_sources'])

# 9. 综合劣化程度（加权求和）

total_degradation = 0

# 遍历每个劣化指标

for key in distance_deg.keys():

# 计算加权劣化

indicator_degradation = (

self.weights['distance'] * distance_deg[key] +

self.weights['obstruction'] * obstruction_deg[key] +

self.weights['interference'] * interference_deg[key] +

self.weights['velocity'] * velocity_deg[key]

)

# 权重归一化（确保加权和为1）

weight_sum = sum(self.weights.values())

total_degradation += indicator_degradation / weight_sum

# 10. 返回平均劣化程度

return total_degradation / len(distance_deg)

```

## 二、干扰源类的关键方法

### 1. 干扰源初始化

```python

def __init__(self, x: float, y: float, height: float,

type_id: int, power: float, building=None, is_ground: bool = False):

# 记录位置坐标

self.x = x

self.y = y

self.height = height

# 干扰源类型ID（0-6）

self.type_id = type_id

# 发射功率

self.power = power

# 所在的建筑物（可能为None）

self.building = building

# 是否为地面干扰源（高度=0）

self.is_ground = is_ground

# 获取配置类实例

config_class = InterferenceSourceConfig()

# 根据类型ID获取配置信息

self.config = config_class.get_config(type_id)

# 从配置中提取各种属性

self.name = self.config['name']

self.frequency = self.config['frequency']

self.color = self.config['color']

self.path_loss_factor = self.config['path_loss_factor']

self.coverage_radius = self.config['coverage_radius']

# 获取功率范围

min_power, max_power = self.config['power_range']

# 将功率限制在合理范围内（80%-120%的典型范围）

self.power = np.clip(power, min_power * 0.8, max_power * 1.2)

# 获取高度范围

min_height, max_height = self.config['typical_height_range']

# 如果是地面干扰源

if is_ground:

self.height = 0.0  # 固定高度为0

else:

# 将高度限制在典型范围内

self.height = np.clip(height, min_height, max_height)

```

### 2. 有效干扰功率计算

```python

def get_effective_power(self, drone_pos: np.ndarray) -> float:

"""计算对无人机的有效干扰功率"""

# 1. 计算三维距离：√[(x1-x2)² + (y1-y2)² + (z1-z2)²]

distance = np.sqrt((self.x - drone_pos[0]) ** 2 +

(self.y - drone_pos[1]) ** 2 +

(self.height - drone_pos[2]) ** 2)

# 2. 计算路径损耗

path_loss = self.calculate_path_loss(distance, drone_pos[2])

# 3. 有效功率 = 发射功率 - 路径损耗

effective_power = self.power - path_loss

# 4. 考虑距离衰减（超出覆盖范围后衰减更快）

if distance > self.coverage_radius:

# 计算超出比例

excess_ratio = distance / self.coverage_radius

# 按照距离平方反比衰减

effective_power *= 1.0 / (excess_ratio ** 2)

# 5. 确保功率不为负值

return max(effective_power, 0)

```

## 三、可视化类的关键方法

### 1. 3D场景绘制

```python

def _plot_3d_scene(self, ax):

"""绘制3D场景"""

# 获取区域大小

area_size = self.scenario['area_size']

# 绘制地面网格

# 创建网格点

xx, yy = np.meshgrid([0, area_size], [0, area_size])

# z坐标都为0（地面）

zz = np.zeros_like(xx)

# 绘制半透明地面

ax.plot_surface(xx, yy, zz, alpha=0.1, color=self.colors['ground'])

# 绘制无人机（三角形标记）

drones = self.scenario['drone_positions']

if len(drones) > 0:

# scatter绘制散点图

ax.scatter(drones[:, 0], drones[:, 1], drones[:, 2],

c=self.colors['drones'],  # 颜色

s=150,  # 点大小

marker='^',  # 三角形标记

label=f'无人机 ({len(drones)}个)',  # 图例标签

depthshade=True)  # 深度着色（近大远小）

# 为每个无人机添加标注

for i, drone in enumerate(drones):

# 获取无人机速度

speed = self.scenario['drone_speeds'][i] if i < len(self.scenario['drone_speeds']) else 0

# 添加文本标注

ax.text(drone[0], drone[1], drone[2] + 10,  # 位置（高度+10米）

f'U{i}:{drone[2]:.0f}m\n{speed:.1f}m/s',  # 文本内容

fontsize=8,  # 字体大小

ha='center')  # 水平居中

# 类似的代码绘制地面站、建筑物、干扰源...

```

### 2. 生成所有可视化图表

```python

def create_individual_plots(self, prefix: str = "") -> List[Tuple[str, str]]:

"""创建单独的图表"""

# 生成时间戳，用于文件名

timestamp = time.strftime("%Y%m%d_%H%M%S")

# 如果有前缀，添加到文件名

prefix = f"{prefix}_{timestamp}" if prefix else timestamp

# 存储图表信息的列表

plots_info = []

try:

# 1. 创建3D场景图

# 创建图形窗口，设置大小

fig1 = plt.figure(figsize=(14, 10))

# 添加3D子图

ax1 = fig1.add_subplot(111, projection='3d')

# 调用绘图方法

self._plot_3d_scene(ax1)

# 调整布局

plt.tight_layout()

# 生成文件名

filename1 = f"output/3d_scene_{prefix}.png"

# 保存图像

plt.savefig(filename1, dpi=150, bbox_inches='tight')

# 关闭图形，释放内存

plt.close(fig1)

# 记录图表信息

plots_info.append(("3D场景图", filename1))

# 类似的代码生成其他7种图表...

except Exception as e:

# 异常处理

print(f"生成图表时出错: {e}")

import traceback

traceback.print_exc()

return plots_info

```

## 四、主程序的运行流程

### 1. 获取用户输入

```python

def get_user_input():

"""获取用户输入参数"""

print("无人机通信场景优化系统")

print("=" * 60)

print("请输入以下参数:")

# 创建参数字典

params = {}

# 无人机数量输入

while True:  # 循环直到输入有效

try:

# 获取用户输入，如果为空则使用默认值"8"

params['num_drones'] = int(input("无人机数量 (3-15, 推荐5-10): ") or "8")

# 检查范围是否有效

if 3 <= params['num_drones'] <= 15:

break  # 输入有效，退出循环

else:

print("请输入3-15之间的数字")  # 提示错误

except ValueError:  # 如果输入不是数字

print("请输入有效的数字")

# 类似的代码获取其他参数...

return params  # 返回参数字典

```

### 2. 遗传算法优化配置

```python

# 构建算法

algorithm = ea.soea_SEGA_templet(

problem,  # 问题定义

ea.Population(Encoding='RI', NIND=40),  # 种群：实数编码，40个个体

MAXGEN=80,  # 最大进化代数：80代

logTras=10,  # 日志间隔：每10代输出一次

trappedValue=1e-4,  # 早停阈值：适应度改进小于0.0001

maxTrappedCount=10  # 早停计数：连续10代无显著改进则停止

)

# 开始优化

start_time = time.time()  # 记录开始时间

try:

# 调用优化函数

res = ea.optimize(

algorithm,

verbose=True,  # 显示详细信息

drawing=1,  # 绘制进化过程图

outputMsg=True,  # 输出消息

drawLog=False,  # 不绘制日志

saveFlag=False  # 不自动保存

)

# 计算耗时

elapsed_time = time.time() - start_time

print(f"\n优化完成，耗时: {elapsed_time:.2f}秒")

# 获取最优解

# res['Vars'][0] 是最优染色体

best_x = res['Vars'][0]

# res['ObjV'][0][0] 是最优适应度

best_fitness = res['ObjV'][0][0]

```

## 五、关键计算原理详解

### 1. 路径损耗计算

```python

def calculate_path_loss(self, distance: float, drone_height: float) -> float:

# 防止距离为0

if distance < 1:

distance = 1.0

# 自由空间路径损耗公式

# 20*log₁₀(d) + 20*log₁₀(f) - 147.55

# d: 距离（米），f: 频率（Hz）

fspl = 20 * np.log10(distance) + 20 * np.log10(self.frequency) - 147.55

# 高度因子：考虑高度差对信号的影响

height_factor = self._calculate_height_factor(drone_height)

# 遮挡因子：建筑物遮挡信号

obstruction_factor = 1.0  # 默认无遮挡

if self.building and self.building.height > drone_height:

# 如果建筑物比无人机高，遮挡70%的信号

obstruction_factor = 0.7

# 总路径损耗 = 自由空间损耗 × 路径损耗系数 × 高度因子 × 遮挡因子

total_loss = fspl * self.path_loss_factor * height_factor * obstruction_factor

return total_loss

```

### 2. 视距概率计算

```python

def calculate_los_probability(self, pos1, pos2, buildings):

# 计算水平距离

distance_2d = np.linalg.norm(pos1[:2] - pos2[:2])

# 计算高度差

height_diff = abs(pos1[2] - pos2[2])

# 计算平均高度

avg_height = (pos1[2] + pos2[2]) / 2

# 基础视距概率：高度越高，视距越好

# 公式：0.2 + 0.8*(平均高度/400)，最大不超过1.0

base_los_prob = min(1.0, 0.2 + 0.8 * (avg_height / 400))

# 距离因子：距离越远，视距概率越低

distance_factor = max(0.1, 1.0 - distance_2d / (self.area_size * 0.8))

# 建筑物遮挡

obstruction_count = 0

for building in buildings:

# 计算两点连线的中点

mid_x = (pos1[0] + pos2[0]) / 2

mid_y = (pos1[1] + pos2[1]) / 2

# 判断中点是否在建筑物范围内

if building.contains_point(mid_x, mid_y):

# 如果建筑物高度高于两点中较低的那个

if building.height > min(pos1[2], pos2[2]):

obstruction_count += 1  # 计数增加

# 遮挡因子：每被一个建筑物遮挡，概率降低30%

obstruction_factor = max(0.1, 1.0 - obstruction_count * 0.3)

# 综合视距概率 = 基础概率 × 距离因子 × 遮挡因子

los_prob = base_los_prob * distance_factor * obstruction_factor

# 限制在0.05-0.99范围内

return max(0.05, min(0.99, los_prob))

```

## 六、重要设计模式

### 1. 配置类模式

```python

class InterferenceSourceConfig:

"""将配置集中管理，便于维护和扩展"""

def __init__(self):

# 将所有干扰源配置放在一个字典中

self.interference_configs = {

'wifi_2_4g': {配置字典},

'wifi_5_8g': {配置字典},

# ... 其他干扰源

}

# ID映射表，便于编码解码

self.type_mapping = {

0: 'wifi_2_4g',

1: 'wifi_5_8g',

# ... 其他映射

}

```

**优点**：

- 配置集中管理，易于修改

- 添加新干扰源只需在字典中添加

- 类型映射使染色体编码更简洁

### 2. 工厂模式（场景生成）

```python

def generate_scenario(self, x: np.ndarray) -> Dict:

"""根据染色体生成完整的场景"""

# 解码染色体各部分

idx = 0

drone_heights = x[idx:idx + self.num_drones]

idx += self.num_drones

# ... 解码其他部分

# 生成干扰源对象

interference_sources = []

for i in range(self.num_interference):

# 根据位置类型创建不同的干扰源

if location_type == 1:  # 建筑物上

source = InterferenceSource(..., is_ground=False)

else:  # 地面上

source = InterferenceSource(..., is_ground=True)

# 返回完整的场景字典

return {

'drone_positions': ...,

'interference_sources': ...,

# ... 其他元素

}

```

### 3. 策略模式（权重分配）

```python

# 权重参数定义

self.weights = {

'distance': 0.3,      # 距离权重30%

'obstruction': 0.25,  # 遮挡权重25%

'interference': 0.3,  # 干扰权重30%

'velocity': 0.15      # 速度权重15%

}

# 在计算中使用权重

indicator_degradation = (

self.weights['distance'] * distance_deg[key] +

self.weights['obstruction'] * obstruction_deg[key] +

self.weights['interference'] * interference_deg[key] +

self.weights['velocity'] * velocity_deg[key]

)

```

**优点**：

- 权重可轻松调整

- 易于扩展新的劣化因素

- 权重归一化确保公平性

这个系统是一个完整的优化-建模-可视化框架，体现了良好的软件工程实践。通过遗传算法优化复杂场景，通过物理模型计算通信性能，通过可视化展示优化结果。