无人机通信性能劣化场景优化模型与高级遗传算法实现
——方法、公式、数据标定与代码对照（论文级技术报告）

作者：cra（用户提供代码与数据）
生成时间：2026-01-02

摘要

本报告面向“无人机通信性能劣化场景优化”代码实现（文件：UAV_GA.py）与用户提供的标定材料，系统梳理城市生成模型、A2G/U2U/无人机-干扰源传播与遮挡判定、干扰源标定与随机生成、无人机速度与能耗模型、总体通信劣化指标与创新点，以及遗传算法（geatpy）最终实现形式。报告严格遵循“不得编造”的要求：所有公式、参数与数据均来自（1）用户提供代码与附件、（2）后续公开文献检索（引用到参考文献）。对无法从可用来源中核验的数值，本文明确标注为“待标定/待补齐”。

关键词：无人机通信；A2G/U2U；城市随机几何；LoS概率；路径损耗；室内传播；建筑进入损耗；干扰源标定；遗传算法；通信劣化指标

第一章 城市生成模型：方法、公式与代码对应

1.1 模型目标与输入参数

城市生成模块位于 ScenarioGenerator 类中（见代码[1]）。其目标是在给定仿真区域（正方形，边长 area_size 米）内，生成建筑物集合、语义层（road/sidewalk/roof/indoor 等）以及用于遮挡判定的空间索引。主要输入参数包括：area_size、building_density（期望覆盖率）、building_height_range、environment_type（dense_urban/urban/suburban/rural）、以及语义层宽度参数等。

1.2 基于 α–β–γ 的城市形态参数化

代码采用 Al‑Hourani 等在 A2G 模型中使用的城市形态参数（α, β, γ）来描述不同场景（dense_urban/urban/suburban/rural）的统计特征。其中：α 为建筑覆盖率（built-up area ratio），β 为建筑密度（buildings/km²），γ 为建筑高度 Rayleigh 分布的尺度参数。相关环境参数表在代码常量 AL_HOURANI_ENV_PARAMS 中给出（见 Listing 1）。该参数化与文献中用于 A2G LoS 统计建模的设定一致。[2]

1.3 建筑宽度 W 与街道宽度 S 的推导

根据 α 与 β，可推导平均建筑宽度 W 与平均街道宽度 S（代码注释标明“from ITU / Al‑Hourani parameterization”）。代码采用如下关系：

W = 1000 * sqrt(α / β)   （单位：m）    (1)

S = 1000 / sqrt(β) − W    （单位：m）    (2)

其中 1000 用于将 km² 量纲转换为 m（因为 β 以 buildings/km² 给出）。上述关系在代码 _generate_building_params 中实现，并用于确定建筑 footprint 的典型尺度与道路/人行道语义层宽度。[1][2]

1.4 建筑数量、尺寸与高度采样

建筑物数量按面积与 β 计算：

N_build = floor( area_size² * β / 10⁶ )    (3)

随后将区域划分为 n_side×n_side 网格（n_side = ceil(sqrt(N_build)))，在每个网格单元内随机抖动放置一个建筑中心点，并随机采样建筑长宽（均匀分布）与高度。高度服从 Rayleigh(γ) 分布并截断到 [h_min, h_max]（在代码中由 building_height_range 控制）。Rayleigh 高度假设与文献中对建筑高度统计的常用简化一致（见 Al‑Hourani 等使用的 γ 参数）。[1][2]

1.5 语义层（道路/人行道/屋顶/室内）构建

语义层生成由 _generate_semantic_layers 实现：以 S 为基准推导道路宽度、两侧人行道宽度以及屋顶区域（建筑 footprint 投影）。语义层用于后续对干扰源放置位置的“场景语义一致性约束”（详见第三章）。[1]

Listing 1：城市形态与干扰源配置（节选）

（来自 UAV_GA.py）

53: class InterferenceSourceConfig:
   54:     """干扰源配置类 - 定义不同干扰源的特性"""
   55: 
   56:     def __init__(self):
   57:         # 定义干扰源类型及其特性
   58:         self.interference_configs = {
   59:             'wifi_2_4g': {
   60:                 'name': 'WiFi 2.4GHz AP',
   61:                 'frequency': 2.4415e9,
   62:                 'frequency_range': (2.400e9, 2.483e9),
   63:                 'evidence_screenshots': {'frequency': 'fcc_15_247_24ghz_band.png', 'background_PPP': 'stochastic_ppp_3d.png'},
   64:                 'power_range': (5, 25),  # dBm（下界锚点：2.4GHz 最低 5 dBm）
   65:                 'typical_height_range': (5, 50),  # 米，通常部署在室内或低矮建筑
   66:                 'height_distribution': 'building_low',  # 建筑物低层
   67:                 'path_loss_factor': 3.0,  # 路径损耗系数
   68:                 'coverage_radius': 100,  # 覆盖半径（米）
   69:                 'description': 'WiFi接入点，常见于室内和公共场所',
   70:                 'color': '#FF6B6B',  # 红色
   71:                 'calibration': {
   72:                     'eirp_min_dbm': 5.0,  # 锚点：Wi‑Fi 2.4GHz 最低发射功率门槛
   73:                     'wifi_beacon_period_s': 0.1024,  # 锚点：beacon 周期 102.4 ms
   74:                     'wifi_beacon_duration_ms_default': 0.5,  # 经验默认（可由 user_params 覆盖）
   75:                     'wifi_traffic_duty_cycle_default': 0.15,  # 经验默认（可由 user_params 覆盖）
   76:                     'sources': {
   77:                         'eirp_min_dbm': '图片大纲：Wi‑Fi 2.4GHz 最低发射功率门槛 5 dBm',
   78:                         'wifi_beacon_period_s': '图片大纲：Wi‑Fi beacon 周期 102.4 ms'
   79:                     }
   80:                 }
   81:             },
   82:             'wifi_5_8g': {
   83:                 'name': 'WiFi 5.8GHz AP',
   84:                 'frequency': 5.7875e9,
   85:                 'frequency_range': (5.725e9, 5.850e9),
   86:                 'evidence_screenshots': {'frequency': 'fcc_15_247_58ghz_band.png', 'background_PPP': 'stochastic_ppp_3d.png'},
   87:                 'power_range': (8, 25),  # dBm（下界锚点：5GHz 最低 8 dBm）
   88:                 'typical_height_range': (5, 50),  # 米
   89:                 'height_distribution': 'building_low',
   90:                 'path_loss_factor': 3.5,
   91:                 'coverage_radius': 80,
   92:                 'description': 'WiFi 5G接入点，穿墙能力稍弱',
   93:                 'color': '#4ECDC4',  # 青色
   94:                 'calibration': {
   95:                     'eirp_min_dbm': 8.0,  # 锚点：Wi‑Fi 5GHz 最低发射功率门槛
   96:                     'wifi_beacon_period_s': 0.1024,
   97:                     'wifi_beacon_duration_ms_default': 0.5,
   98:                     'wifi_traffic_duty_cycle_default': 0.15,
   99:                     'sources': {
  100:                         'eirp_min_dbm': '图片大纲：Wi‑Fi 5GHz 最低发射功率门槛 8 dBm',
  101:                         'wifi_beacon_period_s': '图片大纲：Wi‑Fi beacon 周期 102.4 ms'
  102:                     }
  103:                 }
  104:             },
  105:             'cellular_4g': {
  106:                 'name': '4G基站',
  107:                 'frequency': 2.6e9,
  108:                 'power_range': (40, 55),  # dBm
  109:                 'typical_height_range': (20, 100),  # 米，通常在建筑物顶部
  110:                 'height_distribution': 'building_top',
  111:                 'path_loss_factor': 2.7,
  112:                 'coverage_radius': 500,
  113:                 'description': '4G移动通信基站',
  114:                 'color': '#45B7D1'  # 蓝色
  115:             },
  116:             'cellular_5g': {
  117:                 'name': '5G基站',
  118:                 'frequency': 3.6e9,
  119:                 'frequency_range': (3.4e9, 3.8e9),
  120:                 'evidence_screenshots': {'frequency': 'dominance_n78_midband.png', 'power_range': 'tr138913_p27_power_46dBm_23d*.png'},
  121:                 # 图片大纲建议将“5G小基站”按 femto/pico/micro 分档；这里将 5G 默认按“小基站档位”标定
  122:                 'power_range': (20, 46),  # dBm（覆盖 femto/pico/micro + 适度余量）
  123:                 'typical_height_range': (20, 80),  # 米，部署更密集
  124:                 'height_distribution': 'building_top',
  125:                 'path_loss_factor': 2.8,
  126:                 'coverage_radius': 300,
  127:                 'description': '5G移动通信基站',
  128:                 'color': '#96CEB4',  # 绿色
  129:                 'calibration': {
  130:                     'eirp_anchors_dbm': {
  131:                         'femto': 20.0,
  132:                         'pico': 24.0,
  133:                         'micro': 36.0
  134:                     },
  135:                     'activity_factor': 0.70,  # 锚点：用 70% 发射活动因子把峰值 EIRP 折算成平均干扰强度
  136:                     'sources': {
  137:                         'eirp_anchors_dbm': '图片大纲：5G小基站 femto/pico/micro = 20/24/36 dBm',
  138:                         'activity_factor': '图片大纲：发射活动因子 70%'
  139:                     }
  140:                 }
  141:             },
  142:             'cellular_ue_ul': {
  143:                 'name': '蜂窝UE上行',
  144:                 'frequency': 2.6e9,
  145:                 'power_range': (0, 23),  # dBm（典型 UE Pmax=23 dBm）
  146:                 'typical_height_range': (0, 300),  # 米（地面 UE ~0；空中 UE 可到数百米）
  147:                 'height_distribution': 'building_low',
  148:                 'path_loss_factor': 2.5,
  149:                 'coverage_radius': 300,
  150:                 'description': '蜂窝 UE 上行（分数功控 FPC 标定）',
  151:                 'color': '#A29BFE',
  152:                 'calibration': {
  153:                     'ul_fpc': {
  154:                         'pmax_dbm': 23.0,
  155:                         'p0_candidates_dbm': [-83.0, -88.0, -95.0, -101.0, -110.0],
  156:                         'alpha_ground_or_low_uav': 0.8,
  157:                         'alpha_high_uav': 0.7,
  158:                         'alpha_switch_height_m': 100.0,
  159:                         'm_rb_candidates': [1, 5, 10, 25, 50],
  160:                         'delta_tf_db': 0.0,
  161:                         'f_delta_tpc_db': 0.0,
  162:                         'pl_extra_db_default': 20.0,
  163:                         'serving_distance_m_range': (30.0, 500.0),
  164:                     },
  165:                     'sources': {
  166:                         'ul_fpc': '图片大纲：分数功控公式 + α(高度分段) + TR 36.777 典型 (α,P0) 组合'
  167:                     }
  168:                 }
  169:             },
  170:             'gnss_jammer': {
  171:                 'name': 'GNSS干扰机',
  172:                 'frequency': 1.575e9,
  173:                 'evidence_screenshots': {'frequency': 'isgps_l1_1575_42.png', 'power_range': 'jammertest23_power_settings.png'},
  174:                 'power_range': (20, 43),  # dBm
  175:                 'typical_height_range': (5, 30),  # 米，地面或低矮建筑
  176:                 'height_distribution': 'ground',
  177:                 'path_loss_factor': 2.2,
  178:                 'coverage_radius': 200,
  179:                 'description': 'GPS/北斗导航干扰设备',
  180:                 'color': '#FFEAA7',  # 黄色
  181:                 # 口径钉死：本工程 power_range(dBm) 在链路预算里作为 P_tx[dBm] 使用，等效为 EIRP-equivalent（天线增益/馈损等折算进该项）
  182:                 'power_semantics': 'eirp_equivalent_dbm',
  183:                 'calibration': {
  184:                     'eirp_range_dbm': (20.0, 40.0),
  185:                     'source_type': 'portable/vehicular GNSS jammer (EIRP-equivalent)',
  186:                     'notes': [
  187:                         '本工程使用 EIRP-equivalent dBm 口径（P_rx=P_tx-PL+...），因此该区间应理解为等效辐射功率范围',
  188:                         '上限 40 dBm 可作为“可实现输出上限以下的保守值”，下限 20 dBm 作为场景轻量级覆盖'
  189:                     ],
  190:                     'sources': {
  191:                         'eirp_range_dbm': '待补齐：ESA Jammertest 2023（文档提到最高约 43 dBm / 20 W 输出量级；本代码取 20–40 dBm 作为保守扫描范围）'
  192:                     }
  193:                 }
  194:             },
  195:             'industrial_device': {
  196:                 'name': '工业设备干扰',
  197:                 'frequency': 915e6,
  198:                 'frequency_range': (902e6, 928e6),
  199:                 'evidence_screenshots': {'frequency': 'fcc_15_247_902_928_band.png'},
  200:                 'power_range': (25, 45),  # dBm
  201:                 'typical_height_range': (5, 100),
  202:                 'height_distribution': 'building_mid',
  203:                 'path_loss_factor': 2.5,
  204:                 'coverage_radius': 150,
  205:                 'description': '工业设备产生的电磁干扰',
  206:                 'color': '#DDA0DD',  # 紫色
  207:                 'power_semantics': 'eirp_equivalent_dbm',
  208:                 'calibration': {
  209:                     'eirp_range_dbm': (25.0, 45.0),
  210:                     'band_hz': 900e6,
  211:                     'assumption': 'active transmitter in 902–928 MHz ISM band (EIRP-equivalent), not broadband EMI/PSD',
  212:                     'eirp_mapping': 'P_EIRP[dBm] = P_cond[dBm] + G_t[dBi] - L_t[dB]',
  213:                     'anchors': {
  214:                         'p_cond_max_dbm': 30.0,
  215:                         'eirp_upper_example_dbm': 45.0,
  216:                         'eirp_upper_example_condition': '示例：P_cond=30 dBm + G_t≈15 dBi（定向天线）- L_t≈0 dB => P_EIRP≈45 dBm'
  217:                     },
  218:                     'notes': [
  219:                         '若你要表达“工业EMI噪声源”，应改用 PSD/场强口径（dBm/Hz 或 dBµV/m），而不是 power_range(dBm)',
  220:                         '当前实现是“单频/窄带等效发射机”模型：frequency+P_tx 直接进入 P_rx=P_tx-PL+...'
  221:                     ],
  222:                     'sources': {
  223:                         'eirp_range_dbm': '待补齐：FCC 47 CFR §15.247（902–928 MHz ISM 扩频/数字调制设备的 conducted power 上限与天线增益相关约束；本代码将其折算为 EIRP-equivalent 上界示例）'

Listing 2：建筑生成（节选）

（来自 UAV_GA.py）

1000:     def _generate_buildings(self):
 1001:         """生成建筑物"""
 1002:         # 按 ITU 城市统计参数生成：
 1003:         # - 数量由 β（buildings/km^2）决定
 1004:         # - 高度服从 Rayleigh(γ)
 1005:         # - 平面占地总面积近似满足覆盖率 α
 1006:         max_buildings = 500
 1007:         alpha = float(np.clip(self.itu_city['alpha'], 0.01, 0.99))
 1008:         beta_km2 = max(float(self.itu_city['beta_km2']), 1e-6)
 1009:         beta_m2 = beta_km2 / 1e6
 1010: 
 1011:         area_m2 = float(self.area_size ** 2)
 1012:         num_buildings = int(beta_m2 * area_m2)
 1013:         num_buildings = max(0, min(num_buildings, max_buildings))
 1014: 
 1015:         self.buildings = []
 1016:         if num_buildings <= 0:
 1017:             return
 1018: 
 1019:         target_footprint_area = alpha * area_m2
 1020:         avg_footprint_area = max(target_footprint_area / num_buildings, 25.0)
 1021:         base_side = float(np.sqrt(avg_footprint_area))
 1022: 
 1023:         gamma = max(float(self.itu_city['gamma_m']), 1e-6)
 1024:         for _ in range(num_buildings):
 1025:             # 建筑高度：Rayleigh 分布
 1026:             height = float(np.random.rayleigh(scale=gamma))
 1027:             height = float(np.clip(height, 5.0, self.building_height_max))
 1028: 
 1029:             # 建筑平面尺寸：围绕平均占地面积随机扰动（再裁剪到合理范围）
 1030:             width = float(base_side * np.random.uniform(0.6, 1.4))
 1031:             length = float((avg_footprint_area / max(width, 1.0)) * np.random.uniform(0.6, 1.4))
 1032:             width = float(np.clip(width, 10.0, 80.0))
 1033:             length = float(np.clip(length, 10.0, 80.0))
 1034: 
 1035:             # 随机位置（确保建筑物完全落在区域内）
 1036:             margin = 5.0
 1037:             x_min = width / 2 + margin
 1038:             x_max = self.area_size - width / 2 - margin
 1039:             y_min = length / 2 + margin
 1040:             y_max = self.area_size - length / 2 - margin
 1041: 
 1042:             x = float(np.random.uniform(x_min, x_max)) if x_min < x_max else float(self.area_size / 2)
 1043:             y = float(np.random.uniform(y_min, y_max)) if y_min < y_max else float(self.area_size / 2)
 1044: 
 1045:             building = Building(x, y, height, width, length)
 1046:             # 便于调试/索引：记录建筑物序号
 1047:             building.idx = len(self.buildings)
 1048:             self.buildings.append(building)
 1049: 
 1050:         # 记录 W,S（便于报告与调参）：W=1000*sqrt(alpha/beta), S=(1000/sqrt(beta))*(1-sqrt(alpha))
 1051:         alpha_cov = float(np.clip(self.itu_city['alpha'], 0.01, 0.99))
 1052:         beta_km2_val = max(float(self.itu_city['beta_km2']), 1e-6)
 1053:         self.building_geom_W_m = float(1000.0 * np.sqrt(alpha_cov / beta_km2_val))
 1054:         self.building_geom_S_m = float((1000.0 / np.sqrt(beta_km2_val)) * (1.0 - np.sqrt(alpha_cov)))
 1055: 
 1056:     def _compute_building_observables(self) -> Dict:
 1057:         buildings = list(getattr(self, 'buildings', []) or [])
 1058:         floor_h = max(float(getattr(self, 'floor_height_m', 3.0)), 0.5)
 1059:         obs = {
 1060:             'floor_height_m': float(floor_h),
 1061:             'building_count': int(len(buildings)),
 1062:             'total_footprint_m2': 0.0,
 1063:             'total_volume_m3': 0.0,
 1064:             'total_floor_area_m2': 0.0,
 1065:             'avg_footprint_m2': 0.0,
 1066:             'avg_floors': 0.0,
 1067:             'avg_floor_area_m2': 0.0,
 1068:             'per_building': []
 1069:         }
 1070:         if not buildings:
 1071:             return obs
 1072: 
 1073:         total_footprint = 0.0
 1074:         total_volume = 0.0
 1075:         total_floor_area = 0.0
 1076:         total_floors = 0.0
 1077:         per_building = []
 1078:         for idx, b in enumerate(buildings):
 1079:             footprint = float(b.footprint_area_m2())
 1080:             floors = int(b.floors(floor_h))
 1081:             floor_area = float(footprint * float(floors))
 1082:             volume = float(footprint * float(b.height))
 1083:             per_building.append({
 1084:                 'id': int(getattr(b, 'idx', idx)),
 1085:                 'footprint_m2': footprint,
 1086:                 'volume_m3': volume,
 1087:                 'floors': int(floors),
 1088:                 'floor_area_m2': float(floor_area)
 1089:             })
 1090:             total_footprint += footprint
 1091:             total_volume += volume
 1092:             total_floor_area += floor_area
 1093:             total_floors += float(floors)
 1094: 
 1095:         count = float(len(buildings))
 1096:         obs.update({
 1097:             'total_footprint_m2': float(total_footprint),
 1098:             'total_volume_m3': float(total_volume),
 1099:             'total_floor_area_m2': float(total_floor_area),
 1100:             'avg_footprint_m2': float(total_footprint / count),
 1101:             'avg_floors': float(total_floors / count),
 1102:             'avg_floor_area_m2': float(total_floor_area / count),
 1103:             'per_building': per_building
 1104:         })
 1105:         return obs
 1106: 
 1107:     def _estimate_wifi_ap_density(self, building_obs: Optional[Dict] = None) -> Optional[Dict]:
 1108:         model = str(self.user_params.get('wifi_density_model', 'floor_area')).strip().lower()
 1109:         if model in ('legacy', 'fixed', 'off', 'none', 'disable'):
 1110:             return None
 1111: 
 1112:         area_km2 = float((self.area_size / 1000.0) ** 2)
 1113:         if area_km2 <= 0.0:
 1114:             return None
 1115: 
 1116:         if building_obs is None:
 1117:             building_obs = self._compute_building_observables()
 1118:         total_floor_m2 = float(building_obs.get('total_floor_area_m2', 0.0))
 1119:         if total_floor_m2 <= 0.0:
 1120:             return None
 1121: 
 1122:         def clamp01(value: float, default: float) -> float:
 1123:             try:
 1124:                 v = float(value)
 1125:             except Exception:
 1126:                 v = float(default)
 1127:             return float(np.clip(v, 0.0, 1.0))
 1128: 
 1129:         def safe_pos(value: float, default: float) -> float:
 1130:             try:
 1131:                 v = float(value)
 1132:             except Exception:
 1133:                 v = float(default)
 1134:             if v <= 0.0:
 1135:                 v = float(default)
 1136:             return float(v)
 1137: 
 1138:         eta_res = clamp01(self.user_params.get('wifi_eta_res', 0.6), 0.6)
 1139:         eta_bus_raw = self.user_params.get('wifi_eta_bus', None)
 1140:         if eta_bus_raw is None:
 1141:             eta_bus = max(0.0, 1.0 - eta_res)
 1142:         else:
 1143:             eta_bus = clamp01(eta_bus_raw, max(0.0, 1.0 - eta_res))
 1144:             total_share = float(eta_res + eta_bus)
 1145:             if total_share > 1.0:
 1146:                 eta_res = float(eta_res / total_share)
 1147:                 eta_bus = float(eta_bus / total_share)
 1148: 
 1149:         a_dwell = safe_pos(self.user_params.get('wifi_avg_dwell_area_m2', 80.0), 80.0)
 1150:         kappa_res = max(0.0, float(self.user_params.get('wifi_res_router_per_dwell', 1.0)))
 1151:         p_res = clamp01(self.user_params.get('wifi_res_adoption', 0.8), 0.8)
 1152:         n_dwell = float(eta_res * total_floor_m2 / a_dwell)
 1153:         n_res = float(kappa_res * p_res * n_dwell)
 1154: 
 1155:         business_model = str(self.user_params.get('wifi_business_model', 'coverage_area')).strip().lower()
 1156:         bus_detail: Dict[str, float] = {}
 1157:         if business_model in ('office_unit', 'office', 'unit', 'b1'):
 1158:             a_office = safe_pos(self.user_params.get('wifi_avg_office_area_m2', 120.0), 120.0)
 1159:             kappa_bus = max(0.0, float(self.user_params.get('wifi_bus_ap_per_office', 1.0)))
 1160:             p_bus = clamp01(self.user_params.get('wifi_bus_adoption', 0.8), 0.8)
 1161:             n_office = float(eta_bus * total_floor_m2 / a_office)
 1162:             n_bus = float(kappa_bus * p_bus * n_office)
 1163:             bus_detail = {
 1164:                 'business_model': 'office_unit',
 1165:                 'A_office_m2': float(a_office),
 1166:                 'kappa_bus': float(kappa_bus),
 1167:                 'p_bus': float(p_bus),
 1168:                 'N_office': float(n_office)
 1169:             }
 1170:         else:

Listing 3：语义层生成（节选）

（来自 UAV_GA.py）

1439:     def _generate_semantic_layers(self):
 1440:         """
 1441:         生成“场景标签层”（不改变原生成公式，只用于场景一致性约束/投影）：
 1442:         - street：道路车行带
 1443:         - sidewalk：人行道
 1444:         - ground：其余地面（街区/空地）
 1445:         - roof：屋顶
 1446:         - indoor：室内楼层
 1447:         - facade：建筑外立面附近（近似）
 1448:         - pole：路侧杆塔点（近似）
 1449:         """
 1450:         spacing = float(getattr(self, 'semantic_road_spacing_m', 0.0))
 1451:         if spacing <= 1e-6:
 1452:             spacing = float(getattr(self, 'building_geom_S_m', 0.0))
 1453:             if spacing <= 1e-6:
 1454:                 spacing = float(max(80.0, self.area_size / 5.0))
 1455:             spacing = float(np.clip(spacing * 2.0, 80.0, 300.0))
 1456: 
 1457:         road_w = float(max(getattr(self, 'semantic_road_width_m', 20.0), 5.0))
 1458:         sidewalk_w = float(max(getattr(self, 'semantic_sidewalk_width_m', 6.0), 0.0))
 1459:         facade_band = float(max(getattr(self, 'semantic_facade_band_m', 2.0), 0.0))
 1460:         pole_snap = float(max(getattr(self, 'semantic_pole_snap_m', 3.0), 0.0))
 1461: 
 1462:         self.semantic_layers = {
 1463:             'road_spacing_m': spacing,
 1464:             'road_width_m': road_w,
 1465:             'sidewalk_width_m': sidewalk_w,
 1466:             'facade_band_m': facade_band,
 1467:             'pole_snap_m': pole_snap,
 1468:         }
 1469: 
 1470:     def _road_distance_components(self, x: float, y: float) -> Tuple[float, float]:
 1471:         """到最近竖向/横向道路中心线的距离（m）。"""
 1472:         spacing = float(getattr(self, 'semantic_layers', {}).get('road_spacing_m', 100.0))
 1473:         if spacing <= 1e-9:
 1474:             return float('inf'), float('inf')
 1475:         xm = float(x) % spacing
 1476:         ym = float(y) % spacing
 1477:         dv = min(xm, spacing - xm)
 1478:         dh = min(ym, spacing - ym)
 1479:         return float(dv), float(dh)
 1480: 
 1481:     def _classify_semantic(self,
 1482:                            x: float,
 1483:                            y: float,
 1484:                            z: float,
 1485:                            building: Optional[Building] = None,
 1486:                            is_indoor: bool = False) -> str:
 1487:         if is_indoor:
 1488:             return 'indoor'
 1489:         if building is not None and z >= float(building.height) - 1e-6:
 1490:             return 'roof'
 1491:         # 关键修复：若已经“绑定到建筑”，但高度在屋顶以下且未标记室内，
 1492:         # 则不应被归类为 street/sidewalk（会导致“干扰源漂浮在空中”的错觉/不一致）。
 1493:         # 统一把这类点视作建筑相关的“facade”（外立面设备）语义，后续再由 Γ(type) 约束转为 indoor/roof/pole 等合法集合。
 1494:         if building is not None and z > 0.5:
 1495:             return 'facade'
 1496: 
 1497:         # 空域：离地且不在建筑内
 1498:         if z > 1.0 and building is None:
 1499:             return 'air'
 1500: 
 1501:         dv, dh = self._road_distance_components(x, y)
 1502:         road_half = float(getattr(self, 'semantic_layers', {}).get('road_width_m', 20.0)) / 2.0
 1503:         sidewalk_w = float(getattr(self, 'semantic_layers', {}).get('sidewalk_width_m', 6.0))
 1504:         d_road = min(dv, dh)
 1505:         if d_road <= road_half:
 1506:             return 'street'
 1507:         if d_road <= road_half + sidewalk_w:
 1508:             pole_snap = float(getattr(self, 'semantic_layers', {}).get('pole_snap_m', 3.0))
 1509:             if dv <= road_half + sidewalk_w and dh <= road_half + sidewalk_w and min(dv, dh) <= pole_snap:
 1510:                 return 'pole'
 1511:             return 'sidewalk'
 1512:         return 'ground'
 1513: 
 1514:     def _project_xy_to_semantic(self, x: float, y: float, target: str) -> Tuple[float, float]:
 1515:         """将 (x,y) 投影到最近的目标语义集合（简化几何投影）。"""
 1516:         x = float(np.clip(x, 0.0, self.area_size))
 1517:         y = float(np.clip(y, 0.0, self.area_size))
 1518:         spacing = float(getattr(self, 'semantic_layers', {}).get('road_spacing_m', 100.0))
 1519:         if spacing <= 1e-9:
 1520:             return x, y
 1521: 
 1522:         road_half = float(getattr(self, 'semantic_layers', {}).get('road_width_m', 20.0)) / 2.0
 1523:         sidewalk_w = float(getattr(self, 'semantic_layers', {}).get('sidewalk_width_m', 6.0))
 1524: 
 1525:         kx = round(x / spacing)
 1526:         ky = round(y / spacing)
 1527:         cx = float(kx * spacing)
 1528:         cy = float(ky * spacing)
 1529:         dv, dh = self._road_distance_components(x, y)
 1530: 
 1531:         if target == 'street':
 1532:             if dv <= dh:
 1533:                 return float(np.clip(cx, 0.0, self.area_size)), y
 1534:             return x, float(np.clip(cy, 0.0, self.area_size))
 1535: 
 1536:         if target in ('sidewalk', 'pole'):
 1537:             offset = road_half + sidewalk_w / 2.0
 1538:             if target == 'pole':
 1539:                 x0 = float(np.clip(cx, 0.0, self.area_size))
 1540:                 y0 = float(np.clip(cy, 0.0, self.area_size))
 1541:                 return float(np.clip(x0 + offset, 0.0, self.area_size)), float(np.clip(y0 + offset, 0.0, self.area_size))
 1542: 
 1543:             if dv <= dh:
 1544:                 sign = 1.0 if (x - cx) >= 0.0 else -1.0
 1545:                 return float(np.clip(cx + sign * offset, 0.0, self.area_size)), y
 1546:             sign = 1.0 if (y - cy) >= 0.0 else -1.0
 1547:             return x, float(np.clip(cy + sign * offset, 0.0, self.area_size))
 1548: 
 1549:         return x, y
 1550: 
 1551:     def _building_idx_containing_xy(self, x: float, y: float) -> Optional[int]:
 1552:         """若 (x,y) 落在某建筑平面投影内，返回其索引，否则返回 None。"""
 1553:         if not getattr(self, 'buildings', None):
 1554:             return None
 1555:         cs = float(getattr(self, '_building_grid_cell_size', 100.0))
 1556:         cx = int(math.floor(float(x) / cs))
 1557:         cy = int(math.floor(float(y) / cs))
 1558:         for idx in self._building_grid.get((cx, cy), []):
 1559:             b = self.buildings[int(idx)]

第二章 A2G/U2U/无人机-干扰源传播模型与遮挡判定

2.1 自由空间路径损耗（FSPL）

代码使用自由空间路径损耗作为基础项（calculate_fspl_db）。其标准形式为 Friis 传播模型：

FSPL(d,f) = 20·log10(4π d / λ) = 20·log10(d) + 20·log10(f) + 32.44  （d:km, f:MHz）    (4)

在代码中以 Hz 与 m 为输入实现，数值等价于上述对数形式（常数项取决于单位制）。[1]

2.2 A2G 平均路径损耗：LoS/NLoS 加权模型

对 A2G 链路，代码实现 Al‑Hourani 模型的平均路径损耗：

L_A2G = FSPL(d,f) + P_LoS(θ)·η_LoS + (1−P_LoS(θ))·η_NLoS    (5)

其中 θ 为仰角（elevation angle），η_LoS、η_NLoS 为环境相关的额外损耗（dB）。环境参数 a,b,η_LoS,η_NLoS 在代码 AL_HOURANI_ENV_PARAMS 中按场景给定。模型出处见文献[2]，代码实现位于 calculate_atg_mean_path_loss_db / calculate_los_probability。[1]

2.3 LoS 概率：几何乘积模型与 Sigmoid 近似（后备）

代码提供两种 P_LoS 计算方式：
（i）几何乘积模型：将直线链路离散为 i=1..m 的采样点，若采样点处建筑高度随机变量 h_i（Rayleigh, 参数 γ）低于对应视线高度 z_i，则该采样点“无遮挡”，并对所有采样点取乘积：

P_LoS = Π_{i=1}^{m} P(h_i < z_i) = Π_{i=1}^{m} (1 − exp(−z_i² / (2γ²)))    (6)

其中 m = floor(r·sqrt(αβ)/1000 − 1)（代码中与文献一致的离散化设定），r 为水平距离。（ii）Sigmoid 近似（后备）：

P_LoS(θ) = 1 / (1 + a·exp(−b(θ−a)))  （或等价形式，a,b由环境决定）    (7)

为使 Sigmoid 与几何乘积模型更一致，代码提供多项式拟合系数 C_ij（矩阵 Cij），根据 β 与 γ 对 a,b 进行近似： a ≈ Σ_{i,j} C_ij·β^i·γ^j ， b 同理（代码使用同一套 Cij 对 a,b 近似）。上述两类 LoS 概率形式均出自 Al‑Hourani 等工作（见图 2-1/2-2）。[2][1]

图：Al‑Hourani 等：LoS 概率（几何乘积与 Sigmoid 近似）与 A2G 传播模型出处 [2]

图：Al‑Hourani 等：A2G 路损（LoS/NLoS）公式出处 [2]

2.4 U2U（无人机-无人机）路径损耗与遮挡判定

代码对 U2U 链路复用通用的平均路径损耗计算框架（calculate_mean_path_loss_db），以 FSPL 为基础并叠加环境相关项。当 use_building_obstruction=True 时，U2U 以及 A2G 等链路均可启用“连线法遮挡判定”：若 3D 线段与任一建筑长方体相交，则判为 NLoS。[1]

2.5 连线法遮挡判定：线段-长方体（AABB）相交

建筑采用轴对齐包围盒（AABB）近似，判定算法为“slabs method”：在 x/y/z 三个维度分别求线段参数 t 的可行区间，取交集判断是否相交。该方法是射线/线段与盒体相交的经典快速算法，可参考 Williams 等的鲁棒实现。[8][1]

Listing 4：线段-建筑相交（节选）

（来自 UAV_GA.py）

357:     def intersects_segment_3d(self, p0: np.ndarray, p1: np.ndarray, eps: float = 1e-6) -> bool:
  358:         """
  359:         判断 3D 线段 p0->p1 是否与建筑物轴对齐长方体相交（建筑物底面在 z=0，高度为 self.height）。
  360: 
  361:         说明：
  362:         - 建筑物在平面上是轴对齐矩形，空间体为 AABB。
  363:         - 为避免“端点恰好落在边界上”造成误判，使用 eps 排除 t=0/1 的纯端点触碰。
  364:         """
  365:         p0 = np.asarray(p0, dtype=float)
  366:         p1 = np.asarray(p1, dtype=float)
  367:         d = p1 - p0
  368: 
  369:         xmin = float(self.x - self.width / 2)
  370:         xmax = float(self.x + self.width / 2)
  371:         ymin = float(self.y - self.length / 2)
  372:         ymax = float(self.y + self.length / 2)
  373:         zmin = 0.0
  374:         zmax = float(self.height)
  375: 
  376:         tmin = 0.0
  377:         tmax = 1.0
  378: 
  379:         for axis, (bmin, bmax) in enumerate(((xmin, xmax), (ymin, ymax), (zmin, zmax))):
  380:             if abs(float(d[axis])) < 1e-12:
  381:                 # 与该轴平行，若起点不在 slab 内则无相交
  382:                 if float(p0[axis]) < bmin or float(p0[axis]) > bmax:
  383:                     return False
  384:                 continue
  385: 
  386:             inv = 1.0 / float(d[axis])
  387:             t1 = (bmin - float(p0[axis])) * inv
  388:             t2 = (bmax - float(p0[axis])) * inv
  389:             t_enter = min(t1, t2)
  390:             t_exit = max(t1, t2)
  391:             tmin = max(tmin, t_enter)
  392:             tmax = min(tmax, t_exit)
  393:             if tmax < tmin:
  394:                 return False
  395: 
  396:         # 排除纯端点触碰：要求相交区间落在 (eps, 1-eps) 内
  397:         return (tmax > eps) and (tmin < 1.0 - eps)
  398: 
  399:     def get_suitable_interference_heights(self, interference_type: str) -> List[float]:
  400:         """根据干扰源类型获取合适的安装高度"""
  401:         height_distribution = {
  402:             'ground': [2],  # 地面
  403:             'building_low': [self.height * 0.2, self.height * 0.4],  # 低层
  404:             'building_mid': [self.height * 0.5, self.height * 0.7],  # 中层
  405:             'building_top': [self.height * 0.9, self.height + 5]  # 顶层+天线
  406:         }
  407: 
  408:         type_configs = INTERFERENCE_SOURCE_CONFIG.interference_configs
  409:         for _, config_info in type_configs.items():
  410:             if config_info['name'] == interference_type:
  411:                 dist_type = config_info['height_distribution']
  412:                 return height_distribution.get(dist_type, [self.height * 0.5])
  413: 
  414:         return [self.height * 0.5]  # 默认中层
  415: 
  416:     def get_random_position_on_building(self, height_offset: float = 0) -> Tuple[float, float, float]:
  417:         """获取建筑物上的随机位置"""
  418:         # 在建筑物范围内随机位置
  419:         pos_x = np.random.uniform(self.x - self.width / 2, self.x + self.width / 2)
  420:         pos_y = np.random.uniform(self.y - self.length / 2, self.y + self.length / 2)
  421: 
  422:         # 加上高度偏移（天线高度等）
  423:         total_height = self.height + height_offset
  424: 
  425:         return pos_x, pos_y, total_height
  426: 
  427:

2.6 室内路径损耗（ITU‑R P.1238）与建筑进入损耗（ITU‑R P.2109）

当干扰源位置为 indoor 或链路穿越建筑时，代码提供两类额外损耗模型：
（1）室内基本传输损耗 L_b：采用 ITU‑R P.1238 的经验公式（与环境类型、频率、距离及楼层数有关）；
（2）建筑进入损耗 BEL：采用 ITU‑R P.2109 的模型，对穿透外墙进入室内的损耗进行统计预测。
代码分别在 _apply_p1238_indoor_pl_db 与 _bel_loss_db/_bel_median_db 中实现，并在 _interference_path_loss_db 中组合。[3][4][1]

图：ITU‑R P.1238：室内路损公式与典型系数表（截图）[3]

图：ITU‑R P.2109：建筑进入损耗（BEL）统计模型（截图）[4]

Listing 5：干扰链路路损组合（节选）

（来自 UAV_GA.py）

2296:     def _interference_path_loss_db(self,
 2297:                                    source: InterferenceSource,
 2298:                                    uav_pos: np.ndarray,
 2299:                                    buildings: List[Building],
 2300:                                    p0: Optional[np.ndarray] = None,
 2301:                                    distance_m: Optional[float] = None,
 2302:                                    blocked: Optional[bool] = None) -> Tuple[float, float]:
 2303:         """
 2304:         干扰源→无人机路径损耗（dB），按“LoS/NLoS 两态 + 概率加权”的 A2G 形式计算，并返回 (PL_dB, P_LoS)。
 2305:         - 室内源：强制 NLoS，并叠加 ITU P.1238 的室内项（可选）与 P.2109 的 BEL（可选）。
 2306:         - 室外源：若几何遮挡，则强制 NLoS。
 2307:         """
 2308:         if p0 is None:
 2309:             p0 = np.array([source.x, source.y, source.height], dtype=float)
 2310:         p1 = np.asarray(uav_pos, dtype=float)
 2311:         if distance_m is None:
 2312:             distance = float(np.linalg.norm(p0 - p1))
 2313:         else:
 2314:             distance = float(distance_m)
 2315: 
 2316:         if blocked is None:
 2317:             blocked = False
 2318:             if buildings:
 2319:             # 仅当 buildings 是 self.buildings 时才可安全使用“网格加速”版本（依赖 self._building_grid 与索引一致性）
 2320:                 if buildings is self.buildings:
 2321:                     blocked = self._is_segment_blocked_by_buildings(p0, p1, ignore_building_idx=source.building_idx)
 2322:                 else:
 2323:                     blocked = self._is_segment_blocked_by_buildings_naive(p0, p1, buildings, ignore_building=source.building)
 2324: 
 2325:         if source.is_indoor or blocked:
 2326:             p_los = 0.0
 2327:         else:
 2328:             mode = str(getattr(self, 'los_indicator_mode', 'deterministic_if_map')).strip().lower()
 2329:             if mode == 'deterministic' or (mode in ('deterministic_if_map', 'hybrid') and len(buildings) > 0):
 2330:                 p_los = 1.0
 2331:             else:
 2332:                 p_los = float(self.calculate_los_probability(p0, p1, buildings))
 2333: 
 2334:         fspl = self.calculate_fspl_db_at_freq(distance, float(source.frequency))
 2335:         eta_los = float(self.atg_model['eta_los_db'])
 2336:         eta_nlos = float(self.atg_model['eta_nlos_db'])
 2337: 
 2338:         pl_los = fspl + eta_los
 2339:         pl_nlos = fspl + eta_nlos
 2340:         pl = float(p_los * pl_los + (1.0 - p_los) * pl_nlos)
 2341: 
 2342:         # 设备类型相关的额外损耗（将“线性域因子”转到 dB 域加法）
 2343:         height_factor = float(source._calculate_height_factor(float(uav_pos[2])))
 2344:         factor = float(source.path_loss_factor) * float(height_factor)
 2345:         pl += float(10.0 * np.log10(max(factor, 1e-12)))
 2346: 
 2347:         # 室内额外损耗（可加链）：P.1238 + BEL（可选）
 2348:         if source.is_indoor:
 2349:             floors = int(source.indoor_floor) if source.indoor_floor is not None else 1
 2350:             d_in = float(source.indoor_distance_m) if source.indoor_distance_m is not None else float(self.p1238_d_in_m)
 2351:             pl += self._itu_p1238_indoor_loss_db(float(source.frequency), d_in, floors)
 2352: 
 2353:             elev = self._elevation_angle_deg(p0, p1)
 2354:             pl += self._itu_p2109_bel_loss_db(float(source.frequency), elev)
 2355: 
 2356:         return float(pl), float(p_los)
 2357: 
 2358:     def calculate_fspl_db(self, distance_m: float) -> float:
 2359:         """自由空间路径损耗（FSPL, dB）"""
 2360:         d = max(float(distance_m), 1e-6)
 2361:         f = float(self.communication_freq)
 2362:         c = float(self.light_speed)
 2363:         return float(20.0 * np.log10(d) + 20.0 * np.log10(f) + 20.0 * np.log10(4.0 * np.pi / c))
 2364: 
 2365:     def calculate_atg_mean_path_loss_db(self, uav_pos: np.ndarray, gt_pos: np.ndarray, buildings: List[Building]) -> float:
 2366:         """平均路径损耗 Λ（dB），LoS/NLoS 空间期望"""
 2367:         r = float(np.linalg.norm(uav_pos[:2] - gt_pos[:2]))
 2368:         h = float(abs(uav_pos[2] - gt_pos[2]))
 2369:         d = float(np.sqrt(h ** 2 + r ** 2))
 2370: 
 2371:         fspl = self.calculate_fspl_db(d)
 2372:         eta_los = float(self.atg_model['eta_los_db'])
 2373:         eta_nlos = float(self.atg_model['eta_nlos_db'])
 2374: 
 2375:         pl_los = fspl + eta_los
 2376:         pl_nlos = fspl + eta_nlos
 2377: 
 2378:         mode = str(getattr(self, 'los_indicator_mode', 'deterministic_if_map')).strip().lower()
 2379:         if mode == 'deterministic' or (mode in ('deterministic_if_map', 'hybrid') and len(buildings) > 0):
 2380:             p_los = 1.0 if self.is_los(uav_pos, gt_pos, buildings=buildings) else 0.0
 2381:         else:
 2382:             p_los = self.calculate_los_probability(uav_pos, gt_pos, buildings)
 2383:         return float(p_los * pl_los + (1.0 - p_los) * pl_nlos)
 2384: 
 2385:     @staticmethod
 2386:     def _distance_3d_and_elevation_deg(tx_pos: np.ndarray, rx_pos: np.ndarray) -> Tuple[float, float]:
 2387:         """统一几何：三维距离 d 与仰角 θ（度）。"""
 2388:         tx_pos = np.asarray(tx_pos, dtype=float)
 2389:         rx_pos = np.asarray(rx_pos, dtype=float)
 2390:         d = float(np.linalg.norm(tx_pos - rx_pos))
 2391:         r = float(np.linalg.norm(tx_pos[:2] - rx_pos[:2]))
 2392:         h = float(abs(tx_pos[2] - rx_pos[2]))
 2393:         if r < 1e-9:
 2394:             theta = 90.0
 2395:         else:
 2396:             theta = float(np.degrees(np.arctan(h / r)))
 2397:         return max(d, 1e-6), theta
 2398: 
 2399:     def calculate_mean_path_loss_db(self,
 2400:                                     tx_pos: np.ndarray,
 2401:                                     rx_pos: np.ndarray,
 2402:                                     freq_hz: float,
 2403:                                     buildings: Optional[List[Building]] = None,
 2404:                                     force_nlos: bool = False,
 2405:                                     ignore_building_idx: Optional[int] = None,
 2406:                                     tx_rx_eta_los_db: Optional[float] = None,
 2407:                                     tx_rx_eta_nlos_db: Optional[float] = None) -> Tuple[float, float]:
 2408:         """
 2409:         统一链路预算：PL(dB)=P(LoS)*PL_LoS+(1-P(LoS))*PL_NLoS，并返回 (PL_dB, P_LoS)。
 2410:         - A2G/U2U 同一套公式，差别仅来自几何高度（tx_pos/rx_pos）。
 2411:         - 若 force_nlos=True 或被真实建筑遮挡，则 P_LoS=0。
 2412:         """
 2413:         tx_pos = np.asarray(tx_pos, dtype=float)
 2414:         rx_pos = np.asarray(rx_pos, dtype=float)
 2415:         d, _ = self._distance_3d_and_elevation_deg(tx_pos, rx_pos)
 2416: 
 2417:         buildings_list = buildings if buildings is not None else []
 2418:         blocked = False
 2419:         if buildings_list:
 2420:             if buildings_list is self.buildings:
 2421:                 blocked = self._is_segment_blocked_by_buildings(tx_pos, rx_pos, ignore_building_idx=ignore_building_idx)
 2422:             else:
 2423:                 blocked = self._is_segment_blocked_by_buildings_naive(tx_pos, rx_pos, buildings_list, ignore_building=None)
 2424: 
 2425:         if force_nlos or blocked:
 2426:             p_los = 0.0
 2427:         else:
 2428:             mode = str(getattr(self, 'los_indicator_mode', 'deterministic_if_map')).strip().lower()
 2429:             if mode == 'deterministic' or (mode in ('deterministic_if_map', 'hybrid') and len(buildings_list) > 0):
 2430:                 p_los = 1.0
 2431:             else:
 2432:                 p_los = float(self.calculate_los_probability(tx_pos, rx_pos, buildings_list))
 2433: 
 2434:         fspl = self.calculate_fspl_db_at_freq(d, float(freq_hz))
 2435:         eta_los = float(self.atg_model['eta_los_db'] if tx_rx_eta_los_db is None else tx_rx_eta_los_db)
 2436:         eta_nlos = float(self.atg_model['eta_nlos_db'] if tx_rx_eta_nlos_db is None else tx_rx_eta_nlos_db)
 2437:         pl_los = fspl + eta_los
 2438:         pl_nlos = fspl + eta_nlos
 2439:         pl = float(p_los * pl_los + (1.0 - p_los) * pl_nlos)
 2440:         return pl, float(p_los)
 2441: 
 2442:     def calculate_rx_power_dbm(self,
 2443:                                tx_power_dbm: float,
 2444:                                tx_pos: np.ndarray,
 2445:                                rx_pos: np.ndarray,
 2446:                                freq_hz: float,
 2447:                                buildings: Optional[List[Building]] = None,
 2448:                                force_nlos: bool = False,
 2449:                                ignore_building_idx: Optional[int] = None,
 2450:                                extra_loss_db: float = 0.0,
 2451:                                fading_gain_linear: float = 1.0,
 2452:                                duty_cycle_activity: float = 1.0) -> Tuple[float, float]:
 2453:         """
 2454:         统一接收功率模板（功率域第一公民）：
 2455:         P_rx[dBm] = P_tx[dBm] - PL_mean[dB] - extra_loss[dB] + 10log10(fading) + 10log10(activity)
 2456:         """
 2457:         pl_db, p_los = self.calculate_mean_path_loss_db(
 2458:             tx_pos=tx_pos,
 2459:             rx_pos=rx_pos,
 2460:             freq_hz=float(freq_hz),
 2461:             buildings=buildings,
 2462:             force_nlos=force_nlos,
 2463:             ignore_building_idx=ignore_building_idx,
 2464:         )
 2465:         fade = max(float(fading_gain_linear), 1e-12)
 2466:         act = max(float(duty_cycle_activity), 0.0)

第三章 干扰源数据标定与生成方式（含文献依据）

3.1 干扰源类型体系与配置字段

干扰源在代码中由 InterferenceSourceConfig + InterferenceSource 描述：每一类干扰源包含频段（freq_range、bandwidth）、发射功率范围（tx_power_range）、天线增益（antenna_gain_range）、占空比（duty_cycle）与可放置语义集合（allowed_semantics）。该设计支持“可控干扰源”（由遗传算法编码控制）与“背景干扰源”（随机生成）两条路径。[1]

3.2 标定依据：法规、设备规格与测量文献

（a）ISM/Wi‑Fi 频段功率上限：可由 FCC 47 CFR §15.247 给出（例如 2.4/5.8 GHz 频段扩频/数字调制设备的输出功率与 EIRP 约束）。[9]

（b）卫星地面终端（Ku 波段 BUC）功率：用户提供的 Norsat ELMTBKU008T‑SF 规格书给出“Rated output power 8W”等指标，NJR NJT5307 规格书给出 4W 机型。Intelsat FlexMove 技术资料中给出 BUC power 16W（示例配置）。[10][11][12]

（c）蜂窝基站/终端功率：3GPP TR 36.777 给出 LTE aerial study 的仿真参数示例；3GPP TR 38.913 的 MaxCL 模板中明确 UE Tx=23 dBm，DL Tx=46 dBm 等假设。[6][13]

（d）Wi‑Fi AP 密度：Jones & Liu 给出基于 wardriving 数据的城市热点 AP 密度统计（例如 Manhattan 1854 AP/km² 等），并可结合 wardriving 偏差修正与时空变异测量文献进行校正。[5][14]

图：Wi‑Fi AP 城市热点密度示例（截图，含 Manhattan 1854 AP/km²）[5]

3.3 背景干扰源：泊松点过程（PPP）生成

背景干扰源生成函数 _generate_background_interference_sources 采用 PPP：对给定面密度 λ（sources/m²），在区域面积 A = area_size² 上采样源个数N ~ Poisson(λA)。代码中 λ 多以“每 km² 的基准密度 base_lambda”给出，并通过 λ = base_lambda / 10⁶ 转换到 m²。[1][15]

N  ~  Poisson( λ·A )    (8)

当 use_3d_density=True 时，代码支持体密度 ρ（sources/m³）并按平均高度 Z 将其投影为面密度 λ = ρ·Z·10⁶（注：10⁶ 为 km²→m²）。[1][15]

3.4 位置混合：地面/屋顶/室内楼层

对每个背景干扰源，代码根据 indoor_probability、rooftop_probability 等参数决定部署类型：
— ground：z=0；
— rooftop：在建筑屋顶 z=h_building；
— indoor：在建筑内部按楼层高度采样 z=floor·floor_height，并可能叠加 P.1238 室内路损与 P.2109 建筑进入损耗。[1][3][4]

3.5 语义一致性约束与投影/重采样

为了避免生成“物理不合理”的干扰源位置，代码通过 classify_semantic / project_xy_to_semantic 将 (x,y) 映射到语义标签，并检查是否属于该类干扰源 allowed_semantics；若不满足，执行重采样或投影到最近满足语义的区域。[1]

3.6 密度估计器与用户材料对照

除直接使用 base_lambda 外，代码还实现 Wi‑Fi AP 密度估计器 _estimate_wifi_ap_density：根据建筑数量、平均建筑面积、楼层数、居住/办公功能假设等推算 AP 数量密度。相关假设与推导在用户材料《密度依据.docx》中以截图形式给出（图 3-2 至图 3-7），并与 wardriving 统计文献形成互证。[17][5][14]

图：密度依据.docx 截图（1/6）[17]

图：密度依据.docx 截图（2/6）[17]

图：密度依据.docx 截图（3/6）[17]

图：密度依据.docx 截图（4/6）[17]

图：密度依据.docx 截图（5/6）[17]

图：密度依据.docx 截图（6/6）[17]

Listing 6：背景干扰源生成（节选）

（来自 UAV_GA.py）

1213:     def _generate_background_interference_sources(self):
 1214:         """生成背景干扰源（2D PPP 投影 + 高度采样，混合地面/屋顶/楼层）。"""
 1215:         area_km2 = float((self.area_size / 1000.0) ** 2)
 1216: 
 1217:         # 每类干扰源的“面密度”（buildings/km^2 同量纲：sources/km^2），可由 scale 缩放
 1218:         base_lambda_per_km2 = {
 1219:             0: 1854.0,  # WiFi 2.4
 1220:             1: 1854.0,  # WiFi 5.8
 1221:             2: 6.0,   # 4G
 1222:             3: 8.0,   # 5G
 1223:             4: 1.0,   # GNSS jammer
 1224:             5: 6.0,   # industrial
 1225:             6: 0.5,   # satellite ground
 1226:             7: 0.0,   # UE UL（默认不启用；可用 bg_lambda_km2_7 显式打开）
 1227:         }
 1228: 
 1229:         # 每类的高度/位置混合（地面/屋顶/室内楼层）
 1230:         building_obs = self._compute_building_observables()
 1231:         self._building_observables_cache = building_obs
 1232:         wifi_density = self._estimate_wifi_ap_density(building_obs)
 1233:         self._wifi_density_cache = wifi_density if wifi_density is not None else {}
 1234:         if wifi_density:
 1235:             if 'lambda_24_km2' in wifi_density:
 1236:                 base_lambda_per_km2[0] = float(max(0.0, wifi_density['lambda_24_km2']))
 1237:             if 'lambda_58_km2' in wifi_density:
 1238:                 base_lambda_per_km2[1] = float(max(0.0, wifi_density['lambda_58_km2']))
 1239: 
 1240:         loc_mix = {
 1241:             0: {'ground': 0.10, 'rooftop': 0.10, 'indoor': 0.80},
 1242:             1: {'ground': 0.10, 'rooftop': 0.10, 'indoor': 0.80},
 1243:             2: {'ground': 0.05, 'rooftop': 0.90, 'indoor': 0.05},
 1244:             3: {'ground': 0.10, 'rooftop': 0.85, 'indoor': 0.05},
 1245:             4: {'ground': 0.90, 'rooftop': 0.05, 'indoor': 0.05},
 1246:             5: {'ground': 0.30, 'rooftop': 0.20, 'indoor': 0.50},
 1247:             6: {'ground': 0.95, 'rooftop': 0.05, 'indoor': 0.00},
 1248:             7: {'ground': 0.30, 'rooftop': 0.05, 'indoor': 0.65},
 1249:         }
 1250: 
 1251:         # 允许用户用 user_params 覆盖某些密度（不会在交互里强制询问）
 1252:         for type_id in list(base_lambda_per_km2.keys()):
 1253:             key = f'bg_lambda_km2_{type_id}'
 1254:             if key in self.user_params:
 1255:                 base_lambda_per_km2[type_id] = float(self.user_params[key])
 1256: 
 1257:         sources = []
 1258:         for type_id, lam in base_lambda_per_km2.items():
 1259:             density_mode = str(getattr(self, 'background_interference_density_mode', '2d')).strip().lower()
 1260:             scale = float(getattr(self, 'background_interference_density_scale', 1.0))
 1261:             if density_mode == '3d':
 1262:                 # ρ（sources/m^3） -> λ（sources/km^2）：λ = ρ * Z * 1e6
 1263:                 z_box = max(float(getattr(self, 'background_interference_box_height_m', self.building_height_max)), 1.0)
 1264:                 rho_key = f'bg_rho_m3_{int(type_id)}'
 1265:                 if rho_key in self.user_params:
 1266:                     rho_m3 = max(0.0, float(self.user_params[rho_key]))
 1267:                     lam_eff = float(rho_m3 * z_box * 1e6 * scale)
 1268:                 else:
 1269:                     lam_eff = float(max(0.0, lam) * scale)
 1270:             else:
 1271:                 lam_eff = float(max(0.0, lam) * scale)
 1272:             if lam_eff <= 0.0:
 1273:                 continue
 1274:             n = int(np.random.poisson(lam_eff * area_km2))
 1275:             if n <= 0:
 1276:                 continue
 1277: 
 1278:             cfg = self.interference_config.get_config(int(type_id))
 1279:             min_p, max_p = cfg['power_range']
 1280: 
 1281:             for _ in range(n):
 1282:                 mix = loc_mix.get(int(type_id), {'ground': 1.0, 'rooftop': 0.0, 'indoor': 0.0})
 1283:                 allowed = set(self.interference_config.get_allowed_semantics(int(type_id)))
 1284:                 u = float(np.random.random())
 1285:                 if not self.buildings:
 1286:                     placement = 'ground'
 1287:                 else:
 1288:                     candidates = []
 1289:                     weights = []
 1290:                     if 'indoor' in allowed:
 1291:                         candidates.append('indoor'); weights.append(float(mix.get('indoor', 0.0)))
 1292:                     if any(s in allowed for s in ('roof', 'tower', 'pole')):
 1293:                         candidates.append('rooftop'); weights.append(float(mix.get('rooftop', 0.0)))
 1294:                     if any(s in allowed for s in ('street', 'sidewalk', 'ground')):
 1295:                         candidates.append('ground'); weights.append(float(mix.get('ground', 0.0)))
 1296:                     if not candidates:
 1297:                         candidates = ['ground', 'rooftop', 'indoor']
 1298:                         weights = [float(mix.get('ground', 0.0)), float(mix.get('rooftop', 0.0)), float(mix.get('indoor', 0.0))]
 1299:                     ws = float(sum(weights))
 1300:                     if ws <= 1e-12:
 1301:                         placement = candidates[int(u * len(candidates)) % len(candidates)]
 1302:                     else:
 1303:                         r = u * ws
 1304:                         acc = 0.0
 1305:                         placement = candidates[-1]
 1306:                         for c, w in zip(candidates, weights):
 1307:                             acc += float(w)
 1308:                             if r <= acc:
 1309:                                 placement = c
 1310:                                 break
 1311: 
 1312:                 power = float(np.random.uniform(min_p, max_p))
 1313: 
 1314:                 if placement == 'ground':
 1315:                     # 先按原公式采样，再做“场景一致性”重采样/投影
 1316:                     x = float(np.random.uniform(0.0, self.area_size))
 1317:                     y = float(np.random.uniform(0.0, self.area_size))
 1318:                     if self._building_idx_containing_xy(x, y) is not None:
 1319:                         # 地面源不允许落进建筑平面，重采样
 1320:                         for _try in range(int(self.scene_consistency_max_attempts)):
 1321:                             x = float(np.random.uniform(0.0, self.area_size))
 1322:                             y = float(np.random.uniform(0.0, self.area_size))
 1323:                             if self._building_idx_containing_xy(x, y) is None:
 1324:                                 break
 1325:                     semantic = self._classify_semantic(x, y, 0.0, building=None, is_indoor=False)
 1326:                     if allowed and semantic not in allowed and 'ground' not in allowed:
 1327:                         # 目标优先级：street > sidewalk > ground
 1328:                         target = 'street' if 'street' in allowed else ('sidewalk' if 'sidewalk' in allowed else 'ground')
 1329:                         if str(self.scene_consistency_mode) == 'project':
 1330:                             x, y = self._project_xy_to_semantic(x, y, target)
 1331:                             semantic = self._classify_semantic(x, y, 0.0, building=None, is_indoor=False)
 1332:                         else:
 1333:                             ok = False
 1334:                             for _try in range(int(self.scene_consistency_max_attempts)):
 1335:                                 x = float(np.random.uniform(0.0, self.area_size))
 1336:                                 y = float(np.random.uniform(0.0, self.area_size))
 1337:                                 if self._building_idx_containing_xy(x, y) is not None:
 1338:                                     continue
 1339:                                 semantic = self._classify_semantic(x, y, 0.0, building=None, is_indoor=False)
 1340:                                 if semantic in allowed:
 1341:                                     ok = True
 1342:                                     break
 1343:                             if not ok:
 1344:                                 x, y = self._project_xy_to_semantic(x, y, target)
 1345:                                 semantic = self._classify_semantic(x, y, 0.0, building=None, is_indoor=False)
 1346:                     src = InterferenceSource(x, y, 0.0, int(type_id), power,
 1347:                                              building=None, is_ground=True,
 1348:                                              building_idx=None, is_indoor=False, skip_height_clip=True)
 1349:                     src.semantic = semantic
 1350:                     idx_local = int(len(sources))
 1351:                     self._calibrate_source_profile_and_power(idx_local, src, float(power))
 1352:                     src.activity = float(self._activity_factor_for_source(idx_local, src))
 1353:                     sources.append(src)
 1354:                     continue
 1355: 
 1356:                 # rooftop / indoor：随机选择建筑
 1357:                 b_idx = int(np.random.randint(0, len(self.buildings)))
 1358:                 b = self.buildings[b_idx]
 1359:                 x = float(np.random.uniform(b.x - b.width / 2, b.x + b.width / 2))
 1360:                 y = float(np.random.uniform(b.y - b.length / 2, b.y + b.length / 2))
 1361: 
 1362:                 if placement == 'rooftop':
 1363:                     rooftop_offset_m = float(cfg.get('rooftop_offset_m', 2.0))
 1364:                     h = float(b.height + rooftop_offset_m)
 1365:                     src = InterferenceSource(x, y, h, int(type_id), power,
 1366:                                              building=b, is_ground=False,
 1367:                                              building_idx=b_idx, is_indoor=False, skip_height_clip=True)
 1368:                     src.semantic = 'roof'
 1369:                     idx_local = int(len(sources))
 1370:                     self._calibrate_source_profile_and_power(idx_local, src, float(power))
 1371:                     src.activity = float(self._activity_factor_for_source(idx_local, src))
 1372:                     sources.append(src)
 1373:                     continue
 1374: 
 1375:                 # indoor：按楼层离散化（楼层高 floor_height_m），高度 = (floor-1)*H + indoor_device_height_m
 1376:                 floor_h = max(float(self.floor_height_m), 0.5)
 1377:                 floors_total = max(1, int(math.floor(float(b.height) / floor_h)))
 1378:                 floor = int(np.random.randint(1, floors_total + 1))
 1379:                 h = float((floor - 1) * floor_h + float(self.indoor_device_height_m))
 1380:                 indoor_d = float(self.p1238_d_in_m)
 1381:                 src = InterferenceSource(x, y, h, int(type_id), power,
 1382:                                          building=b, is_ground=False,
 1383:                                          building_idx=b_idx, is_indoor=True,
 1384:                                          indoor_floor=floor, indoor_floors_total=floors_total,
 1385:                                          indoor_distance_m=indoor_d,
 1386:                                          skip_height_clip=True)
 1387:                 src.semantic = 'indoor'
 1388:                 idx_local = int(len(sources))
 1389:                 self._calibrate_source_profile_and_power(idx_local, src, float(power))
 1390:                 src.activity = float(self._activity_factor_for_source(idx_local, src))
 1391:                 sources.append(src)
 1392: 
 1393:         # 限制背景源总数，避免极端参数导致性能问题（保持确定性：按功率排序取前 max）
 1394:         if len(sources) > int(self.background_interference_max_sources):
 1395:             sources.sort(key=lambda s: float(s.power), reverse=True)
 1396:             sources = sources[:int(self.background_interference_max_sources)]
 1397: 
 1398:         self.background_interference_sources = sources
 1399: 
 1400:         # 可视化只取少量（同样按功率排序取前 max_sources_to_plot）
 1401:         viz_n = max(0, int(self.max_sources_to_plot))
 1402:         if viz_n > 0:
 1403:             viz_sources = list(sources)
 1404:             viz_sources.sort(key=lambda s: float(s.power), reverse=True)
 1405:             self.background_interference_sources_viz = viz_sources[:viz_n]
 1406:         else:
 1407:             self.background_interference_sources_viz = []
 1408: 
 1409:     def _build_building_spatial_index(self):
 1410:         """构建建筑物空间索引（网格），加速点落楼与线段遮挡判断。"""
 1411:         self._building_grid = {}
 1412:         self._building_grid_cell_size = float(max(30.0, min(150.0, self.area_size / 20.0)))
 1413: 
 1414:         if not getattr(self, 'buildings', None):
 1415:             self._building_centers_xy = np.zeros((0, 2), dtype=float)
 1416:             return
 1417: 
 1418:         centers = []
 1419:         cs = self._building_grid_cell_size
 1420:         for idx, b in enumerate(self.buildings):
 1421:             centers.append([float(b.x), float(b.y)])
 1422: 
 1423:             xmin = float(b.x - b.width / 2)
 1424:             xmax = float(b.x + b.width / 2)
 1425:             ymin = float(b.y - b.length / 2)
 1426:             ymax = float(b.y + b.length / 2)
 1427: 
 1428:             cx0 = int(math.floor(xmin / cs))
 1429:             cx1 = int(math.floor(xmax / cs))
 1430:             cy0 = int(math.floor(ymin / cs))
 1431:             cy1 = int(math.floor(ymax / cs))
 1432: 
 1433:             for cx in range(cx0, cx1 + 1):
 1434:                 for cy in range(cy0, cy1 + 1):
 1435:                     self._building_grid.setdefault((cx, cy), []).append(idx)
 1436: 
 1437:         self._building_centers_xy = np.asarray(centers, dtype=float)
 1438: 
 1439:     def _generate_semantic_layers(self):
 1440:         """
 1441:         生成“场景标签层”（不改变原生成公式，只用于场景一致性约束/投影）：
 1442:         - street：道路车行带
 1443:         - sidewalk：人行道
 1444:         - ground：其余地面（街区/空地）
 1445:         - roof：屋顶
 1446:         - indoor：室内楼层
 1447:         - facade：建筑外立面附近（近似）
 1448:         - pole：路侧杆塔点（近似）
 1449:         """
 1450:         spacing = float(getattr(self, 'semantic_road_spacing_m', 0.0))
 1451:         if spacing <= 1e-6:
 1452:             spacing = float(getattr(self, 'building_geom_S_m', 0.0))
 1453:             if spacing <= 1e-6:
 1454:                 spacing = float(max(80.0, self.area_size / 5.0))
 1455:             spacing = float(np.clip(spacing * 2.0, 80.0, 300.0))
 1456: 
 1457:         road_w = float(max(getattr(self, 'semantic_road_width_m', 20.0), 5.0))
 1458:         sidewalk_w = float(max(getattr(self, 'semantic_sidewalk_width_m', 6.0), 0.0))
 1459:         facade_band = float(max(getattr(self, 'semantic_facade_band_m', 2.0), 0.0))
 1460:         pole_snap = float(max(getattr(self, 'semantic_pole_snap_m', 3.0), 0.0))
 1461: 
 1462:         self.semantic_layers = {
 1463:             'road_spacing_m': spacing,

第四章 无人机速度模型与能耗判定方法

4.1 速度参数与约束

无人机速度作为优化变量之一，在代码中通过 (drone_speed_min, drone_speed_max) 约束；并在能耗模型中影响推进功率。[1]

4.2 旋翼无人机推进功耗模型（Wu–Zeng–Zhang）

代码实现的旋翼无人机推进功率模型与公开文献 arXiv:1804.02238v1（Wu, Zeng, Zhang）给出的式(6)一致：[7]

P(V)=P0(1+3V²/U_tip²)+Pi·( √(1+V⁴/(4v0⁴)) − V²/(2v0²) )^{1/2} + 0.5·d0·ρ·s·A·V³    (9)

其中 P0 为悬停状态的桨叶剖面功率，Pi 为悬停诱导功率，U_tip 为桨尖速度，v0 为悬停诱导速度，d0 为机身阻力比，ρ 为空气密度，s 为旋翼实度，A 为旋翼盘面积。代码中参数以“典型值”形式给出，并允许用户调整。[1][7]

4.3 能耗/能效评分在目标函数中的使用

推进能耗通过对飞行阶段的 P(V) 积分得到。当前实现忽略加速度额外能耗（与文献中“为简化可忽略机动能耗”的假设一致）。代码以归一化能效评分 energy_score 进入多目标优化（见第六章）。[1][7]

Listing 7：推进功率与能效评分（节选）

（来自 UAV_GA.py）

2823:     def _rotor_propulsion_power_w(self, drone_speed_mps: float) -> float:
 2824:         """旋翼无人机推进功率 P(V)（W），用于 bit/J 能效计算。"""
 2825:         v = max(float(drone_speed_mps), 0.0)
 2826:         P0 = float(self.power_model['rotor_P0_w'])
 2827:         Pi = float(self.power_model['rotor_Pi_w'])
 2828:         U_tip = max(float(self.power_model['rotor_U_tip_mps']), 1e-6)
 2829:         v0 = max(float(self.power_model['rotor_v0_mps']), 1e-6)
 2830:         d0 = float(self.power_model['rotor_d0'])
 2831:         rho = float(self.power_model['air_rho'])
 2832:         s = float(self.power_model['rotor_s'])
 2833:         A = float(self.power_model['rotor_A_m2'])
 2834: 
 2835:         blade_profile = P0 * (1.0 + 3.0 * (v ** 2) / (U_tip ** 2))
 2836:         induced_inner = np.sqrt(1.0 + (v ** 4) / (4.0 * (v0 ** 4))) - (v ** 2) / (2.0 * (v0 ** 2))
 2837:         induced = Pi * np.sqrt(max(float(induced_inner), 0.0))
 2838:         parasite = 0.5 * d0 * rho * s * A * (v ** 3)
 2839:         return float(max(blade_profile + induced + parasite, 1e-6))
 2840: 
 2841:     def calculate_energy_efficiency_metrics(self, scenario: Dict) -> Dict[str, float]:
 2842:         """
 2843:         能效 EE（bit/J）：EE = (Σ_k R_k) / (Σ_k P_prop(V_k))
 2844:         这里用“无人机 k 对所有地面站的平均速率 R_k”来近似其吞吐。
 2845:         """
 2846:         if bool(getattr(self, 'tdma_enabled', False)):
 2847:             return self.calculate_tdma_energy_efficiency_metrics(scenario)
 2848:         drones = np.asarray(scenario.get('drone_positions', np.zeros((0, 3))), dtype=float)
 2849:         stations = np.asarray(scenario.get('station_positions', np.zeros((0, 3))), dtype=float)
 2850:         speeds = np.asarray(scenario.get('drone_speeds', np.zeros((len(drones),))), dtype=float)
 2851:         if drones.size == 0 or stations.size == 0:
 2852:             return {'sum_rate_bps': 0.0, 'sum_propulsion_w': 0.0, 'EE_bpj': 0.0}
 2853: 
 2854:         sum_rate_bps = 0.0
 2855:         sum_prop_w = 0.0
 2856:         for drone_idx in range(int(len(drones))):
 2857:             rate_list = []
 2858:             for station_idx in range(int(len(stations))):
 2859:                 comp = self.calculate_power_margin_components(
 2860:                     drones[drone_idx],
 2861:                     stations[station_idx],
 2862:                     scenario,
 2863:                     drone_idx=int(drone_idx),
 2864:                 )
 2865:                 rate_list.append(float(comp.get('R_bps', 0.0)))
 2866:             mean_rate_bps = float(np.mean(rate_list)) if rate_list else 0.0
 2867:             v = float(speeds[drone_idx]) if drone_idx < len(speeds) else 0.0
 2868:             sum_rate_bps += mean_rate_bps
 2869:             sum_prop_w += self._rotor_propulsion_power_w(v)
 2870: 
 2871:         ee_bpj = float(sum_rate_bps / max(sum_prop_w, 1e-12))
 2872:         return {'sum_rate_bps': float(sum_rate_bps), 'sum_propulsion_w': float(sum_prop_w), 'EE_bpj': ee_bpj}
 2873: 
 2874:     def _build_time_grid(self) -> Tuple[np.ndarray, float]:
 2875:         """
 2876:         离散时间网格：t[n]=n·Δt，n=0..N-1。
 2877:         用于把连续时间积分近似为求和（TDMA 吞吐/能量）。
 2878:         """
 2879:         t_total = float(self.user_params.get('traj_total_time_s', 20.0))
 2880:         dt = float(self.user_params.get('traj_dt_s', 1.0))
 2881:         t_total = max(t_total, 1e-6)
 2882:         dt = max(dt, 1e-6)
 2883:         n = int(max(1, round(t_total / dt)))
 2884:         t = np.arange(n, dtype=float) * dt
 2885:         return t, float(dt)
 2886: 
 2887:     def _trajectory_positions_discrete(self,
 2888:                                        drone_idx: int,
 2889:                                        scenario: Dict,
 2890:                                        t: np.ndarray) -> Tuple[np.ndarray, np.ndarray]:
 2891:         """
 2892:         给出离散时间轨迹 q[n] 与速度标量 V[n]。
 2893:         - hover: q 固定，V=0
 2894:         - orbit: q 围绕初始点做圆周，速度由染色体 speed 给出（V=rw）
 2895:         - static: 不改变位置（保持现有“静态场景”口径），V 用染色体 speed（仅影响能耗）
 2896:         """
 2897:         drones0 = np.asarray(scenario.get('drone_positions', np.zeros((0, 3))), dtype=float)
 2898:         speeds0 = np.asarray(scenario.get('drone_speeds', np.zeros((len(drones0),))), dtype=float)
 2899:         if drones0.size == 0 or int(drone_idx) < 0 or int(drone_idx) >= len(drones0):
 2900:             return np.zeros((len(t), 3), dtype=float), np.zeros((len(t),), dtype=float)
 2901: 
 2902:         p0 = np.asarray(drones0[int(drone_idx)], dtype=float)
 2903:         v0 = float(speeds0[int(drone_idx)]) if int(drone_idx) < len(speeds0) else 0.0
 2904:         mode = str(self.user_params.get('traj_mode', 'static')).strip().lower()
 2905:         # 便捷映射：速度为 0 -> hover
 2906:         if v0 <= 1e-6 and mode in ('orbit', 'orbit_from_speed', 'auto', 'mode_by_speed'):
 2907:             mode = 'hover'
 2908: 
 2909:         pos = np.zeros((len(t), 3), dtype=float)
 2910:         spd = np.zeros((len(t),), dtype=float)
 2911: 
 2912:         if mode in ('hover',):
 2913:             pos[:] = p0
 2914:             spd[:] = 0.0
 2915:             return pos, spd
 2916: 
 2917:         if mode in ('orbit', 'orbit_from_speed'):
 2918:             r = float(self.user_params.get('orbit_radius_m', 30.0))
 2919:             r = max(r, 1e-3)
 2920:             w = float(v0 / r)  # rad/s
 2921:             theta0 = float(self._stable_unit_float(31.0, float(p0[0]), float(p0[1]), float(p0[2])) * 2.0 * np.pi)
 2922:             pos[:, 0] = float(p0[0]) + r * np.cos(w * t + theta0)
 2923:             pos[:, 1] = float(p0[1]) + r * np.sin(w * t + theta0)
 2924:             pos[:, 2] = float(p0[2])
 2925:             spd[:] = float(abs(v0))
 2926:             return pos, spd
 2927: 
 2928:         # static（默认）：q 不随时间变化，speed 仅用于 P(V)
 2929:         pos[:] = p0
 2930:         spd[:] = float(abs(v0))
 2931:         return pos, spd
 2932: 
 2933:     def calculate_tdma_energy_efficiency_metrics(self, scenario: Dict) -> Dict[str, float]:
 2934:         """
 2935:         离散 TDMA：对每个 UAV，在每个时间步只服务一个 GN（这里用 ground stations 作为 GN）。
 2936: 
 2937:         - 速率：R_k[n] = B log2(1 + SINR/Γ)
 2938:         - TDMA：λ_k[n]∈{0,1}，每步选择一个 GN：argmax_k R_k[n]
 2939:         - 吞吐：R~_k = Σ_n λ_k[n] R_k[n] Δt
 2940:         - 能量：E = Σ_n P(V[n])Δt + Pc Σ_n (Σ_k λ_k[n])Δt
 2941:         - 能效：EE = (Σ_k R~_k) / E
 2942:         """
 2943:         drones = np.asarray(scenario.get('drone_positions', np.zeros((0, 3))), dtype=float)

第五章 总体通信劣化公式、原理、出处与创新点

5.1 功率域链路预算与裕量

代码以功率域链路预算（power margin）刻画通信鲁棒性。以接收信号功率 Pr 为基准，扣除热噪声 N、总干扰 I 与所需门限（如最小 SINR 或速率门限）后得到裕量：

Margin = Pr − (N + I + Threshold)    (10)

其中 I 由多干扰源叠加得到，并可考虑邻道泄漏/选择性合成的 ACIR 耦合（见代码相关函数）。[1]

5.2 CDI（Communication Degradation Index）构造

为将“裕量不足”的程度转换为 [0,1] 或可比较的标量，代码定义 CDI 组件（calculate_cdi_components）：

Deficit_i = max(0, −Margin_i)    (11)

Severity_i = clip( Deficit_i / Deficit_ref , 0, 1 )    (12)

CDI_raw = mean_i(Severity_i),  CDI = 1 − CDI_raw    (13)

其中 Deficit_ref 为归一化参考（如 20 dB）。此外，代码还输出 power_score（对 min_margin 取 log1p 变换）与 legacy_degradation 等辅助指标，用于多目标权衡与可视化分析。[1]

Listing 8：CDI 计算（节选）

（来自 UAV_GA.py）

2657:     def calculate_cdi_components(self,
 2658:                                  drone_pos: np.ndarray,
 2659:                                  station_pos: np.ndarray,
 2660:                                  scenario: Dict,
 2661:                                  drone_idx: Optional[int] = None) -> Tuple[float, float, float]:
 2662:         """
 2663:         统一通信劣化指数（CDI）分量：
 2664:         - D_link = max(0, Λ - PL_max)  （只用路径损耗）
 2665:         - D_int  = I = Σ h_i l(r_i)   （聚合干扰强度，线性累加）
 2666:         - CDI    = w_L·D_link + w_I·g(D_int)
 2667:         """
 2668:         lambda_db = float(self.calculate_atg_mean_path_loss_db(drone_pos, station_pos, scenario.get('buildings', [])))
 2669:         d_link = float(max(0.0, lambda_db - float(self.cdi_pl_max_db)))
 2670: 
 2671:         interference_mw: Optional[float] = None
 2672:         if drone_idx is not None and 'interference_power_mw_per_drone' in scenario:
 2673:             try:
 2674:                 interference_mw = float(scenario['interference_power_mw_per_drone'][int(drone_idx)])
 2675:             except Exception:
 2676:                 interference_mw = None
 2677:         if interference_mw is None:
 2678:             interference_mw = float(self.calculate_interference_power_mw(
 2679:                 drone_pos=np.asarray(drone_pos, dtype=float),
 2680:                 interference_sources=scenario.get('interference_sources', []),
 2681:                 buildings=scenario.get('buildings', []),
 2682:                 drone_idx=drone_idx,
 2683:             ))
 2684: 
 2685:         g_int_db = self._cdi_intensity_mapping_db(interference_mw)
 2686:         cdi = float(self.cdi_w_link * d_link + self.cdi_w_int * g_int_db)
 2687:         return d_link, float(interference_mw), cdi
 2688: 
 2689:     def calculate_comm_degradation(self,
 2690:                                    drone_pos: np.ndarray,
 2691:                                    station_pos: np.ndarray,
 2692:                                    scenario: Dict,
 2693:                                    drone_idx: Optional[int] = None) -> float:
 2694:         """
 2695:         通信劣化程度 ∈[0,1]：
 2696:         - legacy：原始启发式（基准功率 + 干扰/信号）
 2697:         - cdi：按公式 CDI 计算，并用 1-exp(-CDI/scale) 映射到 [0,1]
 2698:         """
 2699:         model = str(getattr(self, 'degradation_model', 'margin')).strip().lower()
 2700:         if model in ('legacy', 'heuristic', 'old', 'power_ratio'):
 2701:             base = float(self.calculate_power_intensity_change(drone_pos, station_pos, scenario, drone_idx=drone_idx))
 2702:             return float(self._blend_u2u_comm_degradation(base, scenario, drone_idx=drone_idx))
 2703: 
 2704:         if model in ('margin', 'power_margin', 'm'):
 2705:             comp = self.calculate_power_margin_components(drone_pos, station_pos, scenario, drone_idx=drone_idx)
 2706:             m_db = float(comp['M_db'])
 2707:             theta = float(getattr(self, 'margin_threshold_db', 0.0))
 2708:             slope = max(float(getattr(self, 'margin_slope_db', 1.0)), 1e-6)
 2709:             # comm_deg 越大表示越差：当 M 低于门限时快速趋近 1
 2710:             comm_deg = 1.0 / (1.0 + np.exp((m_db - theta) / slope))
 2711:             return float(self._blend_u2u_comm_degradation(float(np.clip(comm_deg, 0.0, 1.0)), scenario, drone_idx=drone_idx))
 2712: 
 2713:         _, _, cdi = self.calculate_cdi_components(drone_pos, station_pos, scenario, drone_idx=drone_idx)
 2714:         scale = max(float(getattr(self, 'cdi_scale_db', 1.0)), 1e-6)
 2715:         base = float(np.clip(1.0 - np.exp(-float(cdi) / scale), 0.0, 1.0))
 2716:         return float(self._blend_u2u_comm_degradation(base, scenario, drone_idx=drone_idx))
 2717: 
 2718:     def _comm_deg_from_margin_db(self, m_db: float) -> float:
 2719:         """将功率裕量 M[dB] 映射为通信劣化程度∈[0,1]（越大越差）。"""
 2720:         theta = float(getattr(self, 'margin_threshold_db', 0.0))
 2721:         slope = max(float(getattr(self, 'margin_slope_db', 1.0)), 1e-6)
 2722:         comm_deg = 1.0 / (1.0 + np.exp((float(m_db) - theta) / slope))
 2723:         return float(np.clip(comm_deg, 0.0, 1.0))
 2724: 
 2725:     def _u2u_comm_degradation_for_drone(self, scenario: Dict, drone_idx: int) -> Optional[float]:
 2726:         """
 2727:         UAV↔UAV 通信链路的“有用信道”劣化（不作为干扰 I_aer）。
 2728: 
 2729:         计算方式：复用 U2U 的功率预算（calculate_u2u_power_margin_components），
 2730:         取与该 UAV 相关的所有 U2U 方向链路的劣化并聚合（mean/max 可选）。
 2731:         """
 2732:         if not getattr(self, 'u2u_enabled', False):
 2733:             return None
 2734: 
 2735:         drones = np.asarray(scenario.get('drone_positions', np.zeros((0, 3))), dtype=float)
 2736:         if int(drone_idx) < 0 or int(drone_idx) >= len(drones) or len(drones) < 2:
 2737:             return None
 2738: 
 2739:         agg = str(self.user_params.get('u2u_comm_aggregate', 'mean')).strip().lower()
 2740:         vals: List[float] = []
 2741: 
 2742:         it = self._iter_u2u_links(scenario)
 2743:         if it is None:
 2744:             return None
 2745: 
 2746:         for i, j, pi, pj in it:
 2747:             # 对于每个无向 pair，计算两个方向（i->j 与 j->i），并把涉及 drone_idx 的方向计入
 2748:             if int(drone_idx) == int(i):
 2749:                 pm_ij = self.calculate_u2u_power_margin_components(pi, pj, scenario, tx_idx=int(i), rx_idx=int(j))
 2750:                 vals.append(self._comm_deg_from_margin_db(float(pm_ij.get('M_db', 0.0))))
 2751:                 pm_ji = self.calculate_u2u_power_margin_components(pj, pi, scenario, tx_idx=int(j), rx_idx=int(i))
 2752:                 vals.append(self._comm_deg_from_margin_db(float(pm_ji.get('M_db', 0.0))))
 2753:             elif int(drone_idx) == int(j):
 2754:                 pm_ij = self.calculate_u2u_power_margin_components(pi, pj, scenario, tx_idx=int(i), rx_idx=int(j))
 2755:                 vals.append(self._comm_deg_from_margin_db(float(pm_ij.get('M_db', 0.0))))
 2756:                 pm_ji = self.calculate_u2u_power_margin_components(pj, pi, scenario, tx_idx=int(j), rx_idx=int(i))
 2757:                 vals.append(self._comm_deg_from_margin_db(float(pm_ji.get('M_db', 0.0))))
 2758: 
 2759:         if not vals:
 2760:             return None
 2761: 
 2762:         if agg in ('max', 'worst', 'worst_case'):
 2763:             return float(max(vals))
 2764:         return float(np.mean(vals))
 2765: 
 2766:     def _blend_u2u_comm_degradation(self, a2g_comm_deg: float, scenario: Dict, drone_idx: Optional[int]) -> float:
 2767:         """
 2768:         将 U2U 链路损耗“纳入通信劣化评估”。
 2769: 
 2770:         说明：UAV↔UAV 是“有用信道”，因此不进入干扰项；其链路质量通过此处融合到 comm_deg。
 2771:         """
 2772:         base = float(np.clip(a2g_comm_deg, 0.0, 1.0))
 2773:         if drone_idx is None or not getattr(self, 'u2u_enabled', False):
 2774:             return base
 2775: 
 2776:         u2u_deg = self._u2u_comm_degradation_for_drone(scenario, int(drone_idx))
 2777:         if u2u_deg is None:

5.3 创新点总结（基于代码实现）

结合代码实现，可归纳出以下工程/方法创新点（均可在 UAV_GA.py 中对应到具体模块）：
（1）城市生成与传播/干扰耦合：使用 α–β–γ 城市统计参数生成建筑与语义层，并直接驱动 LoS、遮挡与干扰源部署；
（2）多源干扰混合：可控干扰源 + 背景 PPP 干扰场（地面/屋顶/室内混合），并支持 Wi‑Fi 密度估计器；
（3）室内/穿透建模：P.1238 室内路损 + P.2109 建筑进入损耗可插拔组合；
（4）目标函数可解释：同时输出 min_margin、CDI、power_score、energy_score 等，为遗传算法提供多维优化信号；
（5）可视化与报告输出：EnhancedVisualizer 生成多视图统计（该部分为工程实现，不赘述）。[1]

第六章 遗传算法最终形式与实现办法（geatpy）

6.1 决策变量编码（染色体结构）

代码采用实数编码（RI）将如下变量拼接为染色体：
— 无人机高度 h_d 与速度 v_d（每架无人机各 1 个变量）；
— 受控干扰源参数（每个干扰源一组）：类型索引、发射功率、位置类型（ground/roof/indoor 等离散映射）、以及 (x,y) 位置。
变量维度由 num_drones、num_controlled_interferers 决定。[1]

6.2 适应度评估：场景生成 → 链路预算 → 指标聚合

每个个体评估流程为：
（1）解析染色体得到无人机与受控干扰源参数；
（2）调用 ScenarioGenerator 生成城市、语义层与背景干扰场；
（3）对 A2G/U2U/干扰链路分别计算路损、遮挡与接收功率；
（4）聚合得到 min_margin、CDI、power_score 与 energy_score 等；
（5）返回多目标向量供进化算法选择。[1]

6.3 geatpy 算法调用与参数

代码基于 geatpy 的多目标进化框架（如 NSGA‑II）配置种群规模、迭代代数（MAXGEN）、交叉/变异参数等，并输出最优/帕累托前沿解。geatpy 作为第三方库，其接口与算子含义以官方文档/仓库为准。

Listing 9：优化主流程（节选）

（来自 UAV_GA.py）

4845:     config = INTERFERENCE_SOURCE_CONFIG
 4846:     print(f"\n干扰源配置 (共{len(interference_types)}个):")
 4847:     for i, (type_id, power, location_type) in enumerate(
 4848:             zip(interference_types, interference_powers, interference_location_types)):
 4849:         type_config = config.get_config(type_id)
 4850:         location_str = "地面" if location_type == 0 else "建筑物"
 4851:         print(f"  干扰源{i}: {type_config['name']}, 功率: {power:.1f}dBm, 位置: {location_str}")
 4852: 
 4853: 
 4854: def visualize_optimized_scenario(best_x: np.ndarray, problem, user_params: Dict):
 4855:     """可视化最优场景"""
 4856:     print("\n" + "=" * 60)
 4857:     print("生成场景可视化...")
 4858: 
 4859:     # 生成场景
 4860:     scenario = problem.generate_scenario(best_x)
 4861:     # 为可视化附加通信分析（CDI/干扰强度/链路裕量等）
 4862:     try:
 4863:         scenario['analysis'] = problem.analyze_scenario_metrics(scenario)
 4864:     except Exception as e:
 4865:         print(f"场景分析失败（不影响可视化）：{e}")
 4866: 
 4867:     print(f"\n场景统计:")
 4868:     print(f"  无人机数量: {len(scenario['drone_positions'])}")
 4869:     print(f"  地面站数量: {len(scenario['station_positions'])}")
 4870:     print(f"  建筑物数量: {len(scenario['buildings'])}")
 4871:     print(f"  干扰源数量: {len(scenario['interference_sources'])}")
 4872:     print(f"  区域大小: {scenario['area_size']:.0f}m × {scenario['area_size']:.0f}m")
 4873: 
 4874:     # 无人机统计
 4875:     drone_heights = scenario['drone_positions'][:, 2]
 4876:     drone_speeds = scenario['drone_speeds']
 4877:     print(
 4878:         f"  无人机平均高度: {np.mean(drone_heights):.1f}m (范围: {np.min(drone_heights):.1f}-{np.max(drone_heights):.1f}m)")
 4879:     print(f"  无人机平均速度: {np.mean(drone_speeds):.1f}m/s")
 4880: 
 4881:     # 建筑物统计
 4882:     if scenario['buildings']:
 4883:         building_heights = [b.height for b in scenario['buildings']]
 4884:         print(f"  建筑物平均高度: {np.mean(building_heights):.1f}m")
 4885:         print(f"  建筑物最大高度: {np.max(building_heights):.1f}m")
 4886: 
 4887:     # 干扰源统计
 4888:     if scenario['interference_sources']:
 4889:         interference_types = {}
 4890:         ground_count = 0
 4891:         building_count = 0
 4892: 
 4893:         for source in scenario['interference_sources']:
 4894:             name = source.name
 4895:             interference_types[name] = interference_types.get(name, 0) + 1
 4896:             if source.is_ground:
 4897:                 ground_count += 1
 4898:             else:
 4899:                 building_count += 1
 4900: 
 4901:         print(f"\n干扰源类型分布:")
 4902:         for name, count in interference_types.items():
 4903:             print(f"  {name}: {count}个")
 4904: 
 4905:         print(f"\n干扰源位置分布:")
 4906:         print(f"  地面干扰源: {ground_count}个")
 4907:         print(f"  建筑物干扰源: {building_count}个")
 4908: 
 4909:     # 创建可视化器
 4910:     visualizer = EnhancedVisualizer(scenario)
 4911: 
 4912:     # 先生成单独的图表
 4913:     print("\n生成单独的图表...")
 4914:     plots_info = visualizer.create_individual_plots("optimized")
 4915: 
 4916:     print("\n已生成以下图表:")
 4917:     for name, filename in plots_info:
 4918:         print(f"  {name}: {filename}")
 4919: 
 4920:     # 保存场景数据
 4921:     timestamp = time.strftime("%Y%m%d_%H%M%S")
 4922:     data_filename = f"scenario_data_{timestamp}.json"
 4923:     save_scenario_data(scenario, data_filename)
 4924: 
 4925:     # 询问是否生成综合报告
 4926:     print("\n是否生成综合报告图? (y/n)")
 4927:     choice = input("请输入选择: ").lower()
 4928: 
 4929:     if choice == 'y':
 4930:         print("生成综合报告...")
 4931:         report_file = visualizer.create_comprehensive_report("optimized")
 4932:         print(f"综合报告已保存: {report_file}")
 4933: 
 4934:     # 分析通信劣化
 4935:     print("\n" + "=" * 60)
 4936:     print("通信劣化分析:")
 4937: 
 4938:     # 计算平均劣化程度
 4939:     total_degradation = 0
 4940:     link_count = 0
 4941: 
 4942:     for drone_idx in range(len(scenario['drone_positions'])):
 4943:         for station_idx in range(len(scenario['station_positions'])):
 4944:             degradation = problem.calculate_link_degradation(
 4945:                 scenario['drone_positions'][drone_idx],
 4946:                 scenario['station_positions'][station_idx],
 4947:                 scenario,
 4948:                 drone_speed_mps=float(scenario['drone_speeds'][drone_idx]),
 4949:                 drone_idx=int(drone_idx)
 4950:             )
 4951:             total_degradation += degradation
 4952:             link_count += 1
 4953: 
 4954:     if link_count > 0:
 4955:         avg_degradation = total_degradation / link_count
 4956:         print(f"  平均通信劣化程度: {avg_degradation:.3f}")
 4957: 
 4958:         # 评级
 4959:         if avg_degradation > 0.7:
 4960:             rating = "严重劣化"
 4961:             suggestion = "强烈建议重新规划飞行路径和通信频段"
 4962:         elif avg_degradation > 0.5:
 4963:             rating = "显著劣化"
 4964:             suggestion = "建议优化无人机高度和避让干扰源"
 4965:         elif avg_degradation > 0.3:
 4966:             rating = "中等劣化"
 4967:             suggestion = "通信质量可接受，建议监控关键链路"
 4968:         else:
 4969:             rating = "轻微劣化"
 4970:             suggestion = "通信质量良好"
 4971: 
 4972:         print(f"  劣化评级: {rating}")
 4973:         print(f"  建议: {suggestion}")
 4974: 
 4975:     print("\n" + "=" * 60)
 4976:     print("优化完成！所有结果已保存到output目录")
 4977:     print("=" * 60)
 4978: 
 4979: 
 4980: def quick_demo():
 4981:     """快速演示"""
 4982:     print("无人机通信场景快速演示")
 4983:     print("=" * 60)
 4984:     print("使用预设参数生成示例场景")
 4985:     print("=" * 60)
 4986: 
 4987:     # 预设参数
 4988:     user_params = {
 4989:         'num_drones': 6,
 4990:         'num_stations': 4,
 4991:         'area_size': 1200,
 4992:         'drone_height_max': 350,
 4993:         # 让预设场景“更正常一些”：控制建筑数量密度 β 与覆盖率 α，避免过密
 4994:         'building_height_max': 120,
 4995:         'building_density': 0.45,  # 历史字段名；等价于 ITU α
 4996:         'itu_alpha': 0.45,
 4997:         'itu_beta': 120.0,
 4998:         'itu_gamma': 40.0,
 4999:         'drone_speed_max': 18
 5000:     }
 5001: 
 5002:     print("预设参数:")
 5003:     for key, value in user_params.items():
 5004:         print(f"  {key}: {value}")
 5005: 
 5006:     # 创建问题实例
 5007:     problem = DroneCommProblem(user_params)
 5008: 
 5009:     # 使用预设染色体（模拟优化结果）
 5010:     np.random.seed(123)
 5011:     preset_x = np.random.uniform(problem.lb, problem.ub)
 5012: 
 5013:     # 整数参数取整
 5014:     preset_x[problem.num_drones * 2:problem.num_drones * 2 + problem.num_interference] = \
 5015:         np.round(preset_x[problem.num_drones * 2:problem.num_drones * 2 + problem.num_interference])
 5016:     preset_x[problem.num_drones * 2 + problem.num_interference * 2:
 5017:              problem.num_drones * 2 + problem.num_interference * 3] = \
 5018:         np.round(preset_x[problem.num_drones * 2 + problem.num_interference * 2:
 5019:                           problem.num_drones * 2 + problem.num_interference * 3])
 5020: 
 5021:     # 生成并可视化场景
 5022:     visualize_optimized_scenario(preset_x, problem, user_params)
 5023: 
 5024: 
 5025: if __name__ == "__main__":

第七章 代码整体回顾与全文总结

UAV_GA.py 的总体结构可概括为：
（A）数据结构：Building、InterferenceSource、InterferenceSourceConfig；
（B）场景生成：ScenarioGenerator（城市建筑、语义层、背景干扰 PPP）；
（C）传播与链路预算：FSPL、A2G（Al‑Hourani）、室内（P.1238）、进入损耗（P.2109）、遮挡判定（AABB 相交）；
（D）指标体系：min_margin、CDI、power_score、energy_score；
（E）优化与可视化：基于 geatpy 的多目标遗传算法 + 结果可视化。
该实现将城市随机几何、标准化传播模型与工程可操作的干扰源标定/生成相结合，形成可扩展的“通信劣化场景优化”仿真-优化闭环。[1]

7.1 局限性与可复现建议

（1）部分干扰源功率/占空比在代码中仍标注为“待补齐/待标定”，建议以具体设备规格与测量数据补全；
（2）室内/穿透模型的适用条件（建筑类型、材料、频段）应与仿真场景严格匹配；
（3）能耗模型当前忽略加速度/爬升功耗，若需高动态飞行，应引入加速度项；
（4）ACIR/邻道耦合参数若用于定量评估，建议引用 3GPP/ITU 的标准化定义并进行校准。[1]

参考文献

[1] 用户提供代码：UAV_GA.py（2026-01-02 上传）。

[2] A. Al-Hourani, S. Kandeepan, S. Lardner, “Optimal LAP Altitude for Maximum Coverage,” IEEE Wireless Communications Letters, 2014（用户提供PDF：Optimal_LAP_Altitude_for_Maximum_Coverage.pdf）。

[3] ITU-R Recommendation P.1238-13, “Propagation data and prediction methods for the planning of indoor radiocommunication systems and radio local area networks in the frequency range 300 MHz to 450 GHz,” 2025（用户提供PDF：R-REC-P.1238-13-202509-I!!PDF-E.pdf）。

[4] ITU-R Recommendation P.2109-2, “Prediction of Building Entry Loss,” 2023（用户提供PDF：R-REC-P.2109-2-202308-I!!PDF-E.pdf）。

[5] K. Jones, L. Liu, “What Where Wi: An Analysis of Millions of Wi‑Fi Access Points,” IEEE Portable 2007（用户提供PDF：An Analysis of Millions of Wi-Fi Access Points.pdf）。

[6] 3GPP TR 36.777 (Release 15), “Enhanced LTE support for aerial vehicles,” 2017（用户提供doc：36777-f00_1.doc 等）。

[7] Q. Wu, Y. Zeng, R. Zhang, “Joint Trajectory and Communication Design for UAV-Enabled Wireless Networks,” 等文献中的旋翼无人机推进功耗模型；公开版见 arXiv:1804.02238v1（后续网络检索）。

[8] A. Williams, S. Barrus, R. K. Morley, P. Shirley, “An Efficient and Robust Ray–Box Intersection Algorithm,” Journal of Graphics Tools, 2005（后续网络检索，MIT CSAIL PDF）。

[9] 47 CFR §15.247, “Operation within the bands 902–928 MHz, 2400–2483.5 MHz, and 5725–5850 MHz,” (FCC)（用户提供PDF：47 CFR 15.247 ...pdf）。

[10] Norsat, “ELMTBKU008T-SF Ku-Band BUC” Technical Specification（用户提供PDF：norsat_ELMTBKU008T...pdf）。

[11] New Japan Radio (NJR), “NJT5307-4W KU-Band BUC” Datasheet（用户提供PDF：NJT5307-4W KU-Band BUC.pdf）。

[12] Intelsat FlexMove / Paradigm / Swarm, Technical Specifications（用户提供PDF：intelsat-flexmove-Paradigm-Swarm-techspecs-002.pdf）。

[13] 3GPP TR 38.913 (Release 16), ETSI TR 138 913 V16.0.0 (2020-07)（后续网络检索：MaxCL模板中UE=23 dBm, DL=46 dBm等）。

[14] Wi‑Fi Wardriving Studies Must Account for ...（用户提供PDF：Wi-Fi Wardriving Studies Must Account for.pdf）。

[15] Modeling dense urban wireless networks with 3D stochastic geometry（用户提供PDF）。

[16] The Connectivity of Millimeter-Wave Networks in Urban ...（用户提供PDF）。

[17] 干扰源数据标定.docx、密度依据.docx（用户整理材料，2026-01-02 上传）。